Лабораторная работа № 2

# Безопасность канального уровня

### Цель работы

Получить представление об основных угрозах сетевой безопасности на канальном уровне. Изучить базовые инструменты безопасности, используемые на коммутаторах.

### Задачи

- Настроить лабораторный стенд в среде GNS3 согласно сетевой схеме;

- На коммутаторах создать необходимые VLAN (по схеме, выданной преподавателем).

- На каждом коммутаторе необходимо выставить режимы портов и задать VLAN (access и trunk) порты в соответствии с заданной схемой

- Между коммутатором и роутером настроить порты и переключить их в режим транка

- На роутере, на интерфейсе, подключенном к коммутатору - создать сабинтерфейсы, соответствующие созданным VLAN, назначить адрес для каждого сабинтерфейса в виде 192.168.х.254, где х-номер VLAN.

- Настроить DHCP сервер для каждого VLAN c диапазоном адресов с 10 по 100 в соответствии с IP адресацией каждого VLAN

- Настроить Port security c политикой реагирования (по заданию преподавателя)

- Настроить DHCP snooping на каждом коммутаторе, протестировать подключение DHCP сервера к недоверенному порту

VLAN-ы 110, 120, 130. Адресация по типу 10.1.130.0/25 (где 130 номер VLAN). Port security - на 3 коммутаторе, режим restrict

Дополнительно

Настроить и протестировать Dynamic ARP Inspection (либо IP Source Guard)

Сетевая схема

План сегментации сети (перечень сегментов и нумерацию VLAN задает преподаватель)

| Назначение сегмента | VLAN | Адресация | Коммутаторы | Число портов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Management | 2 | 10.10.0.0/16 | IOU1/IOU2/IOU3 | - |
| Servers | 100 |  |  |  |
| PC | 101 |  |  |  |
| VOIP (можно совмещать с PC полностью или частично) | 102 |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Схема назначения портов

| Port | IOU1 | IOU2 | IOU3 |
| --- | --- | --- | --- |
| e0/0 | Trunk to R1 | Trunk to IOU1 | Trunk to IOU1 |
| e0/1 | Trunk to IOU2 | Access (100) | Access (101) |
| e0/2 | Trunk to IOU3 | Access (100) | Access (101+102 AUX) |
| … |  |  |  |