Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Вычислительные сети и контроль безопасности в компьютерных сетях»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

«Безопасность канального уровня»

Выполнили:

Чу Ван Доан, студент группы N3347

_______________________

(подпись)

Чан Бао Линь, студентка группы N3346

_______________________

(подпись)

Проверил:

Савков Сергей Витальевич, инженер факультета БИТ

_______________________

(отметка о выполнении)

_______________________

(подпись)

# Содержание

Содержание	2

Введение	3

1. Задание	4

2. Ход работы	4

2.1. Настройка лабораторного стенда в среде GNS3 согласно сетевой схеме.	4

2.2. Создание необходимых VLAN на коммутаторах.	4

2.3. Настройка режимов портов и привязка VLAN (access и trunk) на каждом коммутаторе в соответствии с заданной схемой. Настройка портов между коммутатором и роутером и перевод их в режим trunk.	7

2.3.1. Настройка Trunk на IOU1.	7

2.3.2. Настройка Trunk на IOU2.	9

2.3.3. Настройка Trunk на IOU3	11

2.3.4. Настройка Access на IOU2	12

2.3.5. Настройка Access на IOU3	13

2.4. Создание сабинтерфейсов на роутере для каждой VLAN, назначение IP-адресов в формате 192.168.x.254, где x – номер VLAN.	15

2.5. Настройка DHCP-сервера для каждой VLAN с диапазоном адресов от 10 до 100 в соответствии с IP-адресацией каждой VLAN.	17

2.5.1. Настройка DHCP на маршрутизаторе R1	17

2.5.2. Запрос DHCP на устройствах.	19

2.5.3. Проверка доступа	22

2.6. Настройка port security	23

2.6.1. Настройка port security на IOU3:	23

2.6.1.1. Настройка на порту Ethernet0/1 (Подключение PC3 - VLAN 120).	23

2.6.1.2. Настройка на портах Ethernet0/2 и Ethernet0/3 (Подключение PC4, PC5 - VLAN 130)	25

2.6.2. Проверка работы Port Security	26

2.7. Настройка DHCP snooping	27

2.7.1. Настройка DHCP snooping на IOU1	27

2.7.2. Настройка DHCP snooping на IOU2.	29

2.7.3. Настройка DHCP snooping на IOU3	31

2.7.4. Проверка DHCP-запроса	33

# Введение

Цель работы – Получить представление об основных угрозах сетевой безопасности на канальном уровне. Изучить базовые инструменты безопасности, используемые на коммутаторах.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- Настроить лабораторный стенд в среде GNS3 согласно сетевой схеме;

- На коммутаторах создать необходимые VLAN (по схеме, выданной преподавателем).

- На каждом коммутаторе необходимо выставить режимы портов и задать VLAN (access и trunk) порты в соответствии с заданной схемой

- Между коммутатором и роутером настроить порты и переключить их в режим транка

- На роутере, на интерфейсе, подключенном к коммутатору - создать сабинтерфейсы, соответствующие созданным VLAN, назначить адрес для каждого сабинтерфейса в виде 192.168.х.254, где х-номер VLAN.

- Настроить DHCP сервер для каждого VLAN c диапазоном адресов с 10 по 100 в соответствии с IP адресацией каждого VLAN

- Настроить Port security c политикой реагирования (по заданию преподавателя)

- Настроить DHCP snooping на каждом коммутаторе, протестировать подключение DHCP сервера к недоверенному порту.

## Задание

- Вариант

## Ход работы

### Настройка лабораторного стенда в среде GNS3 согласно сетевой схеме.

- Топология в GNS3

### Создание необходимых VLAN на коммутаторах.

- Создание VLAN на IOU1:

enable

configure terminal

vlan 10

name PC1

vlan 15

name PC2

vlan 20

name PC3

exit

- Создание VLAN на IOU1.

- Создание VLAN на IOU2:

configure terminal

vlan 10

name PC1

vlan 15

name PC2

exit

- Создание VLAN на IOU2.

- Создание VLAN на IOU3:

configure terminal

vlan 15

name PC2

vlan 20

name PC3

exit

- Создание VLAN на IOU3.

### Настройка режимов портов и привязка VLAN (access и trunk) на каждом коммутаторе в соответствии с заданной схемой. Настройка портов между коммутатором и роутером и перевод их в режим trunk.

Порт доступа (Access port):
	Это порт, который напрямую подключён к устройствам пользователя (ПК, ноутбук, принтер).

Один порт доступа принадлежит только к одной VLAN.

Когда ПК отправляет Ethernet-кадр, коммутатор добавляет тег VLAN (маркировку) к кадру перед его передачей.

Порт Транк (Trunk port):
	Используется для соединения между коммутаторами, либо между коммутатором и маршрутизатором.

Trunk позволяет передавать несколько VLAN одновременно — каждый кадр данных содержит тег с идентификатором VLAN (VLAN ID).

Протокол, используемый для маркировки, — 802.1Q.

| Switch | Interface | Подключено к | Роль | VLAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IOU2 | e0/1 | PC1 | Access | VLAN 10 |
| IOU2 | e0/2 | PC2 | Access | VLAN 15 |
| IOU2 | e0/0 | IOU1 | Trunk | Все VLAN |
| IOU3 | e0/1 | PC3 | Access | VLAN 15 |
| IOU3 | e0/2 | PC4 | Access | VLAN 20 |
| IOU3 | e0/0 | IOU1 | Trunk | Все VLAN |
| IOU1 | e0/0 | R1 | Trunk | Все VLAN |
| IOU1 | e0/1 | IOU2 | Trunk | Все VLAN |
| IOU1 | e0/2 | IOU3 | Trunk | Все VLAN |

#### Настройка Trunk на IOU1.

configure terminal

interface Ethernet0/0

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

interface Ethernet0/1

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

interface Ethernet0/2

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

exit

- Настройка Trunk на IOU1.

#### Настройка Trunk на IOU2.

configure terminal

interface Ethernet0/0

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

exit

- Настройка Trunk на IOU2.

#### Настройка Trunk на IOU3

configure terminal

interface Ethernet0/0

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

exit

Рисунок 8 -  Настройка Trunk на IOU3.

#### Настройка Access на IOU2

configure terminal

interface Ethernet0/1

switchport mode access

switchport access vlan 10

interface Ethernet0/2

switchport mode access

switchport access vlan 15

exit

Рисунок 9 -  Настройка Access на IOU2.

#### Настройка Access на IOU3

configure terminal

interface Ethernet0/1

switchport mode access

switchport access vlan 15

interface Ethernet0/2

switchport mode access

switchport access vlan 20

exit

Рисунок 10 -  Настройка Access на IOU3.

### Создание сабинтерфейсов на роутере для каждой VLAN, назначение IP-адресов в формате 192.168.x.254, где x – номер VLAN.

configure terminal

interface Ethernet0/0

no shutdown

exit

interface Ethernet0/0.10

encapsulation dot1Q 10

ip address 192.168.10.254 255.255.255.0

exit

interface Ethernet0/0.15

encapsulation dot1Q 15

ip address 192.168.15.254 255.255.255.0

exit

interface Ethernet0/0.20

encapsulation dot1Q 20

ip address 192.168.20.254 255.255.255.0

exit

Рисунок 11 -  Настройка подинтерфейсов на маршрутизаторе R1.

### Настройка DHCP-сервера

#### Настройка DHCP на маршрутизаторе R1

configure terminal

ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.9

ip dhcp pool PC1

network 192.168.10.0 255.255.255.0

default-router 192.168.10.254

dns-server 8.8.8.8

exit

ip dhcp excluded-address 192.168.15.1 192.168.15.9

ip dhcp pool PC2

network 192.168.15.0 255.255.255.0

default-router 192.168.15.254

dns-server 8.8.8.8

exit

ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.9

ip dhcp pool PC3

network 192.168.20.0 255.255.255.0

default-router 192.168.20.254

dns-server 8.8.8.8

exit

Рисунок 12 -  Настройка DHCP на маршрутизаторе R1.

#### Запрос DHCP на устройствах.

Рисунок 13 - Запрос DHCP на PC1

Рисунок 14 - Запрос DHCP на PC2

Рисунок 15 - Запрос DHCP на PC3

Рисунок 16 - Запрос DHCP на PC4

#### Проверка доступа

Рисунок 17 - Проверка доступа PC1

Рисунок 16 - Проверка доступа PC2

Рисунок 17 - Проверка доступа PC3

Рисунок 18 - Проверка доступа PC4

### Настройка port security

Рисунок 19 - Добавление PC5 в лабораторный стенд

Рисунок 20 - Проверка доступа PC5

Port Security:

- IOU1, IOU2: режим restrict

- IOU3: режим shutdown

| Политика | Действие при нарушении |
| --- | --- |
| restrict | Не обучает новые MAC-адреса, блокирует подозрительный трафик, записывает в журнал. |
| shutdown | Переводит порт в состояние err-disabled (жёсткая блокировка), требуется команда shutdown / no shutdown для восстановления. |

| Switch | Interface | Подключено к | VLAN | Политика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IOU2 | e0/1 | PC1 | 10 | restrict |
| IOU2 | e0/2 | PC2 | 15 | restrict |
| IOU3 | e0/1 | PC3 | 15 | shutdown |
| IOU3 | e0/2 | PC4 | 20 | shutdown |

#### Настройка port security на IOU2 (restrict):

conf t

interface Ethernet0/1

switchport mode access

switchport access vlan 10

switchport port-security

switchport port-security maximum 1

switchport port-security mac-address sticky

switchport port-security violation restrict

spanning-tree portfast

interface Ethernet0/2

switchport mode access

switchport access vlan 15

switchport port-security

switchport port-security maximum 1

switchport port-security mac-address sticky

switchport port-security violation restrict

spanning-tree portfast

exit

Рисунок 21 - Настройка port security на IOU2

#### Настройка port security на IOU3 (shutdown):

conf t

interface Ethernet0/1

switchport mode access

switchport access vlan 15

switchport port-security

switchport port-security maximum 1

switchport port-security mac-address sticky

switchport port-security violation shutdown

spanning-tree portfast

interface Ethernet0/2

switchport mode access

switchport access vlan 20

switchport port-security

switchport port-security maximum 1

switchport port-security mac-address sticky

switchport port-security violation shutdown

spanning-tree portfast

exit

Рисунок 22 - Настройка port security на IOU3

#### Проверка работы Port Security

Рисунок 23 - PC1 успешно получил IP-адрес

Рисунок 24 - Switch запомнил MAC-адрес PC1 в режиме sticky.

Рисунок 25 - Проверка доступа PC5

Рисунок 26 - Проверка на IOU2

Port Status = Secure-up → Порт включён, НЕ отключён (shutdown) → соответствует режиму restrict

Sticky MAC Addresses = 1 → Коммутатор запомнил один допустимый MAC-адрес (принадлежащий PC1)

Security Violation Count = 3 → Произошло 3 нарушения, когда неизвестный MAC (PC5) пытался подключиться

PC5 не получил IP-адрес → Коммутатор заблокировал трафик, как предусмотрено режимом restrict

### Настройка DHCP snooping

Цель DHCP Snooping:

- Защищать сеть от фальшивых DHCP-серверов (rogue DHCP servers).

- Разрешать только DHCP-ответы (offer/ack), исходящие с доверенных портов (trusted port).

- Блокировать все DHCP-ответы, поступающие с недоверенных портов (untrusted port — обычно это access-порты).

Назначение доверенных портов (trust)

| Switch | Interface | Подключено к | Trust |
| --- | --- | --- | --- |
| IOU1 | e0/0 | R1 | ✅ |
| IOU1 | e0/1 | IOU2 | ✅ |
| IOU1 | e0/2 | IOU3 | ❌ |
| IOU2 | e0/0 | IOU1 | ✅ |
| IOU3 | e0/0 | IOU1 | ✅ |
| IOU2 | e0/1, e0/2 | PC | ✅ |
| IOU3 | e0/1, e0/2 | PC | ❌ |

#### Настройка DHCP snooping на IOU1

conf t

ip dhcp snooping

ip dhcp snooping vlan 10,15,20

interface Ethernet0/0

ip dhcp snooping trust

exit

interface Ethernet0/1

ip dhcp snooping trust

interface Ethernet0/2

no ip dhcp snooping trust

exit

Рисунок 27 - Настройка DHCP snooping на IOU1

#### Настройка DHCP snooping на IOU2.

conf t

ip dhcp snooping

ip dhcp snooping vlan 10,15,20

interface Ethernet0/0

ip dhcp snooping trust

interface Ethernet0/1

ip dhcp snooping trust

interface Ethernet0/2

ip dhcp snooping trust

exit

Рисунок 28 - Настройка DHCP snooping на IOU2

#### Настройка DHCP snooping на IOU3

conf t

ip dhcp snooping

ip dhcp snooping vlan 10,15,20

exit

Рисунок 29 - Настройка DHCP snooping на IOU3

#### Проверка DHCP-запроса

Рисунок 30 - PC1 может получить IP-адрес от DHCP-сервера.

Рисунок 31 - PC2 может получить IP-адрес от DHCP-сервера.

Рисунок 32 - PC3 не может получить IP-адрес от DHCP-сервера.

Рисунок 33 - PC4 не может получить IP-адрес от DHCP-сервера.

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы были решены следующие задачи:

- настройка лабораторной среды в GNS3 в соответствии с предоставленной сетевой схемой.

- создание необходимых VLAN на коммутаторах в соответствии со схемой, предоставленной преподавателем.

- настройка режимов портов на каждом коммутаторе и задание VLAN (access и trunk) портов в соответствии с схемой.

- конфигурация портов между коммутаторами и маршрутизатором, перевод их в режим транка.

- создание сабинтерфейсов на роутере для каждого VLAN с адресацией 192.168.x.254, где x - номер VLAN.

- настройка DHCP-сервера для каждого VLAN с диапазоном адресов от 10 до 100 в соответствии с IP-адресацией каждого VLAN.

- настройка Port Security с учетом политики реагирования, установленной преподавателем.

- настройка DHCP Snooping на каждом коммутаторе, с последующим тестированием подключения DHCP-сервера к недоверенному порту.

Таким образом, все поставленные задачи успешно выполнены, и цель лабораторной работы достигнута.