Bài thực hành số 2
 Bảo mật ở cấp độ liên kết dữ liệu

### Mục tiêu của bài thực hành

Nhận thức được các mối đe dọa chính về bảo mật mạng ở cấp liên kết dữ liệu. Nghiên cứu các công cụ bảo mật cơ bản được sử dụng trên các thiết bị chuyển mạch.

### Nhiệm vụ

- Thiết lập mô hình phòng thí nghiệm trong môi trường GNS3 theo sơ đồ mạng;

- Tạo VLAN cần thiết trên các thiết bị chuyển mạch (theo sơ đồ do giảng viên cung cấp);

- Trên mỗi thiết bị chuyển mạch, cấu hình chế độ cổng và gán VLAN (cổng access và trunk) theo sơ đồ đã cho;

- Cấu hình các cổng giữa thiết bị chuyển mạch và router, chuyển sang chế độ trunk;

- Trên router, trên giao diện kết nối với thiết bị chuyển mạch - tạo sub-interface tương ứng với VLAN đã tạo, đặt địa chỉ cho từng sub-interface theo dạng 192.168.x.254, trong đó x là số VLAN;

- Cấu hình DHCP server cho từng VLAN với dải địa chỉ từ 10 đến 100 theo địa chỉ IP của từng VLAN;

- Cấu hình Port Security với chính sách phản ứng (theo yêu cầu của giảng viên);

- Cấu hình DHCP snooping trên mỗi thiết bị chuyển mạch, kiểm tra kết nối của DHCP server đến cổng không đáng tin cậy.

### Bổ sung

Cấu hình và kiểm tra Dynamic ARP Inspection (hoặc IP Source Guard).

### Sơ đồ mạng

### Kế hoạch phân đoạn mạng

(Danh sách các phân đoạn và đánh số VLAN do giảng viên cung cấp)

| Chức năng của phân đoạn | VLAN | Địa chỉ mạng | Switch | Số lượng cổng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Quản lý (Management) | 2 | 10.10.0.0/16 | IOU1 / IOU2 / IOU3 | - |
| Máy chủ (Servers) | 100 |  |  |  |
| Máy tính cá nhân (PC) | 101 |  |  |  |
| VOIP (có thể kết hợp với PC hoàn toàn hoặc một phần) | 102 |  |  |  |
| ... | ... | ... | ... | ... |

### Sơ đồ gán cổng

| Cổng | IOU1 | IOU2 | IOU3 |
| --- | --- | --- | --- |
| e0/0 | Trunk đến R1 | Trunk đến IOU1 | Trunk đến IOU1 |
| e0/1 | Trunk đến IOU2 | Access (100) | Access (101) |
| e0/2 | Trunk đến IOU3 | Access (100) | Access (101 + 102 AUX) |
| ... | ... | ... | ... |