Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №

«»

Выполнили:

, студентка группы

_______________________

(подпись)

Проверил:

_______________________

(отметка о выполнении)

_______________________

(подпись)

# Содержание

Содержание	2

Введение	3

1. Задание	4

2. Ход работы	5

2.1. Настройка лабораторного стенда в среде GNS3 согласно сетевой схеме.	5

2.2. Создание необходимых VLAN на коммутаторах.	5

2.3. Настройка режимов портов и привязка VLAN (access и trunk) на каждом коммутаторе в соответствии с заданной схемой. Настройка портов между коммутатором и роутером и перевод их в режим trunk.	8

2.3.1. Настройка Trunk на IOU1.	9

2.3.2. Настройка Trunk на IOU2.	10

2.3.3. Настройка Trunk на IOU3	11

2.3.4. Настройка Access на IOU2	12

2.3.5. Настройка Access на IOU3	13

2.4. Создание сабинтерфейсов на роутере для каждой VLAN, назначение IP-адресов в формате 192.168.x.254, где x – номер VLAN.	14

2.5. Настройка DHCP-сервера	15

2.5.1. Настройка DHCP на маршрутизаторе R1	15

2.5.2. Запрос DHCP на устройствах.	17

2.5.3. Проверка доступа	19

Заключение	22

# Введение

# Задание

- Вариант

# Ход работы

## Настройка лабораторного стенда в среде GNS3 согласно сетевой схеме.

- Топология в GNS3

## Создание необходимых VLAN на коммутаторах.

- Создание VLAN на IOU1:

enable

configure terminal

vlan 10

name PC1

vlan 15

name PC2

vlan 20

name PC3

exit

- Создание VLAN на IOU1.

- Создание VLAN на IOU2:

configure terminal

vlan 10

name PC1

vlan 15

name PC2

exit

- Создание VLAN на IOU2.

- Создание VLAN на IOU3:

configure terminal

vlan 15

name PC2

vlan 20

name PC3

exit

- Создание VLAN на IOU3.

## Настройка режимов портов и привязка VLAN (access и trunk) на каждом коммутаторе в соответствии с заданной схемой. Настройка портов между коммутатором и роутером и перевод их в режим trunk.

Порт доступа (Access port):
	Это порт, который напрямую подключён к устройствам пользователя (ПК, ноутбук, принтер).

Один порт доступа принадлежит только к одной VLAN.

Когда ПК отправляет Ethernet-кадр, коммутатор добавляет тег VLAN (маркировку) к кадру перед его передачей.

Порт Транк (Trunk port):
	Используется для соединения между коммутаторами, либо между коммутатором и маршрутизатором.

Trunk позволяет передавать несколько VLAN одновременно — каждый кадр данных содержит тег с идентификатором VLAN (VLAN ID).

Протокол, используемый для маркировки, — 802.1Q.

| Switch | Interface | Подключено к | Роль | VLAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IOU2 | e0/1 | PC1 | Access | VLAN 10 |
| IOU2 | e0/2 | PC2 | Access | VLAN 15 |
| IOU2 | e0/0 | IOU1 | Trunk | Все VLAN |
| IOU3 | e0/1 | PC3 | Access | VLAN 15 |
| IOU3 | e0/2 | PC4 | Access | VLAN 20 |
| IOU3 | e0/0 | IOU1 | Trunk | Все VLAN |
| IOU1 | e0/0 | R1 | Trunk | Все VLAN |
| IOU1 | e0/1 | IOU2 | Trunk | Все VLAN |
| IOU1 | e0/2 | IOU3 | Trunk | Все VLAN |

### Настройка Trunk на IOU1.

configure terminal

interface Ethernet0/0

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

interface Ethernet0/1

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

interface Ethernet0/2

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

exit

- Настройка Trunk на IOU1.

### Настройка Trunk на IOU2.

configure terminal

interface Ethernet0/0

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

exit

- Настройка Trunk на IOU2.

### Настройка Trunk на IOU3

configure terminal

interface Ethernet0/0

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

exit

Рисунок 8 -  Настройка Trunk на IOU3.

### Настройка Access на IOU2

configure terminal

interface Ethernet0/1

switchport mode access

switchport access vlan 10

interface Ethernet0/2

switchport mode access

switchport access vlan 15

exit

Рисунок 9 -  Настройка Access на IOU2.

### Настройка Access на IOU3

configure terminal

interface Ethernet0/1

switchport mode access

switchport access vlan 15

interface Ethernet0/2

switchport mode access

switchport access vlan 20

exit

Рисунок 10 -  Настройка Access на IOU3.

## Создание сабинтерфейсов на роутере для каждой VLAN, назначение IP-адресов в формате 192.168.x.254, где x – номер VLAN.

configure terminal

interface Ethernet0/0

no shutdown

exit

interface Ethernet0/0.10

encapsulation dot1Q 10

ip address 192.168.10.254 255.255.255.0

exit

interface Ethernet0/0.15

encapsulation dot1Q 15

ip address 192.168.15.254 255.255.255.0

exit

interface Ethernet0/0.20

encapsulation dot1Q 20

ip address 192.168.20.254 255.255.255.0

exit

Рисунок 11 -  Настройка подинтерфейсов на маршрутизаторе R1.

## Настройка DHCP-сервера

### Настройка DHCP на маршрутизаторе R1

configure terminal

ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.9

ip dhcp pool PC1

network 192.168.10.0 255.255.255.0

default-router 192.168.10.254

dns-server 8.8.8.8

exit

ip dhcp excluded-address 192.168.15.1 192.168.15.9

ip dhcp pool PC2

network 192.168.15.0 255.255.255.0

default-router 192.168.15.254

dns-server 8.8.8.8

exit

ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.9

ip dhcp pool PC3

network 192.168.20.0 255.255.255.0

default-router 192.168.20.254

dns-server 8.8.8.8

exit

Рисунок 12 -  Настройка DHCP на маршрутизаторе R1.

### Запрос DHCP на устройствах.

Рисунок 13 - Запрос DHCP на PC1

Рисунок 14 - Запрос DHCP на PC2

Рисунок 15 - Запрос DHCP на PC3

Рисунок 16 - Запрос DHCP на PC4

### Проверка доступа

Рисунок 17 - Проверка доступа PC1

Рисунок 16 - Проверка доступа PC2

Рисунок 17 - Проверка доступа PC3

Рисунок 18 - Проверка доступа PC4

## Заключение