Лабораторная работа № 4

# Настройка межсетевого экрана

### Цель работы

Изучить на примере netfilter/iptables основные принципы работы межсетевых экранов. Освоить базовую настройку правил iptables

### Задачи

- Настроить лабораторный стенд, включающий:

  - Локальный сервер / Межсетевой экран

  - Клиент

  - Удаленный сервер

- Настроить маршрутизацию проходящего трафика на локальном сервере;

- Выполнить необходимые настройки межсетевого экрана на локальном сервере в соответствии с заданием;

- Протестировать работу выполненных настроек;

- Результаты выполнения работы оформить в виде отчета.

### Сетевая схема

Пример лабораторного стенда в GNS3

### IPTablesFW - сервер Linux, выступающий как межсетевой экран.

ExternalClient

### Содержание работы

### iptables — это утилита командной строки, используемая для управления встроенным брандмауэром netfilter, доступным в ядре Linux, начиная с версии 2.4. Брандмауэр — это узел сети, на котором происходит фильтрация сетевого трафика на основе заданных администратором правил.

Любой пакет, поступивший на сервер с iptables, проходит через ядро, а именно межсетевой экран netfilter. Каждый пакет классифицируется в зависимости от того, является ли данный сервер отправителем / пунктом назначения пакета. Далее пакет попадает в соответствующую ему таблицу и проходит по цепочкам, содержащим правила, установленные администратором.

На основе этих правил, выполняется действие — принять пакет, отбросить, удалить или передать следующему узлу сети. Иллюстрация, представленная ниже, показывает путь прохождения пакета по системе:

Стандартные цепочки в iptables

- PREROUTING — предназначена для первичной обработки входящих пакетов, адресованных как непосредственно серверу, так и другим узлам сети. Сюда попадает абсолютно весь входящий трафик для дальнейшего анализа.

- INPUT — для входящих пакетов, отправленных непосредственно этому серверу.

- FORWARD — для проходящих пакетов, не адресованных этому компьютеру, предназначены для передачи следующему узлу, в случае, если сервер выполняет роль маршрутизатора.

- OUTPUT — для пакетов, отправленных с этого сервера.

- POSTROUTING — здесь оказываются пакеты, предназначенные для передачи на другие узлы сети.

Таблицы в зависимости от типа включают одну или несколько цепочек:

- Таблица raw - содержит цепочки PREROUTING и OUTPUT, здесь производятся манипуляции с пакетами до задействования механизма определения состояний.

- Таблица mangle - предназначена для модификации заголовков сетевых пакетов, таких параметров как ToS (Type of Service), TTL (Time To Live), MARK. Содержит все существующие пять цепочек.

- Таблица nat - используется для трансляции сетевых адресов, т.е. подмены адреса получателя/отправителя, применяется, если сервер используется в качестве маршрутизатора. Содержит цепочки PREROUTING, OUTPUT, POSTROUTING.

- Таблица filter - основная таблица, служит для фильтрации пакетов, именно здесь происходит принятие решений о разрешении или запрете дальнейшего движения пакета в системе. Используется по умолчанию, если явно не указано имя другой таблицы. Содержит цепочки INPUT, FORWARD и OUTPUT.

Основные варианты действий, выполняемых при срабатывании правил:

- ACCEPT — разрешить дальнейшее прохождение пакета по системе;

- DROP — выбросить пакет без уведомления отправителя;

- REJECT — отказать в прохождении пакета с уведомлением отправителя, такой способ может привести к дополнительным затратам ресурсов процессора, поэтому, в большинстве случаев рекомендуется использовать DROP;

- MARK — позволяет помечать определенные пакеты, например для маршрутизации, данная метка перестает существовать, как только пакет покинет брандмауэр;

- DNAT — подменяет адрес получателя в заголовке IP-пакета, основное применение — предоставление доступа к сервисам снаружи, находящимся внутри сети;

- SNAT — служит для преобразования сетевых адресов, применимо, когда за сервером находятся машины, которым необходимо предоставить доступ в Интернет, при этом от провайдера имеется статический IP-адрес;

- MASQUERADE — то же, что и SNAT, но главное отличие в том, что может использоваться, когда провайдер предоставляет динамический адрес, создаёт дополнительную нагрузку на систему по сравнению с SNAT;

Помимо этого, iptables включает ряд ключевых модулей, один из которых - подсистема отслеживания состояния соединений (conntrack). Данный модуль используется для сопоставления пакетов с конкретными соединениями. Под анализ попадают все пакеты, кроме помеченных NOTRACK, в таблице raw. Все пакеты классифицируются на:

- NEW — открывается новое соединение, пришел только первый пакет;

- ESTABLISHED — соединение установлено, пришел уже не первый пакет в рамках этого сеанса. Обычно такие пакеты проходят по системе без фильтрации, поскольку она уже была выполнена для первого пакета соединения;

- RELATED — открывается новое соединение, связанное с другим сеансом, имеющим статус ESTABLISHED;

- INVALID — помечаются пакеты, которые не связаны ни с одним из существующих соединений, и не могут создать новое, их невозможно идентифицировать.

### Варианты заданий для выполнения работы:

Вариант 1

- Заблокировать весь исходящий трафик, кроме портов для SSH и веб-сервера

- Запретить прием и передачу всех пакетов, размер которых превышает 600 байт, а значение TTL при этом больше 10.

- Настроить трансляцию адресов источников для всего транзитного трафика, проходящего через данный шлюз

- Реализовать блокирование атаки brutforce на сервис SSH локального сервера. Если за последние 10 минут с одного адреса было 5 и более новых SSH соединений, адрес блокируется. Блокировка должна работать только в рамках сервиса SSH и не влиять на другие сервисы.

Вариант 2

- Разрешить входящие соединения для удаленных подключений к серверу по RDP и 3-х одновременных VNC-подключений. Реализовать указанные доступы в одном правиле iptables.

- Разрешить подключение к веб-серверу (HTTP, HTTPS), если адрес клиента находится в диапазоне от 192.168.1.100 до 192.168.1.200

- Настроить перенаправление запросов, адресованных 80 порту данного хоста, на 80 порт веб-сервера itmo.ru

- Необходимо фиксировать в журнале информацию на уровне “debug” о пакетах протокола ICMP типа echo-request, при этом ограничив количество таких пакетов двумя за 1 минуту.

Вариант 3

- Заблокировать все входящие Telnet-соединения с адреса 10.10.10.10

- Установить блокировку для входящих запросов TCP не открывающих новое соединение и не принадлежащих никакому из установленных соединений

- Ограничить количество параллельных соединений к серверу SSH для одного адреса - не более 3 соединений одновременно

- Необходимо сделать так, чтобы ICMP пакеты типа echo- request принимались не более одного раза в секунду

### Требования к отчету

В отчете необходимо привести:

- Схему лабораторного стенда с указанием IP-адресов и параметров настройки сети

- Конфигурацию межсетевого экрана в соответствии с вариантом задания

- Результаты тестирования работы правил (логи межсетевого экрана, вывод консоли telnet, netcat, tcpdump….)

- Выводы

### Материалы для подготовки

https://www.opennet.ru/docs/RUS/iptables/