Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Вычислительные сети и контроль безопасности в компьютерных сетях»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3

«Настройка межсетевого экрана»

Выполнили:

Чу Ван Доан, студент группы N3347

_______________________

(подпись)

Чан Бао Линь, студентка группы N3346

_______________________

(подпись)

Проверил:

Савков Сергей Витальевич, инженер факультета БИТ

_______________________

(отметка о выполнении)

_______________________

(подпись)

# Содержание

Содержание	2

Введение	3

1. Задание	4

2. Ход работы	5

2.1. Подготовка практического стенда	5

2.1.1. Создание виртуальной машины Firewall	5

2.1.2. Создание виртуальной машины RemoteServerVM	7

2.1.3. Создание виртуальной машины ClientVM	8

2.1.4. Предисловие (выполняется на FirewallVM)	9

2.2. Блокировка всех входящих Telnet-соединений с адреса 10.10.10.10	10

2.3. Блокировка входящих TCP-запросов, не инициирующих новое соединение и не относящихся к установленным соединениям.	11

2.3.1. Блокировка пакетов в состоянии INVALID	12

2.3.2. Блокировка TCP-пакетов в состоянии NEW, но без флага SYN	12

2.4. Ограничить количество параллельных соединений к серверу SSH для одного адреса - не более 3 соединений одновременно.	15

2.5. Ограничение ICMP echo-request (ping) до 1 раза в секунду	19

2.5.1. Разрешено максимум 1 ping-пакет в секунду:	19

Заключение	23

# Введение

Цель работы – Изучить на примере netfilter/iptables основные принципы работы межсетевых экранов. Освоить базовую настройку правил iptables

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- Настроить лабораторный стенд, включающий:

  - Локальный сервер / Межсетевой экран

  - Клиент

  - Удаленный сервер

- Настроить маршрутизацию проходящего трафика на локальном сервере;

- Выполнить необходимые настройки межсетевого экрана на локальном сервере в соответствии с заданием;

- Протестировать работу выполненных настроек;

- Результаты выполнения работы оформить в виде отчета.

# Задание

Вариант 3:

- Заблокировать все входящие Telnet-соединения с адреса 10.10.10.10

- Установить блокировку для входящих запросов TCP не открывающих новое соединение и не принадлежащих никакому из установленных соединений

- Ограничить количество параллельных соединений к серверу SSH для одного адреса - не более 3 соединений одновременно

- Необходимо сделать так, чтобы ICMP пакеты типа echo- request принимались не более одного раза в секунду

# Ход работы

## Подготовка практического стенда

Установим гипервизор Oracle VirtualBox. Хостовая машина - GNU/Linux на основе Debian.

Подготовленный стенд состоит из трёх Ubuntu машин:

Локальный сервер (Local Server / Firewall)

- Установлена операционная система Linux (например: Ubuntu, Debian, CentOS...)

- Включена функция IP forwarding, чтобы можно было маршрутизировать пакеты между сетями.

- Здесь мы будем настраивать iptables в качестве межсетевого экрана.

Клиентская машина (Client)

- Предполагаемый IP-адрес: 10.10.10.10

- Попытка подключиться по Telnet, SSH, Ping — для проверки правил фаервола.

Удалённый сервер (Remote Server)

- Предполагаемый IP-адрес: 192.168.100.100 (или другой, в зависимости от цели).

- Выполняет роль сервера для проверки SSH, Telnet и других сетевых пакетов.

Рисунок 1 – Список виртуальных машин

### Создание виртуальной машины Firewall

- Создание виртуальной машины (VM) “FirewallVM”

- Настройка сетевых адаптеров (Network Adapter):

  - Адаптер 1: Подключён к Internal Network, Имя: intnetA

  - Адаптер 2: Подключён к Internal Network, Имя: intnetB

- Таким образом, у этой виртуальной машины два сетевых адаптера, каждый из которых подключён к разной «внутренней сети».

Рисунок 2 – Настройка сетевых адаптеров на виртуальной машине FirewallVM

- Конфигурация сети:

sudo nano /etc/network/interfaces

# Loopback interface

auto lo

iface lo inet loopback

# Configuration for eth0

auto eth1

iface eth1 inet static

address 10.10.10.1

netmask 255.255.255.0

# Configuration for eth1

auto eth2

iface eth2 inet static

address 192.168.100.1

netmask 255.255.255.0

- Мы включим IP forwarding: Чтобы FirewallVM выполняла роль маршрутизатора между двумя сетями 10.10.10.0/24 и 192.168.100.0/24

net.ipv4.ip_forward = 1

Рисунок 3 – Настройка сетевых машине FirewallVM

### Создание виртуальной машины RemoteServerVM

- Создание виртуальной машины (VM) RemoteServerVM

- Адаптер 1: Подключён к Internal Network

- Имя: intnetB (та же сеть, что и интерфейс eth1 на Firewall)

# Loopback interface

auto lo

iface lo inet loopback

auto eth0

iface eth0 inet static

address 192.168.100.100

netmask 255.255.255.0

gateway 192.168.100.1

dns-nameservers 8.8.8.8 1.1.1.1

- Провести проверку соединения

Рисунок 4 – Настройка сетевых машине RemoteServerVM

### Создание виртуальной машины ClientVM

- Создание виртуальной машины (VM) ClientVM.

- Настройка сетевого адаптера:

  - Адаптер 1: Подключён к Internal Network

  - Имя: intnetA (та же сеть, что и интерфейс eth0 на Firewall)

nano /etc/network/interfaces

# Loopback interface

auto lo

iface lo inet loopback

auto eth0

iface eth0 inet static

address 10.10.10.10

netmask 255.255.255.0

gateway 10.10.10.1

dns-nameservers 8.8.8.8 1.1.1.1

- Провести проверку соединения

Рисунок 5 – Настройка сетевых машине ClientVM

### Предисловие (выполняется на FirewallVM)

- Прежде чем настраивать конкретные правила, рекомендуется сбросить iptables и установить политики по умолчанию:

- Шаг 1: Сброс и установка политик по умолчанию

# Выполнять с root-правами

iptables -F

iptables -X

iptables -t nat -F

iptables -t nat -X

# Политики по умолчанию:

iptables -P INPUT DROP

iptables -P FORWARD DROP

iptables -P OUTPUT ACCEPT

- Шаг 2: Разрешить допустимые и необходимые подключения

# Разрешить loopback-интерфейс

iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT

# Разрешить пакеты, относящиеся к уже установленным соединениям

iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

iptables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

# Разрешить SSH-доступ к самому Firewall (если вы подключаетесь по SSH)

iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT

## Блокировка всех входящих Telnet-соединений с адреса 10.10.10.10

- Перед настройкой:

Рисунок 6 – Telnet-сервер запущен и слушает

Рисунок 7 – Telnet работает успешно

- Telnet использует порт TCP 23.

- Поскольку клиент хочет подключиться к RemoteServer через Firewall, мы блокируем в FORWARD chain.

iptables -A FORWARD -p tcp --dport 23 -s 10.10.10.10 -j DROP

Рисунок 8 – Настройка машины FirewallVM

- Просмотр списка правил с нумерацией строк:

sudo iptables -L -v --line-numbers

Рисунок 9 – Просмотр списка правил с нумерацией строк

- Проверка на ClientVM:

telnet 192.168.100.100 23

Рисунок 10 – Проверка на ClientVM

Результат — зависание → это правильно

## Блокировка входящих TCP-запросов, не инициирующих новое соединение и не относящихся к установленным соединениям.

- Блокировать входящие TCP-пакеты, которые:

- Не относятся к существующему соединению

- Не инициируют новое соединение корректным образом

- Или находятся в состоянии INVALID

- Существуют 4 основных состояния:

| Состояние | Значение |
| --- | --- |
| NEW | Первый пакет для установления нового соединения |
| ESTABLISHED | Пакет, относящийся к уже установленному и принятому соединению |
| RELATED | Связанный пакет (например, FTP data, связанный с FTP control) |
| INVALID | Пакет не соответствует никакому состоянию — обычно ошибочный, поддельный или недопустимый |

Нам нужно:

- Блокировать все пакеты в состоянии INVALID

- Блокировать пакеты в состоянии NEW, но без флага SYN (так как пакет, открывающий новое соединение, всегда должен содержать SYN)

### Блокировка пакетов в состоянии INVALID

- Настройка iptables – На FirewallVM:

sudo iptables -A FORWARD -m state --state INVALID -j DROP

Рисунок 11 –  Настройка блокировки пакетов в состоянии INVALID на FirewallVM

### Блокировка TCP-пакетов в состоянии NEW, но без флага SYN

- Если это начальный TCP-пакет (NEW), но без флага SYN → блокировать.

- Корректное TCP-соединение всегда начинается с пакета с флагом SYN

- Если пакет имеет состояние NEW (то есть инициирует новое соединение), но не содержит флага SYN, то: Это может быть ошибочный, поддельный пакет или признак атаки (например, spoofing).

sudo iptables -A FORWARD -p tcp -m state --state NEW ! --syn -j DROP

Рисунок 12 –  Настройка блокировки подозрительных TCP-соединений на FirewallVM

    - Проверка отправки TCP-пакетов без флага SYN с ClientVM

- Установка утилиты hping3 на ClientVM:

- Отправка пользовательских пакетов (TCP, UDP, ICMP) → Позволяет проверить, как firewall, маршрутизатор или система обрабатывают различные типы пакетов.

- Тестирование межсетевого экрана (Firewall Testing) → Можно моделировать нестандартные соединения, например, TCP-пакеты без флага SYN, чтобы проверить правила iptables.

- Пентест (тестирование на проникновение):

  - Генерация пакетов TCP SYN, FIN, NULL, XMAS для проверки устойчивости к атакам.

  - Отправка фрагментированных пакетов, спуфинг IP-адресов (подделка IP).

- Проверка производительности и задержек (Latency, Packet Loss) → Похоже на ping, но с большим контролем: можно задавать порт, флаги TCP, размер пакета и т. д.

Рисунок 13 –  Установка hping3 на ClientVM

sudo hping3 -c 1 -A -p 80 192.168.100.100

Пояснение:

- -c 1: отправить 1 пакет

- -A: только флаг ACK, без SYN

- -p 80: использовать порт 80 на сервере

- 192.168.100.100: IP-адрес сервера.

Рисунок 14 –  Проверка отправки TCP-пакетов без флага SYN с ClientVM

->  Этот пакет будет отброшен (DROP), потому что он не содержит SYN, но имеет состояние NEW

- Отправка обычного SYN-пакета (для сравнения):

sudo hping3 -c 1 -S -p 80 192.168.100.100

-S: отправить пакет с флагом SYN

Рисунок 15 –  Проверка отправки TCP-пакетов флага SYN с ClientVM

Это корректный пакет для установления соединения → не будет заблокирован

Проверка статистики iptables На FirewallVM:

sudo iptables -L -v --line-numbers

Рисунок 16 –  Проверка статистики iptables На FirewallVM

## Ограничить количество параллельных соединений к серверу SSH для одного адреса - не более 3 соединений одновременно.

Ограничение количества одновременных SSH-соединений от одного клиента к RemoteServerVM через FirewallVM до трёх

Мы будем использовать модуль connlimit для ограничения количества одновременных подключений (то есть в один и тот же момент времени, не по времени).

Мы будем выполнять это на FirewallVM

sudo iptables -A FORWARD -p tcp --dport 22 -m connlimit --connlimit-above 3 -j REJECT

- -p tcp: применяется к протоколу TCP

- --dport 22: применяется к порту SSH

- -m connlimit: используется модуль ограничения соединений

- --connlimit-above 3: если количество соединений > 3 → применяется действие

- -j REJECT: отклонить соединение (в отличие от DROP, REJECT отправляет пакет RST в ответ)

Рисунок 17 –  Конфигурация на FirewallVM

Мы будем проверить:

- Убедитесь, что SSH запущен на RemoteServerVM

sudo apt-get install openssh-server

sudo service ssh restart

Рисунок 18 – Тест SSH запущен на RemoteServerVM

Рисунок 19 – Подключите ClientVM к RemoteServerVM через SSH в первый раз

Рисунок 20 – Подключите ClientVM к RemoteServerVM через SSH в второй раз

Рисунок 21 – Подключите ClientVM к RemoteServerVM через SSH в третьи раз

Рисунок 22 – Подключите ClientVM к RemoteServerVM через SSH в четвертый раз

-> Мы видим, что к RemoteServerVM одновременно можно подключить не более 3 пользователей.

Рисунок 23 –Только три пользователя вошли в систему

Рисунок 24 – Просмотр статистики iptables на FirewallVM

- Как выйти из сеанса SSH: Ctrl + D

## Ограничение ICMP echo-request (ping) до 1 раза в секунду

Цель:
 Предотвратить ping flood, ограничив количество ICMP echo-request (ping) пакетов на сервер до максимум 1 пакета в секунду
 (Тип пакета: ping, ICMP type 8)

Используемая техника:
 Применяется модуль limit в iptables, позволяющий ограничить частоту обработки пакетов.

### Разрешено максимум 1 ping-пакет в секунду:

sudo iptables -A FORWARD -p icmp --icmp-type echo-request -m limit --limit 1/s --limit-burst 1 -j ACCEPT

- --limit 1/s: ограничение обработки — не более 1 пакета в секунду

- --limit-burst 1: разрешить только 1 пакет сразу, затем — не более 1 пакета в секунду

Рисунок 25 – Настройка допускает максимум 1 ping-пакет в секунду.

    - Блокировать все остальные ICMP-пакеты

sudo iptables -A FORWARD -p icmp --icmp-type echo-request -j DROP

- Любой ping-пакет, превышающий вышеуказанное ограничение, будет отброшен (DROP).

Рисунок 26 – Настройка допускает максимум 1 ping-пакет в секунду

    - Проверка

Рисунок 27 - Попробуйте ping как обычно

-> Все пакеты были успешно отправлены, поскольку время отправки 1 пакета составляет менее 1 с.

Рисунок 28 -  Ping flood (непрерывная отправка)

- Несколько строк. появляются (пинг не удался)

- Только несколько! показать (пинг успешный)

-> Вывод: брандмауэр блокирует большинство пингов

- Подсчитайте ping на FirewallVM с помощью tcpdump:
sudo tcpdump -i eth1 icmp

Рисунок 29 - Расчет ping на FirewallVM с помощью tcpdump

sudo watch -n 1 "iptables -L -v --line-numbers"

Рисунок 30 - Расчет ping на FirewallVM

# Заключение

В ходе выполнения данной лабораторной работы была изучена архитектура и принципы работы сетевого экрана на базе подсистемы netfilter/iptables в операционной системе Linux. Были реализованы основные правила фильтрации трафика, направленные на защиту локальной сети от нежелательной активности.

В частности, были выполнены следующие задачи:

- Реализована блокировка Telnet-соединений с заданного IP-адреса;

- Настроены правила для отбрасывания TCP-пакетов, не относящихся к существующим или правильно инициализированным соединениям;

- Установлено ограничение на количество одновременных SSH-соединений от одного клиента (не более трёх);

- Настроена фильтрация ICMP-запросов (ping) с ограничением частоты – не более одного запроса в секунду.

В процессе конфигурирования был построен виртуальный стенд, включающий три виртуальные машины: клиент, сервер и межсетевой экран. Проведено детальное тестирование каждого правила с использованием стандартных сетевых утилит (ping, ssh, telnet, hping3, tcpdump), что позволило убедиться в корректной работе настроек.

Таким образом, лабораторная работа позволила не только закрепить знания по работе с iptables, но и на практике реализовать ключевые принципы сетевой безопасности: фильтрацию по IP-адресу, по протоколу, по состоянию соединения и ограничение частоты доступа. Полученные навыки могут быть применены при построении защищённых сетевых инфраструктур.