Лабораторная работа № 4

# Протоколы туннелирования

### Цель работы

Изучить основные протоколы туннелирования на примере настройки туннеля IPSEC

### Задачи

- Настроить лабораторный стенд в GNS3, включающий следующие узлы:

  - Шлюз IPSEC - 1

  - Шлюз IPSEC - 2

  - Промежуточный маршрутизатор для обмена трафиком между шлюзами

  - Клиентские устройства в локальной сети каждого шлюза - для тестирования работы туннеля

- Проверить взаимную доступность шлюзов

- Выполнить необходимые настройки туннеля IPSEC site-to-site в соответствии с заданием;

- Убедиться в работоспособности туннеля и в том, что маршрутизация трафика настроена через туннель;

- Изучить структуру заголовков для каждого протокола туннелирования;

- Провести измерение пропускной способности канала без туннелирования и канала, использующего IPSEC., а также для каждого настроенного протокола. Сравнить полученные значения.

- Результаты выполнения работы оформить в виде отчета.

### Содержание работы

IPSEС

- AH + ESP

- Протокол обмена ключами - IKE v2

- Режим работы - туннельный

- Аутентификация - preshared key

Фаза 1

- Протокол шифрования - 256 bit AES-CBC

- Хэш SHA2_256_128 HMAC

- Группа DH - 14

Фаза 2

- Шифрование AES-CBC-128

- Хэширование SHA1

- Группа PFS - 14

Измерение скорости

Используем iperf3 - запускаем сервер и клиент на узлах, находящихся по разные стороны IPSEC-туннеля

сервер:

iperf3 -s

клиент

iperf3 -c SERVER_IP_ADDR

Порт 5201 по умолчанию должен быть разрешен в настройках файрвола.

Измерение необходимо провести дважды - для нешифрованного соединения и для соединения через IPSEC-туннель

Реализации IPSEC шлюзов могут отличаться от указанных на схеме и выбираются на усмотрение студента. Обязательным условием является использование двух принципиально различных реализаций на разных концах туннеля. Трафик, не подлежащий туннелированию, должен транслироваться через NAT. Возможные реализации включают (но не ограничиваются):

- Образы VPN шлюзов Cisco ASA (просьба обращать внимание на поддержку эмулятором протокола  IKEv2 )

- Образы устройств Mikrotik

- Strongswan (linux-based)

- Pfsense (freebsd software router)

- VyOS…

### Требования к отчету

В отчете необходимо привести:

- Конфигурацию IPSEC каждого шлюза

- Дамп Wireshark, подтверждающий маршрутизацию пакетов через тоннель в прямом и обратном направлении

- Результаты тестирования пропускной способности