# sơ đồ

sơ đồ

Ta cần một con router Cisco C7200

Một con pfsense được cài trên virtualbox

và cấu hình card mạng như sau:

- Adapter 1: Attached to: Host-only Adapter → chọn vboxnet0 (LAN)

- Adapter 2: Attached to: Host-only Adapter → chọn vboxnet1 (WAN)

Một con ubuntu gateway

Cấu hình card mạng như sau:

Adapter 1: Host-only Adapter → chọn vboxnet2 (WAN side kết nối Cisco)

Adapter 2: Host-only Adapter → chọn vboxnet3 (LAN side nối PC2)

### PC1

- Adapter 1: Host-only Adapter → chọn vboxnet0

### PC2

- Adapter 1: Host-only Adapter → chọn vboxnet3

Sơ đồ sau khi lắp đặt

# Cấu hình IP

| Thiết bị | Cổng | IP /30 (+ /24 LAN) | Vai trò |
| --- | --- | --- | --- |
| PC1-1 | e0 | 192.168.10.2/24 | Client A |
| Cisco1 | e1/1 | 192.168.10.1/24 | LAN A |
|  | e1/0 | 172.16.0.1/30 | WAN A |
| R1 | e0/0 | 172.16.0.2/30 | Kết nối Cisco1 |
|  | e0/1 | 172.16.0.5/30 | Kết nối pfSense |
| pfSense-1 | WAN | 172.16.0.6/30 | WAN B |
|  | LAN | 192.168.20.1/24 | LAN B |
| PC2-1 | e0 | 192.168.20.2/24 | Client B |

Phase 1 (ISAKMP)

Exchange type  Main mode

Authentication method  PSK

Encryption algorithm  AES-256-CTR

Authentication algorithm  SHA-256

Diffie-Hellman group  group 2

IKE session key lifetime  86400 s = 1 day

Phase 2 (IPSec)

IPSec Protocol  ESP

Mode  Tunnel

Encryption algorithm  AES-256-CTR

Authentication algorithm  HMAC-SHA-256

IPSec session key lifetime  3600 s = 1 hour

Perfect Forward Secrecy (PFS)  group 5

Cấu hình IP cho PC1:

network:

version: 2

ethernets:

enp0s3:

dhcp4: no

addresses:

- 192.168.10.2/24

gateway4: 192.168.10.1

routes:

- to: 192.168.20.0/24

via: 192.168.10.1

traceroute

Cấu hình cho PC2:

network:

version: 2

ethernets:

enp0s3:

dhcp4: no

addresses:

- 192.168.20.2/24

gateway4: 192.168.20.1

routes:

- to: 192.168.10.0/24

via: 192.168.20.1

cần kết nối mạng thì chỉ cần xóa gateway

và thêm

enp0s8:

dhcp4: true

Cấu hình cho R1:

enable

configure terminal

! Cổng kết nối Cisco1

interface Ethernet0/0

description Link_to_Cisco1

ip address 172.16.0.2 255.255.255.252

no shutdown

! Cổng kết nối pfSense

interface Ethernet0/1

description Link_to_pfSense

ip address 172.16.0.5 255.255.255.252

no shutdown

! Định tuyến đến LAN A (192.168.10.0/24 qua Cisco1)

ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 172.16.0.1

! Định tuyến đến LAN B (192.168.20.0/24 qua pfSense)

ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 172.16.0.6

! bật cef

ip cef

end

write memory

Kiểm tra:

show running-config interface Ethernet0/1

show ip interface brief

show ip route

enable

configure terminal

! WAN kết nối R1

interface Ethernet1/0

description WAN_to_R1

ip address 172.16.0.1 255.255.255.252

no shutdown

! LAN kết nối PC1

interface Ethernet1/1

description LAN_to_PC1

ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

no shutdown

! Định tuyến đến LAN B (192.168.20.0/24) qua R1

ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 172.16.0.2

! Định tuyến đến pfSense (nếu muốn ping trực tiếp tunnel endpoint)

ip route 172.16.0.6 255.255.255.255 172.16.0.2

end

write memory

Test Ping

Từ PC1 về Cisco và ngược lại

ok

Test Ping từ R1 về Cisco về PC1 và ngược lại

ok

Test ping từ PC2 và pfSense và ngược lại:

Đăng nhập vào pfSense từ PC2 băng:  http://192.168.20.1

admin

pfsense

# Cấu hình VPN

Chọn key: vpnkey123456

CẤU HÌNH TRÊN CISCO1 (CLI)

Chọn key: vpnkey123456

! ===================================

! PHASE 1 - ISAKMP POLICY (IKEv1)

! ===================================

crypto isakmp policy 10

encr aes 256              ! AES-256 encryption

hash sha                  ! SHA-1 authentication (vì không hỗ trợ sha256)

authentication pre-share

group 2                   ! Diffie-Hellman group 2

lifetime 86400            ! 1 ngày

! ===================================

! PRE-SHARED KEY (cho peer pfSense)

! ===================================

crypto isakmp key vpnkey123456 address 172.16.0.6

! ===================================

! PHASE 2 - TRANSFORM SET (IPSec)

! ===================================

crypto ipsec transform-set TS esp-aes 256 esp-sha-hmac

mode tunnel

! ===================================

! ACL CHỌN LƯU LƯỢNG ĐƯỢC MÃ HÓA

! ===================================

ip access-list extended VPN-ACL

permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255

! ===================================

! CRYPTO MAP

! ===================================

crypto map VPN-MAP 10 ipsec-isakmp

set peer 172.16.0.6

set transform-set TS

match address VPN-ACL

set pfs group5

set security-association lifetime seconds 3600

! ===================================

! GẮN CRYPTO MAP VÀO CỔNG WAN

! ===================================

interface Ethernet1/0

description WAN to R1

crypto map VPN-MAP

! ===================================

! LƯU CẤU HÌNH

! ===================================

end

write memory

Dưới đây là hướng dẫn cấu hình VPN Site-to-Site IPsec trên pfSense để tương thích với cấu hình Cisco của bạn:

### ✅ 1. Tạo Phase 1 (IKE/ISAKMP)

Vào: VPN > IPsec > Tunnels → Nhấn nút Add.

#### General Information:

- Key Exchange version: IKEv1

- Internet Protocol: IPv4

- Interface: WAN

- Remote Gateway: 172.16.0.1 (IP Cisco)

- Description: VPN to Cisco1

#### Phase 1 Proposal (Authentication):

- Authentication Method: Mutual PSK

- Negotiation Mode: Main

- My Identifier: My IP address

- Peer Identifier: Peer IP address

- Pre-Shared Key: vpnkey123456

#### Phase 1 Proposal (Encryption Algorithm):

- Encryption Algorithm: AES 256 bits

- Hash Algorithm: SHA1 (để tương thích với Cisco)

- DH Group: 2 (1024-bit)

- Lifetime: 86400

→ Save.

### ✅ 2. Tạo Phase 2 (IPsec)

Sau khi lưu Phase 1, nhấn Add P2.

#### General Information:

- Mode: Tunnel IPv4

- Local Network: 192.168.20.0/24

- Remote Network: 192.168.10.0/24

#### Phase 2 Proposal (SA/Key Exchange):

- Protocol: ESP

- Encryption Algorithms: AES 256 bits

- Hash Algorithms: SHA1 (tương thích Cisco)

- PFS Key Group: 5

- Lifetime: 3600

→ Save và nhấn Apply Changes.

### ✅ 3. Firewall Rules

Vào Firewall > Rules > IPsec
 → Add rule:

- Action: Pass

- Protocol: Any

- Source: 192.168.10.0/24

- Destination: 192.168.20.0/24
 → Save và Apply.

(Thêm rule chiều ngược lại nếu cần)

### ✅ 4. Kiểm tra kết nối

Vào Status > IPsec:

- Trạng thái nên là ESTABLISHED

- Từ PC1 ping PC2 và ngược lại.

Bạn có thể yêu cầu tôi kiểm tra logs, firewall rules hoặc NAT nếu cần debug sâu hơn. Sẵn sàng hỗ trợ tiếp.

# Các công cụ cần tải

Rất tốt! Dưới đây là danh sách công cụ cần thiết bạn nên cài đặt trên PC1 và PC2 (Ubuntu) để đảm bảo có thể thực hiện đầy đủ bài lab, bao gồm:

## ✅ 1. Công cụ mạng cơ bản

sudo apt update

sudo apt install -y net-tools iproute2 iputils-ping traceroute dnsutils curl wget

Giải thích:

| Công cụ | Mục đích |
| --- | --- |
| ping | Kiểm tra kết nối mạng |
| net-tools | Gồm ifconfig, netstat... |
| iproute2 | Dùng ip a, ip route, ip link |
| traceroute | Kiểm tra định tuyến |
| dnsutils | Gồm dig, nslookup (kiểm tra DNS) |
| curl, wget | Kiểm tra HTTP khi cần |

## ✅ 2. iperf3 (đo băng thông)

sudo apt install -y iperf3

PC2 chạy server:

 iperf3 -s

PC1 chạy client:

 iperf3 -c 192.168.20.2

## ✅ 3. tcpdump (phân tích gói tin)

sudo apt install -y tcpdump

Dùng để kiểm tra gói ESP đi qua VPN:

 sudo tcpdump -i enp0s8 esp

## ✅ 4. SSH server (nếu cần truy cập từ xa giữa PC1 & PC2)

sudo apt install -y openssh-server

## ❗ Quan trọng: Kiểm tra giao diện mạng

Bạn phải chắc chắn rằng:

| Máy | Giao diện | Kết nối | IP |
| --- | --- | --- | --- |
| PC1 | enp0s3 (vboxnet0) | Cloud ↔ Cisco1 | 192.168.10.2 |
| PC2 | enp0s3 (vboxnet0) | Cloud ↔ pfSense LAN | 192.168.20.2 |

Kiểm tra với:

ip a

ip route

ping 192.168.10.1     # từ PC1 đến Cisco1

ping 192.168.20.1     # từ PC2 đến pfSense

Nếu không ping được:

- Xác minh pfSense firewall rules: Cho phép ICMP/Any từ LAN

Trên Ubuntu: Tạm tắt firewall để kiểm thử

 sudo ufw disable

sudo iptables -F

Nếu bạn muốn, tôi có thể kiểm tra giúp kết nối từ ảnh Wireshark hoặc kết quả tcpdump. Hoặc bạn gửi ip a và ip route từ từng PC tôi sẽ kiểm tra.

# Thẻ 5

✅ Hoàn hảo – từ ảnh R1#show ip interface brief bạn gửi, mình xác nhận:

## ✅ Kết nối giữa R1 và pfSense:

| Thiết bị | Interface | Địa chỉ IP | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | Ethernet0/1 | 172.16.0.5/30 | up/up ✅ |
| pfSense | em0 (WAN) | 172.16.0.6/30 | up ✅ |

🎯 Cổng đã khớp IP và trạng thái. Bạn đã kết nối đúng.

## 🧪 Kiểm tra kết nối lớp 3

Từ R1:

ping 172.16.0.6

Nếu chưa ping được, bạn cần mở rule ICMP trên pfSense WAN như đã hướng dẫn trước:

## 🔧 Trên pfSense: Cho phép ICMP trên WAN

- Truy cập WebGUI tại: http://192.168.20.1

- Vào Firewall > Rules > WAN

- Add rule:

  - Action: Pass

  - Protocol: ICMP

  - Source: 172.16.0.4/30

  - Destination: WAN address

  - Description: Allow ping from R1

- Save → Apply Changes

## 🔄 Sau đó:

Từ R1:

ping 172.16.0.6

👉 Bạn sẽ thấy !!!!! nếu rule đã được áp dụng.

Cho mình biết nếu bạn muốn chuyển sang cấu hình IPSec VPN Site-to-Site giữa Cisco ↔ pfSense nhé!

# routing trên pfsense

🎯 Bạn đang đúng phần cấu hình static route trên pfSense! Tuy nhiên:

❌ Bạn chưa có gateway 172.16.0.5 (tức IP của R1) trên interface WAN nên không thể chọn nó làm Gateway.

## ✅ Cách thêm Gateway 172.16.0.5 vào danh sách:

### 🔧 Thêm thủ công gateway trên WAN:

- Vào menu: System > Routing > Gateways

- Bấm nút + Add

- Cấu hình:

| Trường | Giá trị |
| --- | --- |
| Interface | WAN (tức em0) |
| Name | R1GW (hoặc to_R1) |
| Gateway IP | 172.16.0.5 |
| Description | Gateway to R1 |

- Nhấn Save

- Nhấn Apply Changes

## ✅ Sau đó quay lại cấu hình route:

- Vào lại: System > Routing > Static Routes

- Add hoặc Edit tuyến 192.168.10.0/24

- Giờ bạn sẽ thấy gateway R1GW - 172.16.0.5 trong dropdown ✅

- Chọn gateway này

- Nhấn Save → Apply Changes

## 🧪 Thử lại từ PC2:

ping 192.168.10.1

ping 192.168.10.2

Nếu OK → bạn đã có kết nối đầy đủ LAN A ↔ LAN B qua R1, chưa cần VPN.

Bạn muốn cấu hình IPsec tiếp theo không? Mình có thể hướng dẫn tunnel từng bước.

Cảm ơn bạn đã gửi kết quả. Từ ảnh mới:

❌ PC2 vẫn không ping được Cisco1 (192.168.10.1) và PC1 (192.168.10.2)
 Với lỗi: Destination Host Unreachable từ IP 192.168.20.1 → nghĩa là pfSense trả lời: “Tôi không biết đi đâu”.

## ✅ Điều đó cho thấy: pfSense không biết tuyến đi đến 192.168.10.0/24

## 🎯 Giải pháp:

### ➤ Bạn cần thêm static route trên pfSense như sau:

## 🔧 Trên pfSense – Thêm static route về LAN A (192.168.10.0/24):

- Vào Web GUI của pfSense

- Vào menu: System > Routing > Static Routes

- Nhấn + Add

### 📋 Điền thông tin:

| Trường | Giá trị |
| --- | --- |
| Destination network | 192.168.10.0/24 |
| Gateway | Chọn gateway 172.16.0.5 (R1 WAN IP) |
| Description | Route to LAN A via R1 |

- Nhấn Save → Apply Changes

## 🧪 Sau đó, kiểm thử:

Từ PC2:

ping 192.168.10.1

ping 192.168.10.2

Từ PC1:

ping 192.168.20.2

## ✅ Nếu bạn đã:

- Cấu hình đúng route trên R1 (có)

- Cấu hình đúng route quay lại trên Cisco1 (có)

- Bật interface (có)

- Thêm route trên pfSense (đã làm ở bước này)

→ Thì ping giữa hai LAN sẽ hoạt động 🎉

Khi mọi thứ hoạt động OK, bạn sẵn sàng bắt đầu cấu hình IPsec VPN. Muốn mình hướng dẫn tiếp luôn không?

# Thẻ 7

\\