# Đề

Лабораторная работа № 6

# Компрометация беспроводной сети

### Цель работы

### Изучить технологии защиты беспроводных Wi-Fi сетей, их преимущества, недостатки и уязвимости на примере компрометации технологии WPA2.

### Задачи

- ознакомится с назначением и возможностями следующих инструментов: airmon, airodump, crunch, aircrack;

- обнаружить целевую беспроводную сеть;

- перехватить WPA-хендшейк подключения клиента к целевой сети;

- сформировать список возможных паролей в соответствии с маской пароля;

- при помощи перехваченного хендшейка и сформированного списка паролей подобрать пароль целевой беспроводной сети;

- результаты выполнения работы оформить в виде отчета.

### Оборудование

- Ноутбук с ОС Kali Linux или другой версией Debian-based Linux и сетевой картой, поддерживающей мониторинг беспроводных сетей. Возможно также использование загрузочного образа Kali Linux и Wi-Fi-адаптера, поддерживающего мониторинг беспроводных сетей. Кроме того, допускается использование виртуальной машины.

- Маршрутизатор с поддержкой технологии Wi-Fi.

- Устройство-клиент Wi-Fi сети.

### Содержание работы

- Подготовка

В первую очередь необходимо запустить физическую или виртуальную машину с ОС Kali Linux. При необходимости подключите к ней адаптер беспроводной сети. Проверьте корректность функционирования машины.

- Обнаружение и прослушивание беспроводной сети

Откройте терминал и выполните команду airmon-ng для вывода сведений об интерфейсах беспроводных сетей. Таким образом узнаем имя интерфейса.

Зная имя интерфейса, выполните в терминале команду airmon-ng start [имя интерфейса]. Благодаря этой команде Wi-Fi-адаптер будет переведён в режим мониторинга.

Теперь выполните команду: airodump-ng [имя интерфейса]mon. Это позволит получить сведения о Wi-Fi-сетях, развернутых поблизости, о том, какие методы шифрования в них используются, а также узнать SSID.

Далее воспользуйтесь командой: airodump-ng -c [канал] –bssid [bssid] -w [директория и имя файла, в который будет записан хендшейк] [имя интерфейса в режиме монитора]. В ней [канал] надо заменить на номер целевого канала, [bssid] — на целевой BSSID, [имя интерфейса в режиме монитора] — на интерфейс мониторинга [имя интерфейса]mon.

Утилита airodump будет мониторить сеть, ожидая момента, когда кто-нибудь к ней подключится. Это даст нам возможность получить handshake-файлы, которые будут сохранены в папке /root/Desktop.

После необходимо использовать следующую команду: aireplay-ng -0 2 -a [router bssid] -c [client bssid] [имя интерфейса в режиме монитора]. Здесь [router bssid] нужно заменить на BSSID Wi-Fi-сети, а [client bssid] — на идентификатор рабочей станции. Эта команда позволяет получить handshake-данные в том случае, если вам не хочется ждать момента чьего-либо подключения к сети. Фактически, эта команда атакует маршрутизатор, выполняя внедрение пакетов. Параметр -0 2 можно заменить другим числом, например, указать тут число 50, или большее число, и дождаться получения handshake-данных.

- Генерация списка паролей

Для генерации списка паролей необходимо воспользоваться соответствующей утилитой. В данной лабораторной работе для этого предполагается использование утилиты crunch.

В первую очередь необходимо узнать у преподавателя маску пароля.

Для генерации списка паролей выполните следующую команду: crunch [минимальная длина пароля] [максимальная длина пароля] -t [маска пароля] -o [путь к файлу (расширение txt)]. При задании маски пароля следует использовать следующие обозначения: ^ — спецсимволы; @ — буквы в нижнем регистре; , — буквы в верхнем регистре; % — цифры.

Важно! Список паролей может занимать значительных объем дискового пространства.

- Подбор пароля

Для подбора пароля по захваченному хендшейку и сформированному списку паролей выполните следующую команду: aircrack-ng -a2 -b [router bssid] -w [путь до списка паролей] [путь до файла, содержащего хендшейк]. Здесь -a2 означает WPA, -b - BSSID сети, а -w - путь к списку паролей.

После выполнения этой команды начнётся процесс перебора паролей.

Важно! Процесс перебора паролей может занимать значительное время.

- Дополнительные задания

Дополнительно можете ознакомиться с утилитой hashcat и использованием радужных таблиц для перебора паролей. Выполните перебор паролей при помощи указанной утилиты и сравните время выполнения с утилитой aircrack.

### Требования к отчету

### Отчет должен содержать скриншоты по использованию каждой утилиты и описывать всю последовательность действий, указанную в разделе “Содержание работы” текущего документа.

Также к отчету необходимо приложить файл, содержащий хендшейк.

Оформление отчета выполняется в соответствии с требованиями преподавателя.

### Материалы для подготовки

https://www.kaspersky.ru/resource-center/definitions/wep-vs-wpa

https://getwifi.ru/psecurity.html

https://habr.com/ru/post/224955/

https://habr.com/ru/company/ruvds/blog/534112/

https://habr.com/ru/company/pentestit/blog/337718/

https://habr.com/ru/company/alexhost/blog/536490/

# Thẻ 2

Bài thực hành số 6

Xâm phạm mạng không dây

Mục tiêu của bài thực hành

Nghiên cứu công nghệ bảo vệ mạng Wi-Fi không dây, ưu điểm, nhược điểm và các lỗ hổng qua ví dụ về xâm phạm công nghệ WPA2.

Nhiệm vụ

- Làm quen với mục đích và khả năng của các công cụ sau: airmon, airodump, crunch, aircrack;

- Phát hiện mạng không dây mục tiêu;

- Chặn bắt WPA handshake của kết nối khách đến mạng mục tiêu;

- Tạo danh sách các mật khẩu khả thi theo mask mật khẩu;

- Dùng handshake bị chặn bắt và danh sách mật khẩu đã tạo để dò mật khẩu mạng không dây mục tiêu;

- Trình bày kết quả thực hiện bài làm dưới dạng báo cáo.

Thiết bị

- Laptop cài OS Kali Linux hoặc phiên bản Debian-based Linux khác và card mạng hỗ trợ giám sát mạng không dây. Có thể dùng ảnh cài Kali Linux và adapter Wi-Fi hỗ trợ giám sát mạng không dây. Ngoài ra có thể dùng máy ảo.

- Router hỗ trợ công nghệ Wi-Fi.

- Thiết bị khách kết nối mạng Wi-Fi.

Nội dung công việc

- Chuẩn bị
 Trước hết cần khởi động máy vật lý hoặc máy ảo có hệ điều hành Kali Linux. Nếu cần, kết nối adapter mạng không dây với máy. Kiểm tra tính chính xác và hoạt động của máy.

- Phát hiện và nghe lén mạng không dây
 Mở terminal và thực hiện lệnh airmon-ng để hiển thị thông tin về các giao diện mạng không dây. Qua đó, ta biết được tên giao diện.
 Biết tên giao diện, thực hiện lệnh trong terminal:
 airmon-ng start [tên_giao_diện].
 Nhờ lệnh này, adapter Wi-Fi sẽ được chuyển sang chế độ giám sát (monitoring).
 Bây giờ thực hiện lệnh:
 airodump-ng [tên_giao_diện]mon.
 Lệnh này cho phép thu thập thông tin về các mạng Wi-Fi được triển khai gần đó, các phương pháp mã hóa được sử dụng trong mạng, và biết được SSID.

Sau đó sử dụng lệnh:
 airodump-ng -c [kênh] –bssid [bssid] -w [thư mục và / hoặc tên file ghi handshake] [tên_giao_diện]mon trong chế độ giám sát.
 Ở đây [kênh] cần thay bằng số kênh mục tiêu, [bssid] là địa chỉ BSSID mục tiêu, [tên_giao_diện]mon là giao diện mạng ở chế độ monitor.

Tiện ích airodump sẽ giám sát mạng, chờ đến khi có ai đó kết nối vào mạng. Điều này cho phép chúng ta nhận các file handshake, sẽ được lưu trong thư mục /root/Desktop.

Sau đó cần dùng lệnh sau:
 aireplay-ng -0 2 -a [router bssid] -c [client bssid] [tên_giao_diện ở chế độ monitor].
 Ở đây [router bssid] là BSSID của mạng Wi-Fi, [client bssid] là ID của trạm làm việc (máy khách).
 Lệnh này cho phép lấy dữ liệu handshake trong trường hợp bạn không muốn chờ ai đó tự kết nối vào mạng. Thực chất lệnh này tấn công router bằng cách gửi các gói deauth (ngắt kết nối). Tham số -0 2 có thể thay bằng số khác, ví dụ 50 hoặc số lớn hơn, và chờ để nhận dữ liệu handshake.

- Tạo danh sách mật khẩu
 Để tạo danh sách mật khẩu cần sử dụng công cụ tương ứng. Trong bài thực hành này, sẽ dùng tiện ích crunch.
 Trước tiên bạn cần biết mask mật khẩu do giảng viên cung cấp.
 Để tạo danh sách mật khẩu, thực hiện lệnh sau:
 crunch [độ dài tối thiểu mật khẩu] [độ dài tối đa mật khẩu] -t [mask mật khẩu] -o [đường dẫn tới file (mở rộng txt)].
 Khi đặt mask mật khẩu, cần dùng các ký hiệu sau:
 ^ — ký tự đặc biệt;
 @ — chữ thường;
 , — chữ hoa;
 % — chữ số.

Lưu ý! Danh sách mật khẩu có thể chiếm dung lượng rất lớn trên đĩa.

- Dò mật khẩu
 Để dò mật khẩu bằng file handshake đã bắt được và danh sách mật khẩu đã tạo, thực hiện lệnh:
 aircrack-ng -a2 -b [router bssid] -w [đường dẫn tới file chứa handshake] [tên giao diện].
 Ở đây -a2 có nghĩa là WPA, -b là BSSID của mạng, -w là đường dẫn tới danh sách mật khẩu.
 Sau khi chạy lệnh này, quá trình thử mật khẩu sẽ bắt đầu.

Lưu ý! Quá trình thử mật khẩu có thể rất lâu.

- Nhiệm vụ bổ sung
 Bạn có thể tìm hiểu thêm về tiện ích hashcat và sử dụng bảng cầu vồng (rainbow tables) để dò mật khẩu. Thực hiện dò mật khẩu bằng tiện ích này và so sánh thời gian thực hiện với tiện ích aircrack.

### Yêu cầu đối với báo cáo

Báo cáo phải chứa ảnh chụp màn hình (screenshot) khi sử dụng từng công cụ và mô tả toàn bộ trình tự các bước được nêu trong phần “Nội dung công việc” của tài liệu hiện tại.

Ngoài ra, cần đính kèm file chứa handshake.

Việc trình bày báo cáo phải tuân thủ theo yêu cầu của giảng viên.

### Tài liệu tham khảo để chuẩn bị

- https://www.kaspersky.ru/resource-center/definitions/wep-vs-wpa

- https://getwifi.ru/pesecurity.html

- https://habr.com/ru/post/224955/

- https://habr.com/ru/company/ruvds/blog/534112/

- https://habr.com/ru/company/pentestit/blog/337718/

- https://habr.com/ru/company/alexhost/blog/536490/

# Thẻ 3

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết từng bước thực hiện bài thực hành "Xâm phạm mạng không dây WPA2" trên Ubuntu (dùng Kali Linux trong máy ảo hoặc cài trực tiếp):

## 🛠️ A. Chuẩn bị môi trường

### 1. Cài Kali Linux

Bạn có 2 lựa chọn:

- Máy ảo (VirtualBox / VMware): Dùng file ISO Kali Linux từ: https://www.kali.org/get-kali/

- Khởi động trực tiếp trên USB hoặc dual boot Ubuntu + Kali

⚠️ Quan trọng: Adapter Wi-Fi phải hỗ trợ monitor mode (ví dụ: Alfa AWUS036ACH).

## 🔧 B. Cài đặt công cụ

Trên Kali Linux đã có sẵn:

- airmon-ng, airodump-ng, aircrack-ng (bộ Aircrack-ng)

- crunch

Bạn chỉ cần kiểm tra bằng:

which airmon-ng crunch aircrack-ng

## 📡 C. Bắt tay vào thực hiện

### 1. Bật chế độ monitor cho card Wi-Fi

sudo airmon-ng

# Tìm tên giao diện, ví dụ wlan0

sudo airmon-ng start wlan0

# Kết quả sẽ là wlan0mon

### 2. Quét các mạng Wi-Fi xung quanh

sudo airodump-ng wlan0mon

- Ghi lại:

  - BSSID của mạng mục tiêu

  - CHANNEL

  - SSID

### 3. Tập trung vào mạng mục tiêu

sudo airodump-ng -c [channel] --bssid [BSSID] -w /root/Desktop/handshake wlan0mon

- Ví dụ:

sudo airodump-ng -c 6 --bssid AA:BB:CC:DD:EE:FF -w /root/Desktop/handshake wlan0mon

### 4. Gửi lệnh ngắt kết nối để bắt handshake

sudo aireplay-ng -0 5 -a [BSSID] -c [Client_MAC] wlan0mon

- Nếu không biết Client_MAC, có thể bỏ -c để tấn công toàn mạng.

### 5. Kiểm tra handshake đã bắt được chưa

Mở file .cap bằng Wireshark hoặc dùng:

aircrack-ng /root/Desktop/handshake-01.cap

## 🔐 D. Tạo danh sách mật khẩu với Crunch

crunch 8 8 -t @@@@@@@@ -o /root/Desktop/passlist.txt

- 8 8: độ dài mật khẩu

- @: ký tự chữ thường

Mask nâng cao:

- @ — chữ thường

- , — chữ hoa

- % — số

- ^ — ký tự đặc biệt

Ví dụ:

crunch 8 8 -t @%%@@@@@ -o /root/Desktop/passlist.txt

## 🔓 E. Dò mật khẩu bằng Aircrack

aircrack-ng -a2 -b [BSSID] -w /root/Desktop/passlist.txt /root/Desktop/handshake-01.cap

## 📷 F. Viết báo cáo

Báo cáo cần có:

- Screenshot mỗi bước

- File handshake .cap

- Trình bày rõ ràng quá trình

## 📘 G. Bài tập nâng cao

- So sánh tốc độ giải mã của aircrack-ng với hashcat

- Cài hashcat:

sudo apt install hashcat

## 🧠 Ghi chú

- Root quyền là cần thiết (dùng sudo)

- Kiểm tra adapter có hỗ trợ monitor:

iw list | grep monitor

- Nếu máy không có thiết bị thật, có thể thử giả lập mạng Wi-Fi bằng hostapd, nhưng handshake cần thiết bị thật.

Bạn muốn tôi tạo file .sh để tự động hóa các bước này không? Hoặc cần tôi viết lại toàn bộ dạng PDF báo cáo mẫu?