Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Вычислительные сети и контроль безопасности в компьютерных сетях»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №7

«Сканирование уязвимостей»

Выполнили:

Чу Ван Доан, студент группы N3347

_______________________

(подпись)

Чан Бао Линь, студентка группы N3346

_______________________

(подпись)

Проверил:

Савков Сергей Витальевич, инженер факультета БИТ

_______________________

(отметка о выполнении)

_______________________

(подпись)

# Содержание

Содержание	2

Введение	3

Задание	4

1. Проверка подключения и сетевого диапазона	5

1.1. Определить IP-адрес компьютера и маршрутизатора.	5

1.2. Найти активные устройства	6

1.3. Сканирование портов и служб каждого хоста.	7

2. Сканирование уязвимостей с помощью Nessus	7

3. Сканирование уязвимостей с помощью nmap на windows	15

Информация об операционной системе и устройстве	15

4. Сканирование уязвимостей SMB на windows	16

5. Сканирование уязвимостей с помощью Metasploit Framework на windows	17

# Введение

Цель работы - Используя сетевой сканер nmap и сканер уязвимостей nessus, изучить основные методы анализа сетевой инфраструктуры .

# Задание

- Подключиться  к тестовому стенду, используя подключение Wi-Fi (параметры подключения взять из результатов выполнения ЛР2)

- Выполнить сканирование сети, на основе результатов сканирования сформировать карту сети

- Исследовать узлы сети на предмет открытых портов Выполнить сканирование уязвимостей для сервисов на открытых портах.

Ход работы

## Проверка подключения и сетевого диапазона

### Определить IP-адрес компьютера и маршрутизатора.

Рисунок 1 –  Определить IP-адрес компьютера и маршрутизатора.

Интерфейс, который мы используем: wlo1 (Wi-Fi)

IP-адрес вашего компьютера: 192.168.31.190

Маршрутизатор (шлюз по умолчанию): 192.168.31.1

Маска подсети: /24 (то есть 255.255.255.0)

Мы находимся во внутренней сети: 192.168.31.0/24

| Информация | Значение |
| --- | --- |
| IP-адрес хоста | 192.168.31.190 |
| Маршрутизатор | 192.168.31.1 |
| Маска подсети | 255.255.255.0 → /24 |
| Сканируемая сеть | 192.168.31.0/24 |

### Найти активные устройства

nmap -sn 192.168.31.0/24

Рисунок 2 –  Найти активные устройства

Результат: Обнаружено 6 активных устройств (host)

| IP | Предполагаемое устройство | MAC-адрес |
| --- | --- | --- |
| 192.168.31.1 | Роутер (Шлюз, Xiaomi) | C8:BF:4C:94:E2:C4 |
| 192.168.31.33 | Устройство Intel | 50:E0:85:6A:16:20 |
| 192.168.31.38 | Тот же MAC, что и у .33 → возможно, виртуальная машина? | 50:E0:85:6A:16:20 |
| 192.168.31.64 | Неизвестно | 82:F4:D7:41:95:C0 |
| 192.168.31.190 | Ваш компьютер (через Wi-Fi, интерфейс wlo1) |  |
| 192.168.31.231 | Ваш компьютер (через LAN, интерфейс eno2) |  |

Мы выберем другие IP-адреса, кроме вашего, для дальнейшего анализа, например:

192.168.31.33

192.168.31.38

### Сканирование портов и служб каждого хоста.

sudo nmap -sS -sV -O -Pn 192.168.31.33

sudo nmap -sS -sV -O -Pn 192.168.31.38

Рисунок 3 –  Сканирование портов и служб каждого хоста.

| Хост | ОС | Открытые порты | Описание сервиса |
| --- | --- | --- | --- |
| 192.168.31.33 | Linux 4.x–5.x | tcp/7070 | SSL service (realserver?) |
| 192.168.31.38 | Linux 4.x–5.x | tcp/7070 | SSL service (realserver?) |

## Сканирование уязвимостей с помощью Nessus

Скачайте и установите Nessus: https://www.tenable.com/downloads/nessus

sudo dpkg -i Nessus-*.deb

sudo systemctl start nessusd

Доступ к веб-интерфейсу: https://localhost:8834

Рисунок 4 –  Интерфейс Nessus

Рисунок 5 –  Интерфейс Nessus

Рисунок 6 –  Register

Рисунок 7 –  Register

Рисунок 8 –  Create account

Рисунок 9 –  Download plugins

Рисунок 10 –  Интерфейс Nessus Essentials

Рисунок 11 –  Create new scan

Рисунок 12 –  Create new scan

Рисунок 13 –  Scan

| № | Название уязвимости | Уровень | IP 192.168.31.33 | IP 192.168.31.38 | Краткое описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ICMP Timestamp Request Remote Date Disclosure | Низкий | ✅ | ✅ | Утечка времени системы через ICMP — может использоваться при атаке. |
| 2 | Common Platform Enumeration (CPE) | Инфо | ✅ | ✅ | Определение ОС и используемого ПО. |
| 3 | Device Type | Инфо | ✅ | ✅ | Определение типа устройства (ПК, маршрутизатор и т. д.). |
| 4 | Ethernet Card Manufacturer Detection | Инфо | ✅ | ✅ | Утечка информации о производителе сетевой карты. |
| 5 | Ethernet MAC Addresses | Инфо | ✅ | ✅ | Утечка MAC-адреса. |
| 6 | mDNS Detection (Local Network) | Инфо | ✅ | ❌ | Обнаружение mDNS-служб в локальной сети. |
| 7 | Nessus Scan Information | Инфо | ✅ | ✅ | Утечка информации о сканировании. |
| 8 | Nessus SYN scanner | Инфо | ✅ | ✅ | Сканирование открытых TCP-портов. |
| 9 | OS Fingerprints Detected | Инфо | ✅ | ✅ | Определение "отпечатков" операционной системы. |
| 10 | OS Identification | Инфо | ✅ | ✅ | Идентификация операционной системы. |
| 11 | TCP/IP Timestamps Supported | Инфо | ✅ | ✅ | Указывает на поддержку TCP timestamps системой. |
| 12 | Traceroute Information | Инфо | ✅ | ✅ | Утечка информации о маршруте пакетов. |

## Сканирование уязвимостей с помощью nmap на windows

sudo nmap -sS -sV -O -Pn 192.168.56.102 -oN win7_scan.txt

Рисунок 14 –  Сканирование уязвимостей с помощью nmap на windows

### Информация об операционной системе и устройстве

- Операционная система: Windows 7 SP1 / Windows Server 2008 SP1

- Тип устройства: Общего назначения (настольный компьютер, не сетевое устройство)

CPE (Common Platform Enumeration):
 cpe:/o:microsoft:windows_7::sp1

cpe:/o:microsoft:windows_server_2008::sp1

cpe:/o:microsoft:windows_8.1

→ Система работает на старой версии Windows, имеется высокий риск уязвимостей, особенно для таких служб, как SMB, RPC, NetBIOS.

Обнаруженные открытые порты

| Порт | Протокол / Служба | Комментарии по потенциальной уязвимости |
| --- | --- | --- |
| 135 | msrpc | Служба RPC – уязвима для сканирования и эксплуатации (MS03-026, MS08-067) |
| 139 | netbios-ssn | NetBIOS – может быть использован для получения NetBIOS-информации, ресурсов |
| 445 | microsoft-ds | SMB – наиболее критичная (возможна уязвимость MS17-010 – EternalBlue) |
| 7070 | ssl/realserver? | Требуется дополнительная проверка – возможно веб-служба или потоковая передача |
| 49152–49158 | msrpc | Динамический RPC – используется DCOM, часто является целью атаки |

## Сканирование уязвимостей SMB на windows

sudo nmap --script smb-vuln-ms17-010 -p 445 192.168.56.102

Рисунок 15 –  Сканирование уязвимостей SMB на windows

Результаты скрипта SMB:

|_smb-vuln-ms10-054: false

|_smb-vuln-ms10-061: NT_STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND

Пояснение:

- ms10-054: false → Система не уязвима для SMB-уязвимости MS10-054, патч установлен

- ms10-061: NT_STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND → Запрашиваемый ресурс отсутствует → уязвимость не обнаружена

Таким образом: Система не уязвима для MS10-054 и не может быть эксплуатирована через MS10-061

Итоги сканирования nmap --script vuln

| Порт | Служба | Результат уязвимости |
| --- | --- | --- |
| 135 | RPC | Уязвимости не обнаружены |
| 139 | NetBIOS | Уязвимости не обнаружены |
| 445 | SMB | Не уязвим к MS17-010, MS10-054, MS10-061 |
| 7070+ | Прочие RPC | Скрипт не удалось выполнить |

## Сканирование уязвимостей с помощью Metasploit Framework на windows

Рисунок 16 –  Сканирование уязвимостей с помощью Metasploit Framework на windows

- Модуль smb_version

Хост работает на Windows 7 Ultimate SP1 (сборка: 7601)

Обнаружен SMB (версии: 1, 2), диалект: SMB 2.1

Значение:

- Целевая машина работает под управлением Windows 7 SP1 Ultimate

- Поддерживаются SMB v1 и v2.1, при этом SMBv1 может содержать уязвимости безопасности

- Модуль smb_ms17_010

[-] 192.168.56.102:445 – Хост, по-видимому, не уязвим.

Значение:

- Машина НЕ подвержена атаке с использованием MS17-010 (EternalBlue)

- Возможно, была установлена заплата или используется сборка, не подверженная уязвимости

Заключение

В результате выполнения лабораторной работы №7 с использованием инструмента Nessus было проведено сканирование двух хостов с IP-адресами 192.168.31.33 и 192.168.31.38. Сканирование выявило ряд уязвимостей, преимущественно информационного характера. Единственная уязвимость с уровнем угрозы "Low" — ICMP Timestamp Request Remote Date Disclosure — присутствует на обоих хостах и может быть использована злоумышленниками для определения системного времени, что потенциально способствует проведению атак с вычислением временных сдвигов.

Большинство обнаруженных уязвимостей связаны с утечкой информации о системе, таких как MAC-адреса, тип устройства, операционная система, поддержка TCP/IP timestamps и информация о маршрутизации. Эти данные могут быть использованы для дальнейшего этапа атаки — разведки (reconnaissance).

Следует отметить, что:

- Обе системы имеют схожий профиль уязвимостей, за исключением mDNS Detection, обнаруженной только на хосте 192.168.31.33.

- Ни одна из систем не имеет критических или высокоопасных уязвимостей, что свидетельствует об относительно хорошем уровне базовой защиты.