- Какие версии протокола TLS допустимы к использованию в настоящее время:

1.2 и 1.3

- Какая подсеть используется для multicast-адресации в IPv4:

224.0.0.0/24

- Можно ли использовать для сетевой адресации MAC-адреса (исходя из того, что большинство MAC-адресов глобально уникальны):

Можно - в сетях IPv4 для определения устройства, с которого происходит

обращение

+

Можно - для коммуникации в пределах одного сегмента локальной сети (linklocal адресация)

- Выберите классы адресов, допустимые для идентификации отдельных узлов сети, исходя из принципа классовой адресации:

A,B,C

- Какие типы DHCP сообщений будут всегда блокироваться на Untrusted портах коммутаторах при активном DHCP-snooping?

Все кроме discover

- Какие IP адреса из перечисленных могут быть реальными узлами хостов в сети?

212.113.110.5

192.168.0.5

237.11.5.83

1.1.1.1

- Какой режим работы механизма Port security необходимо использовать, если политика безопасности сети требует учет фактов появления посторонних MAC-адресов и отправку уведомлений о таких фактах?

restrict

- Выберите протоколы, относящиеся к сетевому уровню

IP+ICMP

- На каких уровнях модели OSI возможна реализация распределенных атак, направленных на отказ в обслуживании (DDOS)

Ставьте все (7 OSI)

- Выберите верные утверждения, характеризующие механизм Wi-Fi Protected Access версии 3

Используется протокол шифрования AES-256

Проверка подлинности сообщений использует хэш SHA-384

- Имеется беспроводная сеть, использующая механизм защиты WPA (режим PSK). Исходный сценарий - в качестве preshared key используется случайная строка (10 символов: латинский алфавит в произвольном регистре и цифры 0-9). Требуется заменить указанный PSK на парольную фразу (случайная генерация из словаря объемом 6^5=7776). Какое количество слов должна содержать фраза для обеспечения ее стойкости к bruteforce-атаке не ниже, чем в исходном сценарии?

4.607 если дробное, по факту 5

- Какой максимальный размер вложенных данных (в байтах) может переносить UDP-дейтаграмма в пределах сетевого сегмента, если значение MTU для этого сегмента составляет 1500 байт?

1472

- Какое максимальное значение параметра X для маски подсетисегмента A.B.C.D/X необходимо задать, если известно, что в данном сегменте 15 узлов.

27

- Вычислите значение поля длины заголовка протокола IP (в десятичном представлении), если размер всего пакета равен 1180 байт, 1140 из которых составляют данные?

Вроде 32

- По результатам команды traceroute величина задержки на одном из промежуточных узлов выше, чем на следующем. При повторных трассировках ситуация не меняется. С чем это может быть связано?

Потому что tracerout проверяет не обязательно только прямой маршрут, может проверять и другие

- Может ли адрес 192.168.10.0 использоваться в качестве адреса хоста? Ответ пояснить.

По идее может, если маска меньше 24. Например, если используем сеть с маской /16, то адресом сети будет 192.168.0.0, зарезервирован кроме него также широковещательный адрес - тогда ничто не мешает нам использовать данный адрес для хоста

- Возможен ли в данной конфигурации пинг между узлами A и B? Ответ обосновать.

Если на роутере настроены маршруты, то может. То есть если у него указано за каким интерфейсом искать какую подсеть

- IP пакет, имеющий полную длину 3600 байт для прохождения сегмента сети разбивается на фрагменты, каждый из которых имеет полную длину не более 1000 байт. Укажите значение (в десятичном представлении) поля смещения в заголовке последнего фрагмента. Опции в исходном пакете и фрагментах отстутствуют

заголовок 20 байт

инфа переносится по 980

потребуется 4 пакета

в первом смещение 0

во втором - 980

в третьем - 1960

в последнем - 2940