# 🌐 Вопросы по общей теории ВС

Вопросы по общей теории ВС

- Модель OSI, уровни

- Физический уровень. Характеристики физического уровня

- Канальный уровень. Протоколы канального уровня

- Протоколы IEEE802.3 (Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet). Форматы кадров

- Беспроводные сетевые технологии, стандарты 802.11

- IP-адресация. Классы. Маски

- Протокол IPv4. Заголовок пакета IPv4

- Протокол IPv6

- Протокол динамической конфигурации DHCP

- Протокол межсетевых управляющих сообщений  ICMP

- ARP и ProxyARP, разрешение адресов

- Система DNS. Архитектура и принципы работы

- NAT. Принципы работы, ограничения, назначение

- Маршрутизация IP, протоколы динамической маршрутизации

- Автономные системы. Протокол BGP

- Транспортный уровень. Принципы работы UDP

- Протокол управления передачей TCP

- Протоколы прикладного уровня (рассмотреть подробно любой прикладной протокол, по выбору отвечающего)

# 1. Модель OSI, уровни

1. Модель OSI, уровни
 1. Mô hình OSI, các tầng

Модель OSI (Open Systems Interconnection) — это эталонная сетевая модель, разработанная ISO для стандартизации взаимодействия между различными компьютерными системами. Она состоит из семи уровней, каждый из которых выполняет определённые функции:

Mô hình OSI (Kết nối hệ thống mở) là một mô hình tham chiếu mạng do ISO phát triển để chuẩn hóa cách các hệ thống máy tính tương tác. Nó gồm bảy tầng, mỗi tầng đảm nhận một chức năng riêng:

- Физический уровень (Physical Layer) — передаёт необработанные биты по физической среде (кабели, оптоволокно и т.д.).

Tầng vật lý (Physical Layer) — truyền các bit thông qua môi trường vật lý (cáp, sợi quang, v.v.).

- Канальный уровень (Data Link Layer) — обеспечивает надёжную передачу кадров между узлами, обнаруживает и исправляет ошибки.
Tầng liên kết dữ liệu (Data Link Layer) — đảm bảo truyền khung dữ liệu đáng tin cậy giữa các nút, phát hiện và sửa lỗi.

- Сетевой уровень (Network Layer) — отвечает за маршрутизацию и доставку пакетов по сети (например, IP).
Tầng mạng (Network Layer) — chịu trách nhiệm định tuyến và truyền gói tin (như giao thức IP).

- Транспортный уровень (Transport Layer) — обеспечивает надёжную передачу данных между хостами (например, TCP, UDP).
Tầng vận chuyển (Transport Layer) — đảm bảo truyền dữ liệu đáng tin cậy giữa các máy chủ (TCP, UDP).

- Сеансовый уровень (Session Layer) — управляет сессиями (соединениями) между приложениями.
Tầng phiên (Session Layer) — quản lý phiên kết nối giữa các ứng dụng.

- Уровень представления (Presentation Layer) — отвечает за форматирование, шифрование и сжатие данных.
Tầng trình bày (Presentation Layer) — định dạng, mã hóa và nén dữ liệu.

- Прикладной уровень (Application Layer) — предоставляет сетевые сервисы для приложений (например, HTTP, FTP, SMTP).
Tầng ứng dụng (Application Layer) — cung cấp dịch vụ mạng cho ứng dụng (HTTP, FTP, SMTP...).

# 2. Физический уровень.

2. Физический уровень. Характеристики физического уровня
 2. Tầng vật lý. Các đặc điểm của tầng vật lý

Физический уровень (Physical Layer) — это самый нижний уровень модели OSI. Он отвечает за передачу необработанных битов данных по физической среде между устройствами.

Tầng vật lý (Physical Layer) là tầng thấp nhất trong mô hình OSI. Nó chịu trách nhiệm truyền các bit dữ liệu thô qua môi trường vật lý giữa các thiết bị.

Основные характеристики физического уровня:

Các đặc điểm chính của tầng vật lý:

- Тип среды передачи — коаксиальный кабель, витая пара, оптоволокно, радиоволны.
Loại môi trường truyền dẫn — cáp đồng trục, dây xoắn đôi, cáp quang, sóng vô tuyến.

- Электрические и механические характеристики — напряжение сигналов, синхронизация, разъемы, пины.
Đặc điểm điện và cơ học — điện áp tín hiệu, đồng bộ hóa, loại đầu nối, chân cắm.

- Метод модуляции и кодирования — определяет, как биты представляются на физической линии.
Phương pháp điều chế và mã hóa — xác định cách biểu diễn các bit trên đường truyền vật lý.

- Скорость передачи данных — измеряется в битах в секунду (бит/с).
Tốc độ truyền dữ liệu — được đo bằng bit trên giây (bit/s).

- Направление передачи — simplex (một chiều), half-duplex (bán song công), full-duplex (song công toàn phần).
Hướng truyền dữ liệu — một chiều, bán song công, hoặc song công toàn phần.

- Топология сети — шинная, кольцевая, звезда и т.д.
Cấu trúc mạng — hình bus, vòng, sao, v.v.

# 3. Канальный уровень.

3. Канальный уровень. Протоколы канального уровня
 3. Tầng liên kết dữ liệu. Các giao thức tầng liên kết dữ liệu

Канальный уровень (Data Link Layer) — второй уровень модели OSI. Он обеспечивает надёжную передачу данных между двумя непосредственно соединёнными узлами и управление доступом к среде передачи.

Tầng liên kết dữ liệu (Data Link Layer) là tầng thứ hai trong mô hình OSI. Nó đảm bảo truyền dữ liệu đáng tin cậy giữa hai nút kết nối trực tiếp và quản lý quyền truy cập vào môi trường truyền.

Основные функции канального уровня:

Chức năng chính của tầng này:

- Формирование кадров (фреймов) из битов.
Tạo khung dữ liệu (frame) từ các bit.

- Обнаружение и, в некоторых случаях, исправление ошибок передачи.
Phát hiện và trong một số trường hợp sửa lỗi truyền.

- Управление потоком данных.
Quản lý luồng dữ liệu.

- Определение начала и конца кадров.
Xác định điểm bắt đầu và kết thúc của khung dữ liệu.

- Контроль доступа к среде (например, при совместном использовании канала).
Kiểm soát truy cập vào môi trường truyền (ví dụ: khi dùng chung kênh truyền).

Примеры протоколов канального уровня:

Các ví dụ về giao thức tầng liên kết dữ liệu:

- Ethernet (IEEE 802.3) — основной стандарт в проводных локальных сетях.
Ethernet (IEEE 802.3) — tiêu chuẩn chính cho mạng LAN có dây.

- Wi-Fi (IEEE 802.11) — протокол для беспроводных сетей.
Wi-Fi (IEEE 802.11) — giao thức cho mạng không dây

- PPP (Point-to-Point Protocol) — используется для соединений типа точка-точка.
PPP (Point-to-Point Protocol) — dùng cho kết nối điểm-điểm.

- HDLC (High-Level Data Link Control) — протокол с высокой надёжностью, применяется в WAN.
HDLC (High-Level Data Link Control) — giao thức đáng tin cậy, dùng trong mạng diện rộng (WAN).

- Frame Relay — протокол для высокоскоростных сетей с коммутацией кадров.
Frame Relay — giao thức truyền khung tốc độ cao.

- Token Ring — устаревший протокол с управлением доступом по принципу передачи маркера.
Token Ring — giao thức cũ, điều khiển truy cập bằng cách truyền thẻ (token).

# 4. Протоколы IEEE802.3

4. Протоколы IEEE 802.3 (Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet). Форматы кадров
 4. Các giao thức IEEE 802.3 (Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet). Cấu trúc khung dữ liệu

Протокол IEEE 802.3 определяет стандарты проводной локальной сети. Основные варианты:

- Ethernet (10BASE-T) — 10 Мбит/с

- Fast Ethernet (100BASE-TX) — 100 Мбит/с

- Gigabit Ethernet (1000BASE-T) — 1 Гбит/с

Формат кадра Ethernet (IEEE 802.3):

| Поле | Длина (байт) | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Преамбула | 7 | Синхронизация сигнала |
| Start Frame Delimiter (SFD) | 1 | Начало кадра |
| MAC-адрес получателя | 6 | Кому отправлен кадр |
| MAC-адрес отправителя | 6 | От кого кадр |
| Длина / Тип | 2 | Длина данных или тип протокола |
| Поле данных (payload) | 46–1500 | Информация |
| CRC | 4 | Контроль целостности |

Chuẩn IEEE 802.3 xác định tiêu chuẩn cho mạng LAN có dây. Các biến thể chính:

- Ethernet (10BASE-T) — 10 Mbps

- Fast Ethernet (100BASE-TX) — 100 Mbps

- Gigabit Ethernet (1000BASE-T) — 1 Gbps

Cấu trúc khung Ethernet (IEEE 802.3):

| Trường | Độ dài (byte) | Chức năng |
| --- | --- | --- |
| Preamble | 7 | Đồng bộ tín hiệu |
| Start Frame Delimiter (SFD) | 1 | Bắt đầu khung |
| Địa chỉ MAC đích | 6 | Thiết bị nhận |
| Địa chỉ MAC nguồn | 6 | Thiết bị gửi |
| Độ dài / Loại | 2 | Độ dài dữ liệu hoặc loại giao thức |
| Dữ liệu (payload) | 46–1500 | Thông tin cần truyền |
| CRC | 4 | Kiểm tra lỗi |

# 5. Беспроводные сетевые технологии, стандарты

5. Беспроводные сетевые технологии, стандарты 802.11
 5. Công nghệ mạng không dây, các chuẩn 802.11

Беспроводные сетевые технологии обеспечивают передачу данных по радиоканалу без использования кабелей. Основным стандартом для беспроводных локальных сетей является семейство IEEE 802.11 (Wi-Fi).

Công nghệ mạng không dây cho phép truyền dữ liệu qua sóng vô tuyến mà không cần cáp. Chuẩn chính cho mạng LAN không dây là họ IEEE 802.11 (Wi-Fi).

Основные стандарты 802.11:

Các chuẩn 802.11 chính:

- 802.11b — до 11 Мбит/с, частота 2,4 ГГц

- 802.11a — до 54 Мбит/с, частота 5 ГГц

- 802.11g — до 54 Мбит/с, частота 2,4 ГГц

- 802.11n — до 600 Мбит/с, диапазон 2,4 и 5 ГГц

- 802.11ac — до 6,9 Гбит/с, частота 5 ГГц

- 802.11ax (Wi-Fi 6) — до 9,6 Гбит/с, диапазон 2,4 и 5 ГГц, высокая плотность клиентов и эффективность

- 802.11b — đến 11 Mbps, tần số 2,4 GHz

- 802.11a — đến 54 Mbps, tần số 5 GHz

- 802.11g — đến 54 Mbps, tần số 2,4 GHz

- 802.11n — đến 600 Mbps, hỗ trợ 2,4 và 5 GHz

- 802.11ac — đến 6,9 Gbps, tần số 5 GHz

- 802.11ax (Wi-Fi 6) — đến 9,6 Gbps, hỗ trợ 2,4 và 5 GHz, hiệu quả cao trong môi trường nhiều thiết bị

Особенности:

Đặc điểm:

- Поддержка мобильности

- Простота установки

- Уязвимость к помехам и сниженная безопасность без защиты

- Hỗ trợ tính di động

- Dễ dàng triển khai

- Dễ bị nhiễu và kém an toàn nếu không có biện pháp bảo vệ

# 6.IP-адресация. Классы. Маски

6. IP-адресация. Классы. Маски
 6. Địa chỉ IP. Các lớp. Mặt nạ mạng

### Что такое IP-адресация

IP-адресация — это процесс назначения уникальных IP-адресов устройствам в сети для их идентификации и обмена данными.
 IP-адрес представляет собой числовой идентификатор, используемый для маршрутизации пакетов между источником и получателем.

### Định địa chỉ IP là gì

Định địa chỉ IP là quá trình gán địa chỉ duy nhất cho mỗi thiết bị trong mạng, nhằm xác định danh tính và cho phép trao đổi dữ liệu.

Địa chỉ IP được dùng trong quá trình định tuyến, giúp gói tin đến đúng thiết bị đích.

### Версии протокола IP:

Các phiên bản IP chính:

- IPv4 (Internet Protocol version 4):
 – 32 бита, например: 192.168.1.1
 – Содержит ~4,3 миллиарда возможных адресов
 – Состоит из: части сети и части хоста
IPv4 (Giao thức IP phiên bản 4):
 – Dài 32 bit, ví dụ: 192.168.1.1
 – Có khoảng 4,3 tỷ địa chỉ
 – Cấu trúc gồm phần mạng và phần thiết bị

- IPv6 (Internet Protocol version 6):
 – 128 бит, например: 2001:0db8:85a3::8a2e:0370:7334
 – Решает проблему исчерпания IPv4
 – Поддерживает автоконфигурацию, улучшенную маршрутизацию и безопасность
IPv6 (Giao thức IP phiên bản 6):
 – Dài 128 bit, ví dụ: 2001:0db8:85a3::8a2e:0370:7334
 – Giải quyết tình trạng cạn địa chỉ IPv4
 – Hỗ trợ định tuyến tối ưu, bảo mật tốt hơn

### Типы IP-адресов:

- Публичные (Public IP): используются в Интернете, уникальны глобально

- Приватные (Private IP): используются во внутренних сетях (LAN), не маршрутизируются во внешнюю сеть

- Статические (Static): назначаются вручную, не изменяются

- Динамические (Dynamic): выдаются автоматически через DHCP

- Link-local (IPv6): адреса, действующие в пределах одной локальной сети, начинаются с FE80::

### Các loại địa chỉ IP:

- Công khai (Public): dùng trên Internet, phải duy nhất toàn cầu

- Riêng (Private): dùng trong mạng nội bộ (LAN), không truy cập trực tiếp Internet

- Tĩnh (Static): cấu hình thủ công, không thay đổi

- Động (Dynamic): cấp phát tự động bằng DHCP

- Link-local (IPv6): dùng trong nội bộ máy, bắt đầu bằng FE80::

### CIDR и Subnetting:

- CIDR (Classless Inter-Domain Routing): гибкий способ обозначения адресов, напр.: 192.168.0.0/24

- Subnetting (разбиение на подсети): деление сети на меньшие части для оптимизации маршрутизации, безопасности и управления

### CIDR và chia mạng con (subnetting):

- CIDR: dạng biểu diễn như /24, ví dụ 192.168.0.0/24

- Subnetting: chia mạng lớn thành các mạng con → dễ quản lý, tăng bảo mật, giảm broadcast

Классы IPv4-адресов:

| Класс | Диапазон адресов | Начальный октет | Кол-во хостов | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1.0.0.0 – 126.255.255.255 | 1 – 126 | ~16 млн | Крупные сети |
| B | 128.0.0.0 – 191.255.255.255 | 128 – 191 | ~65 тыс | Средние сети |
| C | 192.0.0.0 – 223.255.255.255 | 192 – 223 | до 254 | Малые сети |
| D | 224.0.0.0 – 239.255.255.255 | 224 – 239 | - | Мультикаст |
| E | 240.0.0.0 – 255.255.255.255 | 240 – 255 | - | Зарезервировано (исследования) |

Các lớp địa chỉ IPv4:

| Lớp | Dải địa chỉ | Byte đầu | Số host tối đa | Mục đích sử dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1.0.0.0 – 126.255.255.255 | 1 – 126 | ~16 triệu | Mạng lớn |
| B | 128.0.0.0 – 191.255.255.255 | 128 – 191 | ~65 nghìn | Mạng trung bình |
| C | 192.0.0.0 – 223.255.255.255 | 192 – 223 | tối đa 254 | Mạng nhỏ |
| D | 224.0.0.0 – 239.255.255.255 | 224 – 239 | - | Phát đa hướng (multicast) |
| E | 240.0.0.0 – 255.255.255.255 | 240 – 255 | - | Dành riêng cho nghiên cứu |

Маска подсети определяет, какая часть IP-адреса — это сеть, а какая — хост.
 Пример: маска 255.255.255.0 (или /24) означает, что первые 24 бита — это адрес сети.

Mặt nạ mạng con xác định phần nào của địa chỉ IP là mạng, phần nào là máy trạm.
 Ví dụ: mặt nạ 255.255.255.0 (hoặc /24) nghĩa là 24 bit đầu là phần mạng.

# 7.Протокол IPv4. Заголовок пакета IPv4

7. Протокол IPv4. Заголовок пакета IPv4
 7. Giao thức IPv4. Tiêu đề gói tin IPv4

IPv4 (Internet Protocol version 4) — это сетевой протокол третьего уровня модели OSI, предназначенный для адресации и маршрутизации пакетов данных между узлами в сети.

IPv4 (Giao thức Internet phiên bản 4) là giao thức tầng 3 trong mô hình OSI, dùng để định danh và định tuyến gói dữ liệu giữa các thiết bị trong mạng.

Структура заголовка IPv4 (минимум 20 байт):

| Поле | Длина (бит) | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Версия | 4 | Указывает версию протокола (4 для IPv4) |
| Длина заголовка (IHL) | 4 | Размер заголовка в 32-битных словах |
| Тип сервиса (ToS) | 8 | Приоритет и качество обслуживания |
| Общая длина | 16 | Размер всего пакета (заголовок + данные) |
| Идентификатор | 16 | Для идентификации фрагментов |
| Флаги | 3 | Управление фрагментацией |
| Смещение фрагмента | 13 | Позиция фрагмента в оригинальном пакете |
| Время жизни (TTL) | 8 | Максимальное число маршрутизаторов |
| Протокол | 8 | Протокол следующего уровня (TCP=6, UDP=17 и т.д.) |
| Контрольная сумма | 16 | Проверка целостности заголовка |
| IP-адрес отправителя | 32 | Откуда пришёл пакет |
| IP-адрес получателя | 32 | Куда направлен пакет |
| Опции (необязательные) | переменная | Используются редко (например, для трассировки) |

Cấu trúc tiêu đề IPv4 (tối thiểu 20 byte):

| Trường | Độ dài (bit) | Chức năng |
| --- | --- | --- |
| Phiên bản | 4 | Xác định phiên bản (4 nghĩa là IPv4) |
| Độ dài tiêu đề (IHL) | 4 | Kích thước tiêu đề theo đơn vị 32 bit |
| Loại dịch vụ (ToS) | 8 | Định nghĩa ưu tiên và chất lượng dịch vụ |
| Tổng độ dài | 16 | Kích thước toàn bộ gói tin (tiêu đề + dữ liệu) |
| ID | 16 | Nhận dạng gói để phân mảnh |
| Cờ | 3 | Điều khiển việc phân mảnh |
| Offset phân mảnh | 13 | Vị trí phân mảnh trong gói gốc |
| Thời gian sống (TTL) | 8 | Số lượng bộ định tuyến tối đa mà gói có thể đi qua |
| Giao thức | 8 | Giao thức tầng cao hơn (TCP=6, UDP=17, v.v.) |
| Tổng kiểm tra | 16 | Kiểm tra lỗi tiêu đề |
| IP nguồn | 32 | Địa chỉ nguồn |
| IP đích | 32 | Địa chỉ đích |
| Tuỳ chọn (tùy chọn) | biến đổi | Hiếm khi dùng, ví dụ để theo dõi đường đi |

# 8.Протокол IPv6

8. Протокол IPv6
 8. Giao thức IPv6

IPv6 (Internet Protocol version 6) — это новая версия интернет-протокола, призванная заменить IPv4 из-за нехватки IP-адресов и ограничений старого протокола.

IPv6 (Giao thức Internet phiên bản 6) là phiên bản mới của giao thức Internet, được phát triển để thay thế IPv4 vì tình trạng thiếu địa chỉ IP và giới hạn kỹ thuật.

Основные особенности IPv6:

- Длина адреса — 128 бит, представляется в виде восьми блоков шестнадцатеричных чисел, разделённых двоеточиями (ví dụ: 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334).

- Больше адресов — 2¹²⁸ уникальных адресов.

- Нет NAT — каждый узел может иметь глобально уникальный адрес.

- Автонастройка (SLAAC) — устройства могут сами получать IP-адрес.

- Встроенная поддержка безопасности (IPsec).

- Упрощённая структура заголовка — меньше полей по сравнению с IPv4.

Đặc điểm chính của IPv6:

- Độ dài địa chỉ là 128 bit, được biểu diễn bằng 8 nhóm số hệ thập lục phân, cách nhau bằng dấu hai chấm (ví dụ: 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334).

- Không gian địa chỉ lớn — có 2¹²⁸ địa chỉ duy nhất.

- Không cần NAT — mỗi thiết bị có thể có địa chỉ toàn cục duy nhất.

- Tự động cấu hình địa chỉ (SLAAC).

- Hỗ trợ bảo mật tích hợp (IPsec).

- Cấu trúc tiêu đề đơn giản hơn — ít trường hơn so với IPv4.

Формат заголовка IPv6 (40 байт):

| Поле | Длина (бит) | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Версия | 4 | Указывает версию (6 для IPv6) |
| Класс трафика | 8 | Приоритет и качество обслуживания |
| Метка потока (Flow) | 20 | Идентификатор потока данных |
| Длина payload | 16 | Размер полезной нагрузки |
| Следующий заголовок | 8 | Протокол следующего уровня (TCP, UDP, v.v.) |
| Время жизни (Hop Limit) | 8 | TTL — максимальное количество переходов |
| Адрес источника | 128 | IP-адрес отправителя |
| Адрес назначения | 128 | IP-адрес получателя |

Cấu trúc tiêu đề IPv6 (40 byte):

| Trường | Độ dài (bit) | Chức năng |
| --- | --- | --- |
| Phiên bản | 4 | Phiên bản giao thức (6 là IPv6) |
| Loại lưu lượng | 8 | Ưu tiên và chất lượng dịch vụ |
| Nhãn luồng (Flow label) | 20 | Xác định luồng dữ liệu |
| Độ dài payload | 16 | Kích thước phần dữ liệu |
| Tiêu đề tiếp theo | 8 | Giao thức tầng trên (TCP, UDP, v.v.) |
| Số bước nhảy tối đa | 8 | TTL — số lần chuyển tiếp tối đa |
| Địa chỉ nguồn | 128 | Địa chỉ IP của thiết bị gửi |
| Địa chỉ đích | 128 | Địa chỉ IP của thiết bị nhận |

# 9.Протокол динамической конфигурации DHCP

9. Протокол динамической конфигурации DHCP
 Giao thức cấu hình động DHCP

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) — это сетевой протокол, используемый для автоматического назначения IP-адресов и других параметров сети (маска, шлюз, DNS) устройствам в IP-сети.

DHCP (Giao thức cấu hình động) là giao thức mạng dùng để tự động gán địa chỉ IP và các thông số mạng khác (mặt nạ mạng, cổng, DNS) cho các thiết bị trong mạng IP.

Основные функции DHCP:

- Автоматическая выдача IP-адреса клиенту

- Назначение маски подсети, шлюза, DNS

- Управление временем аренды IP-адреса (lease time)

- Повторное использование освобождённых адресов

Chức năng chính của DHCP:

- Tự động cấp phát địa chỉ IP cho thiết bị

- Cung cấp mặt nạ mạng, cổng mặc định, máy chủ DNS

- Quản lý thời gian thuê địa chỉ IP (lease time)

- Tái sử dụng địa chỉ đã thu hồi

Этапы работы DHCP:

- DHCP Discover — клиент отправляет широковещательный запрос (ищет сервер)

- DHCP Offer — сервер предлагает свободный IP-адрес и параметры

- DHCP Request — клиент принимает одно из предложений

- DHCP Acknowledgement — сервер подтверждает и завершает процесс

Các bước hoạt động của DHCP:

- DHCP Discover — thiết bị gửi gói tin quảng bá để tìm máy chủ DHCP

- DHCP Offer — máy chủ phản hồi bằng đề xuất địa chỉ và thông số

- DHCP Request — thiết bị yêu cầu sử dụng cấu hình đã chọn

- DHCP Acknowledgement — máy chủ xác nhận và hoàn tất cấu hình

# 10.Протокол межсетевых управляющих сообщений  ICMP

10. Протокол межсетевых управляющих сообщений ICMP
 10. Giao thức thông điệp điều khiển liên mạng ICMP

ICMP (Internet Control Message Protocol) — это вспомогательный протокол, используемый для обмена служебными сообщениями об ошибках и диагностике в IP-сетях. Он работает поверх протокола IP и не используется для передачи пользовательских данных.

ICMP (Giao thức thông điệp điều khiển liên mạng) là một giao thức phụ trợ dùng để trao đổi thông điệp lỗi và chẩn đoán trong mạng IP. Nó hoạt động trên giao thức IP và không dùng để truyền dữ liệu người dùng.

Основные функции ICMP:

- Уведомление об ошибках доставки пакетов

- Диагностика сети (например, ping, traceroute)

- Информирование об недоступности узла, маршрута или службы

- Контроль времени жизни (TTL) и фрагментации пакетов

Chức năng chính của ICMP:

- Thông báo lỗi khi không thể chuyển gói tin

- Chẩn đoán kết nối mạng (ví dụ: ping, traceroute)

- Thông báo khi đích đến, cổng hoặc dịch vụ không khả dụng

- Kiểm soát TTL và phân mảnh gói tin

Типы ICMP-сообщений:

- Echo Request / Echo Reply — запрос и ответ (используются в команде ping)

- Destination Unreachable — недостижимый узел или порт

- Time Exceeded — превышено время жизни (TTL- Time to Live)

- Redirect — изменение маршрута

- Source Quench (устар.) — перегрузка узла

Các loại thông điệp ICMP:

- Echo Request / Echo Reply — yêu cầu và phản hồi (dùng trong lệnh ping)

- Destination Unreachable — không thể đến được thiết bị đích hoặc cổng

- Time Exceeded — TTL vượt quá giới hạn

- Redirect — báo thay đổi tuyến đường

- Source Quench (lỗi thời) — quá tải tại nút mạng

# 11. ARP и ProxyARP, разрешение адресов

11. ARP и ProxyARP, разрешение адресов
 11. ARP và ProxyARP, phân giải địa chỉ

ARP (Address Resolution Protocol) — это протокол, используемый для определения физического (MAC) адреса устройства по его IP-адресу в пределах локальной сети. Он работает на канальном уровне модели OSI.

ARP (Giao thức phân giải địa chỉ) là giao thức dùng để xác định địa chỉ vật lý (MAC) của thiết bị thông qua địa chỉ IP trong mạng cục bộ. Nó hoạt động ở tầng liên kết dữ liệu trong mô hình OSI.

Механизм работы ARP:

- Устройство отправляет широковещательный ARP-запрос: "Кто имеет IP 192.168.1.1?"

- Устройство с этим IP-адресом отвечает: "Это я, мой MAC — 00:1A:2B:3C:4D:5E"

- MAC-адрес кэшируется в ARP-таблице

Cơ chế hoạt động của ARP:

- Thiết bị gửi gói ARP quảng bá: "Ai có IP 192.168.1.1?"

- Thiết bị với IP đó phản hồi: "Tôi đây, MAC của tôi là 00:1A:2B:3C:4D:5E"

- Địa chỉ MAC được lưu vào bảng ARP

Proxy ARP — это механизм, при котором маршрутизатор отвечает на ARP-запросы от имени другого устройства, находящегося в другой подсети. Это позволяет создавать иллюзию, что устройство находится в одной сети.

Proxy ARP là cơ chế mà bộ định tuyến phản hồi các gói ARP thay cho thiết bị khác nằm ở mạng con khác. Điều này làm cho thiết bị gửi tin nghĩ rằng thiết bị đích nằm cùng mạng.

Применение Proxy ARP:

- Соединение хостов из разных подсетей без настройки шлюза

- Поддержка старого оборудования

- VPN и туннелирование

Ứng dụng của Proxy ARP:

- Kết nối các thiết bị ở khác mạng mà không cần cấu hình gateway

- Hỗ trợ thiết bị cũ không hiểu subnet

- VPN và các kỹ thuật tạo đường hầm

# 12. Система DNS. Архитектура и принципы работы

12. Система DNS. Архитектура и принципы работы
 12. Hệ thống DNS. Kiến trúc và nguyên lý hoạt động

DNS (Domain Name System) — это иерархическая распределённая система, которая переводит доменные имена (например, example.com) в IP-адреса (например, 93.184.216.34), необходимые для маршрутизации трафика в сети.

DNS (Hệ thống tên miền) là một hệ thống phân tán theo mô hình phân cấp, dùng để chuyển đổi tên miền (ví dụ example.com) thành địa chỉ IP (ví dụ 93.184.216.34) để định tuyến trong mạng.

Архитектура DNS:

- Корневые серверы (Root servers) — вершина иерархии DNS, отвечают за зоны верхнего уровня (.com, .net, .org, v.v.).

- Серверы доменов верхнего уровня (TLD servers) — управляют доменами .com, .ru, .vn и т.д.

- Авторитетные DNS-серверы — содержат точные записи (A, MX, CNAME...) для конкретных доменов.

- Рекурсивные (разрешающие) DNS-серверы — выполняют полную цепочку запросов от клиента к корню.

Kiến trúc DNS:

- Máy chủ gốc (Root servers) — đỉnh của hệ thống DNS, trả lời truy vấn về các tên miền cấp cao như .com, .net, .org, v.v.

- Máy chủ tên miền cấp cao (TLD servers) — quản lý tên miền .com, .ru, .vn...

- Máy chủ DNS có thẩm quyền (Authoritative DNS servers) — lưu bản ghi chính xác cho từng tên miền (A, MX, CNAME...).

- Máy chủ DNS phân giải (Recursive resolvers) — thực hiện toàn bộ chuỗi truy vấn cho phía client.

Принцип работы:

- Клиент (браузер) запрашивает IP-адрес домена через локальный DNS-резолвер.

- Если в кэше нет ответа, резолвер начинает запрос к корневому серверу.

- Далее запрос идёт к TLD-серверу.

- Затем — к авторитетному серверу, который возвращает IP-адрес.

- Ответ кэшируется и передаётся клиенту.

Nguyên lý hoạt động:

- Trình duyệt gửi yêu cầu phân giải tên miền đến bộ phân giải DNS cục bộ.

- Nếu không có trong bộ nhớ đệm, truy vấn được gửi đến máy chủ gốc.

- Sau đó tới máy chủ TLD tương ứng.

- Tiếp theo là máy chủ có thẩm quyền, nơi trả lại địa chỉ IP.

- Kết quả được lưu tạm thời (cache) và gửi lại cho client.

# 13. NAT. Принципы работы, ограничения, назначение

13. NAT. Принципы работы, ограничения, назначение
 13. NAT. Nguyên lý hoạt động, giới hạn, mục đích sử dụng

NAT (Network Address Translation) — это технология, позволяющая изменять IP-адреса в пакетах, проходящих через маршрутизатор. Она используется для подключения частных сетей (с адресами, не маршрутизируемыми в интернете) к общедоступной сети (Интернет).

NAT (Chuyển đổi địa chỉ mạng) là kỹ thuật thay đổi địa chỉ IP trong gói tin khi đi qua bộ định tuyến. Nó cho phép các mạng nội bộ sử dụng địa chỉ IP riêng truy cập Internet thông qua địa chỉ IP công cộng.

Назначение NAT:

- Позволяет нескольким устройствам в локальной сети использовать один внешний IP-адрес

- Экономит публичные IPv4-адреса

- Повышает безопасность: скрывает внутреннюю структуру сети

- Применяется в домашних маршрутизаторах, корпоративных шлюзах, VPN

Mục đích sử dụng:

- Cho phép nhiều thiết bị dùng chung một địa chỉ IP công cộng

- Tiết kiệm tài nguyên địa chỉ IPv4 công cộng

- Tăng cường bảo mật: ẩn cấu trúc mạng nội bộ

- Ứng dụng trong router gia đình, gateway doanh nghiệp, VPN

Принцип работы:

- Устройство в частной сети отправляет пакет на внешний адрес

- NAT-маршрутизатор заменяет внутренний IP и порт на свой внешний IP и временный порт

- Когда приходит ответ, NAT заменяет адреса обратно и направляет пакет нужному устройству

Nguyên lý hoạt động:

- Thiết bị nội bộ gửi gói tin ra ngoài

- NAT thay địa chỉ IP và port nguồn bằng IP công cộng + port tạm thời

- Khi phản hồi quay lại, NAT đảo ngược quá trình và gửi đúng thiết bị nội bộ

Типы NAT:

- Static NAT — один внутренний IP = один внешний IP

- Dynamic NAT — внутренние IP преобразуются в доступный пул внешних адресов

- PAT (Port Address Translation) — все внутренние устройства используют один внешний IP, но разные порты (наиболее распространённый вариант)

Các loại NAT:

- Static NAT — ánh xạ cố định 1:1 giữa IP nội bộ và IP công cộng

- Dynamic NAT — ánh xạ từ IP nội bộ sang một dải IP công cộng khả dụng

- PAT (Chuyển đổi địa chỉ theo cổng) — nhiều thiết bị dùng chung 1 IP công cộng, phân biệt qua số cổng (phổ biến nhất)

Ограничения NAT:

- Не поддерживает прямую связь между двумя устройствами за NAT (нужен NAT traversal)

- Нарушает end-to-end принцип работы Интернета

- Проблемы с некоторыми протоколами (SIP, FTP, P2P...)

- Необходима дополнительная настройка для серверов в локальной сети

Giới hạn của NAT:

- Không hỗ trợ kết nối trực tiếp giữa hai thiết bị nằm sau NAT

- Làm gián đoạn nguyên lý kết nối trực tiếp của Internet (end-to-end)

- Một số giao thức hoạt động không ổn định (SIP, FTP, P2P...)

- Cần cấu hình thêm khi triển khai server trong mạng nội bộ

# 14. Маршрутизация IP, протоколы динамической

14. Маршрутизация IP, протоколы динамической маршрутизации
 14. Định tuyến IP, các giao thức định tuyến động

Маршрутизация IP — это процесс выбора оптимального пути для передачи IP-пакетов от источника к получателю через одну или несколько сетей. Выполняется маршрутизаторами на сетевом уровне (уровень 3 OSI).

Định tuyến IP là quá trình chọn đường đi tối ưu để chuyển gói tin IP từ nguồn đến đích qua một hoặc nhiều mạng. Được thực hiện bởi các bộ định tuyến ở tầng mạng (tầng 3 của OSI).

Типы маршрутизации:

- Статическая маршрутизация — маршруты задаются вручную администратором.

- Динамическая маршрутизация — маршруты обновляются автоматически на основе работы специальных протоколов.

Các loại định tuyến:

- Định tuyến tĩnh — cấu hình thủ công bởi quản trị viên.

- Định tuyến động — cập nhật tự động bằng giao thức định tuyến.

Протоколы динамической маршрутизации делятся на:

Các giao thức định tuyến động được chia thành:

- Вектор расстояния (Distance Vector):

  - RIP (Routing Information Protocol) — простой протокол, ограничение по количеству переходов (макс. 15 хопов).

  - Обновляет таблицы маршрутов, передавая всю таблицу соседям.

Giao thức khoảng cách (Distance Vector):

  - RIP — đơn giản, giới hạn tối đa 15 bước nhảy.

  - Gửi toàn bộ bảng định tuyến cho các router lân cận.

- Состояние канала (Link State):

  - OSPF (Open Shortest Path First) — использует алгоритм Дейкстры, строит полную карту сети.

  - Обновляет маршруты только при изменениях.

Giao thức trạng thái liên kết (Link State):

  - OSPF — dùng thuật toán Dijkstra, xây dựng bản đồ đầy đủ của mạng.

  - Chỉ cập nhật khi có thay đổi trong mạng.

- Гибридные протоколы:

  - EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) — разработан Cisco, сочетает оба подхода.

Giao thức lai (Hybrid):

  - EIGRP — của Cisco, kết hợp cả hai phương pháp trên.

- Протоколы внешней маршрутизации:

  - BGP (Border Gateway Protocol) — используется между автономными системами (AS) в Интернете.

Giao thức định tuyến ngoài (Exterior):

  - BGP — dùng để định tuyến giữa các hệ thống tự trị (AS) trên Internet.

# 15. Автономные системы. Протокол BGP

15. Автономные системы. Протокол BGP
 15. Hệ thống tự trị. Giao thức BGP

Автономная система (AS) — это совокупность IP-сетей и маршрутизаторов, находящихся под управлением одной организации и использующих единую политику маршрутизации. Каждая AS имеет уникальный номер AS (ASN).

Hệ thống tự trị (AS) là tập hợp các mạng IP và bộ định tuyến được quản lý bởi một tổ chức duy nhất, sử dụng chính sách định tuyến thống nhất. Mỗi AS có một số hiệu ASN riêng biệt.

AS делятся на два типа:

- Внутренняя (intra-domain) — работает с внутренними протоколами (RIP, OSPF, EIGRP).

- Внешняя (inter-domain) — взаимодействует с другими AS с помощью BGP.

AS được chia thành hai loại:

- Nội bộ (intra-domain) — sử dụng giao thức định tuyến nội bộ như RIP, OSPF, EIGRP.

- Liên miền (inter-domain) — giao tiếp với các AS khác qua BGP.

BGP (Border Gateway Protocol) — это основной протокол внешней маршрутизации в Интернете. Он используется для обмена маршрутной информацией между автономными системами.

BGP (Giao thức cổng biên giới) là giao thức định tuyến liên miền chính của Internet, dùng để trao đổi thông tin định tuyến giữa các hệ thống tự trị.

Особенности BGP:

- Тип протокола: протокол вектор пути (path vector).

- Работает по TCP (порт 179) для надёжности.

- Использует атрибуты маршрута, такие как AS_PATH, NEXT_HOP, LOCAL_PREF.

- Маршруты выбираются не по метрике, а по политике (policy-based routing).

- Поддерживает анонс и фильтрацию префиксов.

- BGP-4 — текущая версия, поддерживает CIDR (без классов).

Đặc điểm của BGP:

- Loại giao thức: giao thức vector đường đi (path vector).

- Chạy qua TCP (cổng 179) để đảm bảo độ tin cậy.

- Sử dụng các thuộc tính tuyến như AS_PATH, NEXT_HOP, LOCAL_PREF.

- Chọn tuyến theo chính sách, không theo khoảng cách.

- Hỗ trợ công bố và lọc địa chỉ mạng con (prefix).

- BGP-4 — phiên bản hiện tại, hỗ trợ CIDR (định tuyến không theo lớp).

# 16. Транспортный уровень. Принципы работы UDP

16. Транспортный уровень. Принципы работы UDP
 16. Tầng giao vận. Nguyên lý hoạt động của UDP

Транспортный уровень
 Tầng vận chuyển

Транспортный уровень модели OSI (уровень 4) отвечает за обеспечение передачи данных между приложениями на разных устройствах в сети.
 Он управляет сеансом связи, обеспечивает целостность данных и управление потоком.

Tầng vận chuyển trong mô hình OSI (tầng 4) đảm nhận nhiệm vụ truyền dữ liệu từ ứng dụng trên một máy đến ứng dụng trên máy khác, đảm bảo dữ liệu đến đúng nơi và đúng thứ tự.

### Функции транспортного уровня:

- Мультиплексирование портов
 – Позволяет различать приложения на одном устройстве (через номера портов)
 – Например: HTTP — порт 80, HTTPS — порт 443

- Установление и завершение соединения (в TCP)
 – Контроль начала и окончания сеанса связи

- Контроль доставки и порядка пакетов
 – Только в протоколе TCP

- Управление потоком и перегрузкой
 – TCP регулирует объем отправляемых данных, предотвращая перегрузку

- Проверка целостности (checksum)
 – Обнаруживает ошибки передачи

### Chức năng chính:

- Đa kênh bằng cổng (multiplexing)
 – Giúp phân biệt ứng dụng bằng số cổng
 – Ví dụ: HTTP dùng cổng 80, HTTPS dùng 443

- Thiết lập/kết thúc kết nối (TCP)
 – Đảm bảo phiên truyền dữ liệu bắt đầu và kết thúc đúng cách

- Kiểm soát thứ tự và đảm bảo nhận đủ gói
 – TCP thực hiện việc đánh số, xác nhận, phát lại

- Điều khiển luồng và tránh tắc nghẽn
 – TCP tự điều chỉnh tốc độ để tránh nghẽn mạng

- Kiểm tra lỗi (checksum)
 – Phát hiện lỗi trong quá trình truyền

### Основные протоколы транспортного уровня:

| Протокол | Особенности | Применение |
| --- | --- | --- |
| TCP | Надёжный, с установлением соединения | Веб, почта, FTP, базы данных |
| UDP | Быстрый, без соединения | Видео, игры, DNS, VoIP |

### Hai giao thức chính:

| Giao thức | Đặc điểm | Ứng dụng phổ biến |
| --- | --- | --- |
| TCP | Đảm bảo, có kết nối | Truy cập web, email, FTP, CSDL |
| UDP | Nhanh, không kết nối | Video, trò chơi, DNS, VoIP |

UDP (User Datagram Protocol) — это простой протокол транспортного уровня модели OSI. Он обеспечивает ненадёжную, безсоединительную передачу данных между приложениями.

UDP (Giao thức Datagram của người dùng) là một giao thức đơn giản ở tầng giao vận trong mô hình OSI. Nó cung cấp truyền dữ liệu không tin cậy và không kết nối giữa các ứng dụng.

Принципы работы UDP:

- Без установления соединения — не требует согласования между клиентом и сервером перед отправкой данных.

- Нет контроля доставки — не гарантирует, что данные дойдут до получателя.

- Нет проверки порядка — пакеты могут приходить в разном порядке.

- Нет повторной передачи — потерянные пакеты не пересылаются заново.

- Малый overhead — заголовок всего 8 байт, что делает его быстрым и эффективным.

Nguyên lý hoạt động của UDP:

- Không thiết lập kết nối — không cần bắt tay trước khi truyền dữ liệu.

- Không đảm bảo giao hàng — không chắc dữ liệu đến nơi.

- Không đảm bảo thứ tự — dữ liệu có thể đến sai thứ tự.

- Không có cơ chế gửi lại — gói tin bị mất sẽ không được gửi lại.

- Hiệu quả cao — tiêu đề chỉ 8 byte, rất nhanh và nhẹ.

Структура заголовка UDP (8 байт):

| Поле | Длина (байт) | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Порт источника | 2 | Порт отправителя |
| Порт назначения | 2 | Порт получателя |
| Длина | 2 | Общая длина датаграммы |
| Контрольная сумма | 2 | Проверка целостности |

Cấu trúc tiêu đề UDP (8 byte):

| Trường | Độ dài (byte) | Chức năng |
| --- | --- | --- |
| Cổng nguồn | 2 | Cổng của bên gửi |
| Cổng đích | 2 | Cổng của bên nhận |
| Độ dài | 2 | Tổng độ dài gói tin |
| Tổng kiểm tra | 2 | Kiểm tra tính toàn vẹn |

Примеры применения: DNS, DHCP, VoIP, видеостриминг, онлайн-игры — там, где важна скорость и допустима потеря данных.

Ứng dụng thực tế: DNS, DHCP, thoại qua IP (VoIP), truyền video, game online — các trường hợp yêu cầu tốc độ cao và có thể chấp nhận mất mát dữ liệu.

# 17. Протокол управления передачей TCP

17. Протокол управления передачей TCP
 17. Giao thức điều khiển truyền tải TCP

TCP (Transmission Control Protocol) — это надёжный, ориентированный на соединение протокол транспортного уровня, обеспечивающий гарантированную доставку данных между хостами.

TCP (Giao thức điều khiển truyền tải) là giao thức tầng giao vận có kết nối, đảm bảo truyền dữ liệu tin cậy giữa hai thiết bị.

Принципы работы TCP
 Nguyên lý hoạt động của TCP

- Установление соединения (3-way handshake)
 – Перед началом передачи данных устанавливается соединение:

  - Клиент → SYN

  - Сервер → SYN-ACK

  - Клиент → ACK
 → Гарантирует, что обе стороны готовы к передаче.

Thiết lập kết nối (bắt tay 3 bước – 3-way handshake):
 – Trước khi truyền dữ liệu, hai bên phải đồng ý kết nối:

- Client gửi SYN

- Server trả SYN-ACK

- Client gửi ACK
 → Bắt đầu truyền dữ liệu

- Надежная доставка и подтверждение (ACK)
 – Каждый полученный сегмент подтверждается.
 – При потере — повторная отправка.
Truyền dữ liệu có xác nhận (ACK):
 – Mỗi đoạn tin gửi đi phải được xác nhận
 – Nếu mất gói → gửi lại

- Упорядочивание данных (Sequence Numbers)
 – Сегменты имеют номера, чтобы на приёмной стороне собрать данные в правильном порядке.
Sắp xếp đúng thứ tự (Sequence Number):
 – Các gói tin có đánh số, bên nhận lắp đúng thứ tự

- Управление потоком (Flow control, окно скольжения)
 – Отправитель регулирует объём данных, опираясь на размер окна получателя.
Điều khiển luồng (Flow control):
 – Bên gửi không gửi quá nhiều nếu bên nhận chưa xử lý kịp
 – Dựa trên “cửa sổ trượt” (sliding window)

- Управление перегрузкой (Congestion control)
 – TCP уменьшает скорость передачи при перегрузке сети (алгоритмы: Slow Start, Congestion Avoidance, Fast Retransmit…)
Kiểm soát tắc nghẽn (Congestion control):
 – Nếu mạng bị nghẽn → giảm tốc độ gửi
 – Dùng các thuật toán: Slow Start, Congestion Avoidance…

- Завершение соединения (4 этапа)
 – FIN → ACK → FIN → ACK
Kết thúc kết nối (4 bước):
 – FIN → ACK → FIN → ACK

Заголовок TCP (минимум 20 байт):

| Поле | Длина (бит) | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Порт источника | 16 | Идентификатор приложения-отправителя |
| Порт назначения | 16 | Идентификатор приложения-получателя |
| Номер последовательности | 32 | Порядковый номер сегмента |
| Номер подтверждения | 32 | Подтверждение полученных данных |
| Длина заголовка | 4 | Размер заголовка |
| Флаги управления | 6 | SYN, ACK, FIN, RST, PSH, URG |
| Размер окна | 16 | Контроль потока |
| Контрольная сумма | 16 | Проверка ошибок |
| Указатель срочных данных | 16 | Используется с флагом URG |
| Опции (необязательные) | переменная | Расширения, например MSS |

Tiêu đề TCP (tối thiểu 20 byte):

| Trường | Độ dài (bit) | Chức năng |
| --- | --- | --- |
| Cổng nguồn | 16 | Xác định ứng dụng gửi dữ liệu |
| Cổng đích | 16 | Xác định ứng dụng nhận dữ liệu |
| Số thứ tự | 32 | Đánh số thứ tự gói dữ liệu |
| Số xác nhận | 32 | Xác nhận gói đã nhận |
| Độ dài tiêu đề | 4 | Kích thước phần tiêu đề |
| Cờ điều khiển | 6 | SYN, ACK, FIN, RST, PSH, URG |
| Kích thước cửa sổ | 16 | Điều khiển luồng |
| Tổng kiểm tra | 16 | Kiểm tra lỗi |
| Con trỏ dữ liệu khẩn cấp | 16 | Dùng với cờ URG |
| Tùy chọn (nếu có) | biến đổi | Các phần mở rộng như MSS |

FIN, ACK, SYN là các cờ điều khiển (control flags) trong giao thức TCP, dùng để thiết lập, quản lý và kết thúc kết nối TCP.

### 1. SYN (Synchronize)

- Dùng để bắt đầu thiết lập kết nối TCP

- Được gửi từ client đến server để yêu cầu mở kết nối

- Được dùng trong bước 1 và 2 của quá trình "3-way handshake"

▶ Ví dụ:

- Client gửi gói SYN → Server trả lời SYN-ACK → Client gửi ACK → Kết nối thiết lập

### 2. ACK (Acknowledgment)

- Dùng để xác nhận đã nhận dữ liệu hoặc gói tin

- Gần như tất cả các gói trong phiên TCP sau khi kết nối được thiết lập đều có cờ ACK

- Giá trị "ACK number" chỉ ra số thứ tự gói tin mà bên gửi mong muốn nhận tiếp theo

▶ Ví dụ:

- Server nhận được dữ liệu → gửi lại gói có cờ ACK để xác nhận

### 3. FIN (Finish)

- Dùng để bắt đầu quá trình đóng kết nối TCP

- Khi một bên không muốn gửi dữ liệu nữa, nó gửi gói FIN

- Đối phương trả lại ACK để xác nhận

- Sau đó có thể gửi lại FIN nếu cũng muốn đóng kết nối

▶ Ví dụ:

- Client gửi FIN → Server trả ACK → Server gửi FIN → Client trả ACK → Kết thúc kết nối

### Tóm tắt so sánh:

| Cờ TCP | Ý nghĩa | Khi sử dụng |
| --- | --- | --- |
| SYN | Yêu cầu thiết lập kết nối | Bắt đầu kết nối (3-way handshake) |
| ACK | Xác nhận đã nhận | Sau khi nhận dữ liệu hoặc gói điều khiển |
| FIN | Kết thúc truyền dữ liệu | Khi đóng kết nối |

### Ví dụ minh họa: Thiết lập và đóng kết nối

#### Thiết lập kết nối (3-way handshake):

- Client → Server: SYN

- Server → Client: SYN-ACK

- Client → Server: ACK

#### Kết thúc kết nối (4 bước):

- Client → Server: FIN

- Server → Client: ACK

- Server → Client: FIN

- Client → Server: ACK

Các cờ SYN, ACK, FIN đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo TCP hoạt động đáng tin cậy, bao gồm thiết lập, duy trì và đóng phiên kết nối.

# 18. Протоколы прикладного уровня

18. Протоколы прикладного уровня (подробно: HTTP)
 18. Các giao thức tầng ứng dụng (phân tích chi tiết: HTTP)

HTTP (HyperText Transfer Protocol) — это прикладной протокол, используемый для передачи гипертекста (веб-страниц) между клиентом (браузером) и сервером. Работает по принципу запрос–ответ.

HTTP (Giao thức truyền tải siêu văn bản) là giao thức tầng ứng dụng dùng để truyền dữ liệu web giữa trình duyệt và máy chủ. Nó hoạt động theo mô hình yêu cầu – phản hồi.

Основные характеристики HTTP:

- Клиент-серверная модель — клиент делает запрос, сервер отвечает.

- Протокол без сохранения состояния (stateless) — каждый запрос независим.

- Передача данных в открытом виде (без шифрования) — в HTTP/1.1.

- Порт по умолчанию — 80, для HTTPS — 443.

- Методы запроса:

  - GET — запрос данных

  - POST — отправка данных

  - PUT — замена ресурса

  - DELETE — удаление ресурса

  - HEAD, OPTIONS и др.

Đặc điểm chính của HTTP:

- Mô hình client-server — client gửi yêu cầu, server phản hồi.

- Không lưu trạng thái — mỗi yêu cầu là độc lập.

- Truyền dữ liệu dạng văn bản không mã hóa — với HTTP/1.1.

- Cổng mặc định: 80, còn HTTPS dùng cổng 443

- Các phương thức yêu cầu:

  - GET — lấy dữ liệu

  - POST — gửi dữ liệu

  - PUT — thay thế tài nguyên

  - DELETE — xóa tài nguyên

  - HEAD, OPTIONS và các phương thức khác

Структура HTTP-запроса:

GET /index.html HTTP/1.1

Host: example.com

User-Agent: Mozilla/5.0

Accept: text/html

Cấu trúc yêu cầu HTTP:

GET /index.html HTTP/1.1

Host: example.com

User-Agent: Mozilla/5.0

Accept: text/html

Структура HTTP-ответа:

HTTP/1.1 200 OK

Content-Type: text/html

Content-Length: 1234

[тело HTML-страницы]

Cấu trúc phản hồi HTTP:

HTTP/1.1 200 OK

Content-Type: text/html

Content-Length: 1234

[nội dung trang HTML]

Версии HTTP:

- HTTP/1.0 — один запрос на одно соединение

- HTTP/1.1 — поддержка постоянных соединений (keep-alive)

- HTTP/2 — бинарный протокол, мультиплексирование потоков

- HTTP/3 — работает поверх UDP с использованием QUIC

Các phiên bản HTTP:

- HTTP/1.0 — một kết nối cho mỗi yêu cầu

- HTTP/1.1 — hỗ trợ giữ kết nối lâu hơn (keep-alive)

- HTTP/2 — truyền song song, mã nhị phân

- HTTP/3 — dùng UDP và giao thức QUIC để tăng tốc độ

# 🧱 Вопросы по безопасности ВС

Вопросы по безопасности ВС

- Общие понятия ИБ применительно к вычислительным сетям (безопасность, угроза, уязвимость, риск)

- Стандарты информационной безопасности вычислительных сетей

- Классификация угроз в вычислительных сетях.

- Структурирование сети на канальном уровне - 802.1Q

- Безопасность канального уровня: Port security, DHCP Snooping, DAI, ISG

- Безопасность беспроводных сетей 802.11

- Безопасность на уровне порта – 802.1x

- Уязвимости протокола IP, способы защиты

- Уязвимости протокола ICMP, способы защиты

- Безопасность протоколов маршрутизации

- Протоколы защищенного туннелирования, виртуальные частные сети

- Технология IPSEC

- Атаки Distributed Denial of Service, противодействие

- Системы обнаружения и предотвращения атак

- Протокол SSL/TLS

- Межсетевые экраны

- DNS leak, противодействие, DNS over HTTPS, DNS over TLS

- Технология DNSSEC: назначение, принципы работы.

# 1 Общие понятия ИБ

1.1 Общие понятия ИБ применительно к вычислительным сетям (безопасность, угроза, уязвимость, риск)
 1.1 Các khái niệm chung về an toàn thông tin trong mạng máy tính (bảo mật, mối đe dọa, lỗ hổng, rủi ro)

Информационная безопасность (ИБ) — это состояние защищённости информации и инфраструктуры от несанкционированного доступа, изменения, уничтожения или блокировки.

Угроза — потенциальное событие или действие, которое может нанести ущерб информации или системе.
 Примеры: вирусы, хакеры, сбой оборудования, ошибка персонала.

Уязвимость — слабое место в системе или процессе, которое может быть использовано угрозой для реализации атаки.
 Примеры: открытые порты, устаревшее ПО, слабые пароли.

Риск — вероятность того, что угроза использует уязвимость и нанесёт ущерб.
 Формула: Риск = Угроза × Уязвимость × Последствия

An toàn thông tin (ATTT) là trạng thái bảo vệ thông tin và hạ tầng công nghệ khỏi truy cập trái phép, sửa đổi, phá hủy hoặc làm gián đoạn.

Mối đe dọa là sự kiện hoặc hành vi tiềm ẩn có thể gây hại cho thông tin hoặc hệ thống.
 Ví dụ: virus, tin tặc, lỗi phần cứng, sai sót của người dùng.

Lỗ hổng là điểm yếu trong hệ thống hoặc quy trình có thể bị mối đe dọa khai thác để tấn công.
 Ví dụ: cổng mở, phần mềm lỗi thời, mật khẩu yếu.

Rủi ro là khả năng mối đe dọa khai thác lỗ hổng và gây thiệt hại.
 Công thức: Rủi ro = Mối đe dọa × Lỗ hổng × Hậu quả

# 2 Стандарты информационной безопасности вычисли

2.2 Стандарты информационной безопасности вычислительных сетей
 2.2 Các tiêu chuẩn an toàn thông tin trong mạng máy tính

Международные и национальные стандарты ИБ определяют требования, рекомендации и лучшие практики для защиты информации в вычислительных сетях. Они применяются в организациях для построения и оценки систем безопасности.

Các tiêu chuẩn ATTT là bộ quy định và hướng dẫn nhằm đảm bảo an toàn cho dữ liệu và hệ thống trong mạng máy tính. Chúng được áp dụng để xây dựng và đánh giá hệ thống bảo mật trong tổ chức.

Основные стандарты:

Một số tiêu chuẩn chính:

- ISO/IEC 27001 — международный стандарт по управлению информационной безопасностью (ISMS).
 Включает анализ рисков, контроль доступа, шифрование, мониторинг и аудит.
ISO/IEC 27001 — tiêu chuẩn quốc tế về quản lý an toàn thông tin (ISMS).
 Gồm: phân tích rủi ro, kiểm soát truy cập, mã hóa, giám sát và kiểm toán.

- ISO/IEC 27002 — рекомендации по практическому применению мер безопасности, указанных в ISO/IEC 27001.
ISO/IEC 27002 — hướng dẫn thực hành triển khai các biện pháp trong ISO/IEC 27001.

- ISO/IEC 27005 — управление рисками информационной безопасности.
ISO/IEC 27005 — quản lý rủi ro an toàn thông tin.

- NIST SP 800-53 (США) — каталог мер безопасности для систем федерального уровня США, охватывает управление доступом, инцидентами, аудитом и др.
NIST SP 800-53 (Mỹ) — danh mục các biện pháp bảo mật cho hệ thống liên bang Mỹ, bao gồm kiểm soát truy cập, phản ứng sự cố, ghi log, v.v.

- ГОСТ Р 57580 (Россия) — стандарт безопасности финансовых организаций. Регулирует защиту банковских и платёжных систем.
ГОСТ Р 57580 (Nga) — tiêu chuẩn bảo mật cho tổ chức tài chính, áp dụng trong ngân hàng và hệ thống thanh toán.

- PCI DSS — стандарт безопасности индустрии платёжных карт. Требуется для организаций, обрабатывающих данные карт.
PCI DSS — tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thẻ thanh toán, bắt buộc với tổ chức xử lý thông tin thẻ.

- RFC 2196 (Site Security Handbook) — руководство по обеспечению сетевой безопасности.
RFC 2196 (Site Security Handbook) — cẩm nang hướng dẫn bảo mật hệ thống mạng.

# 3. Классификация угроз в вычислительных сетях.

3.3 Классификация угроз в вычислительных сетях
 3.3 Phân loại các mối đe dọa trong mạng máy tính

Угрозы информационной безопасности — это потенциальные события или действия, способные нанести ущерб информации, нарушив её конфиденциальность, целостность или доступность.

Mối đe dọa an toàn thông tin là những hành động hoặc sự kiện có khả năng gây thiệt hại cho thông tin, làm mất tính bảo mật, toàn vẹn hoặc khả dụng của nó.

Классификация угроз по различным признакам:

Phân loại mối đe dọa theo nhiều tiêu chí:

1. По источнику происхождения:

- Внутренние угрозы — от сотрудников, пользователей внутри организации
 Ví dụ: умышленные действия, ошибки персонала, саботаж

- Внешние угрозы — от внешних злоумышленников или природных факторов
 Ví dụ: хакеры, вирусы, стихийные бедствия

Theo nguồn gốc:

- Nội bộ — từ nhân viên hoặc người dùng bên trong tổ chức
 Ví dụ: cố ý phá hoại, sai sót, vi phạm chính sách

- Bên ngoài — từ hacker, phần mềm độc hại, thiên tai
 Ví dụ: tấn công mạng, virus, hỏa hoạn, lũ lụt

2. По характеру воздействия:

- Угрозы конфиденциальности — несанкционированный доступ к данным

- Угрозы целостности — изменение или подделка данных

- Угрозы доступности — блокировка доступа к ресурсам (DoS-атаки)

Theo tính chất ảnh hưởng:

- Đe dọa đến bảo mật — truy cập trái phép vào dữ liệu

- Đe dọa đến toàn vẹn — thay đổi, sửa dữ liệu

- Đe dọa đến khả dụng — làm gián đoạn dịch vụ (tấn công DoS)

3. По способу реализации:

- Программные — вирусы, трояны, шпионское ПО

- Аппаратные — перехват через устройства, сбои оборудования

- Социальные — фишинг, социальная инженерия
Theo cách thực hiện:

- Phần mềm — virus, phần mềm gián điệp, mã độc

- Phần cứng — nghe lén thiết bị, lỗi vật lý

- Xã hội — lừa đảo, kỹ thuật xã hội

4. По степени преднамеренности:

- Умышленные (активные) — атаки, взлом, шпионаж

- Непреднамеренные (пассивные) — ошибки, сбои, неосторожность
 Theo mức độ chủ ý:

- Có chủ ý — tấn công, gián điệp, phá hoại

- Không chủ ý — lỗi người dùng, sự cố hệ thống, thao tác nhầm

# 4. Структурирование сети на канальном уровне

4.4 Структурирование сети на канальном уровне — 802.1Q
 4.4 Cấu trúc hóa mạng ở tầng liên kết dữ liệu — 802.1Q

IEEE 802.1Q — это стандарт, определяющий механизм вланирования (VLAN — Virtual LAN) на канальном уровне модели OSI. Он позволяет разделить одну физическую сеть на несколько логических сетей.

IEEE 802.1Q là tiêu chuẩn xác định cơ chế VLAN (mạng LAN ảo) ở tầng liên kết dữ liệu. Nó cho phép chia nhỏ một mạng vật lý thành nhiều mạng logic.

Назначение и возможности 802.1Q:

- Разделение трафика — устройства в разных VLAN не видят друг друга без маршрутизации.

- Повышение безопасности — изоляция трафика между группами пользователей.

- Оптимизация производительности — снижение широковещательного трафика.

- Гибкость в управлении сетью — логическая структура не зависит от физической топологии.

Mục đích và khả năng của 802.1Q:

- Phân tách lưu lượng — thiết bị ở VLAN khác nhau không thể giao tiếp trực tiếp.

- Tăng cường bảo mật — cách ly lưu lượng giữa các nhóm người dùng.

- Tối ưu hiệu suất — giảm lưu lượng quảng bá.

- Linh hoạt trong quản lý — sơ đồ logic không phụ thuộc vào hạ tầng vật lý.

Механизм работы 802.1Q:

- В каждый Ethernet-кадр добавляется тег VLAN размером 4 байта, включающий:

  - TPID (Tag Protocol Identifier) — 16 бит (значение 0x8100, указывает, что кадр помечен 802.1Q)

  - TCI (Tag Control Information) — 16 бит, содержит:

    - PRI (Priority) — 3 бита, приоритет (QoS)

    - CFI — 1 бит, индикатор формата

    - VLAN ID — 12 бит, номер VLAN (от 1 до 4094)

Cách hoạt động của 802.1Q:

- Mỗi khung Ethernet được thêm một thẻ VLAN (4 byte) gồm:

  - TPID — 16 bit, xác định đây là khung VLAN (giá trị 0x8100)

  - TCI — 16 bit, chứa:

    - PRI — 3 bit, độ ưu tiên (QoS)

    - CFI — 1 bit, định dạng

    - VLAN ID — 12 bit, số VLAN (1–4094)

Пример трафика с тегом 802.1Q:

| MAC-адреса | TPID | TCI (включает VLAN ID) | Тип | Данные | CRC |

Ví dụ khung Ethernet có gắn thẻ 802.1Q:

| Địa chỉ MAC | TPID | TCI (có VLAN ID) | Loại | Dữ liệu | CRC |

# 5. Безопасность канального уровня: Port secu

5.5 Безопасность канального уровня: Port security, DHCP Snooping, DAI, ISG
 5.5 Bảo mật tầng liên kết dữ liệu: Port security, DHCP Snooping, DAI, ISG

1. Port Security
 Позволяет ограничить доступ к порту коммутатора на основе MAC-адресов.

- Назначение: защита от подключения несанкционированных устройств.

- Принцип: вручную или автоматически задаются допустимые MAC-адреса.

- Действия при нарушении: shutdown порта, drop пакетов, отправка логов.

- Применяется на коммутаторах уровня 2 (Layer 2 switch).

1. Port Security
 Giới hạn quyền truy cập vào cổng switch dựa trên địa chỉ MAC.

- Mục đích: ngăn thiết bị trái phép kết nối vào mạng.

- Nguyên lý: cấu hình sẵn địa chỉ MAC được phép.

- Hành động khi vi phạm: tắt cổng, chặn gói, ghi log.

- Áp dụng trên switch tầng 2.

2. DHCP Snooping
 Механизм защиты от поддельных DHCP-серверов.

- Назначение: предотвращение атак типа “DHCP spoofing”.

- Принцип: помечает порты как доверенные/недоверенные. Только доверенные порты могут отправлять DHCP-ответы.

- Создаёт таблицу сопоставления: порт ↔ MAC ↔ IP ↔ VLAN.

- Используется совместно с DAI и IP Source Guard.

2. DHCP Snooping
 Cơ chế bảo vệ chống DHCP giả mạo.

- Mục đích: ngăn tấn công DHCP spoofing.

- Nguyên lý: đánh dấu cổng tin cậy/không tin cậy; chỉ cổng tin cậy được trả lời DHCP.

- Tạo bảng ánh xạ cổng ↔ MAC ↔ IP ↔ VLAN.

- Dùng kèm với DAI và IP Source Guard.

3. DAI (Dynamic ARP Inspection)
 Фильтрация и проверка ARP-пакетов.

- Назначение: защита от атак ARP-spoofing/poisoning.

- Принцип: сверка ARP-запросов с таблицей DHCP Snooping.

- Блокирует подозрительные ARP-пакеты с подменой MAC-адресов.

3. DAI (Dynamic ARP Inspection)
 Kiểm tra tính hợp lệ của gói ARP.

- Mục đích: chống tấn công ARP-spoofing.

- Nguyên lý: so sánh ARP với bảng DHCP Snooping.

- Chặn gói ARP giả mạo (MAC sai lệch).

4. ISG (IP Source Guard)
 Контроль соответствия IP- и MAC-адресов на порту.

- Назначение: предотвращение подделки IP-адресов (IP spoofing).

- Принцип: разрешает передачу трафика только от IP/MAC, зарегистрированных через DHCP Snooping.

- Применяется на портах коммутатора с привязкой к VLAN.

4. ISG (IP Source Guard)
 Bảo vệ nguồn IP tại cổng switch.

- Mục đích: ngăn IP spoofing.

- Nguyên lý: chỉ cho phép IP/MAC được cấp phát từ DHCP hợp lệ truyền gói tin.

- Áp dụng tại cổng switch gắn với VLAN.

# 6. Безопасность беспроводных сетей 802.11

6.6 Безопасность беспроводных сетей 802.11
 6.6 Bảo mật mạng không dây 802.11

Основные угрозы беспроводных сетей:

- Несанкционированный доступ (подключение злоумышленника к Wi-Fi)

- Перехват трафика (sniffing)

- Подмена точки доступа (Evil Twin)

- Атаки типа "Man-in-the-Middle"

- Взлом пароля Wi-Fi (brute force, dictionary attacks)

- Деаутентификация клиентов (deauth attacks)

Các mối đe dọa chính đối với Wi-Fi:

- Truy cập trái phép vào mạng

- Nghe lén lưu lượng mạng

- Giả mạo điểm phát sóng (Evil Twin)

- Tấn công trung gian (Man-in-the-Middle)

- Bẻ khóa mật khẩu Wi-Fi

- Tấn công từ chối dịch vụ (deauth)

Методы защиты:

- Шифрование и аутентификация:

  - WEP – устаревший, уязвимый, использовать запрещено

  - WPA – улучшение по сравнению с WEP, но уже небезопасен

  - WPA2-PSK (AES) – современный стандарт с симметричным шифрованием

  - WPA3 – более стойкий к перебору паролей, использует SAE вместо PSK

- Фильтрация MAC-адресов – ограничивает устройства, которые могут подключаться

- Скрытие SSID – усложняет обнаружение сети (но не защищает полностью)

- Изоляция клиентов (Client Isolation) – запрещает клиентам обмен данными между собой

- Firewall + IDS/IPS – анализ и блокировка подозрительного трафика

- VPN – шифрует данные поверх беспроводного соединения

- Регулярное обновление прошивки точки доступа

Các biện pháp bảo vệ:

- Mã hóa và xác thực:

  - WEP – lỗi thời, dễ bị tấn công

  - WPA – không còn an toàn

  - WPA2-PSK (AES) – phổ biến, an toàn nếu dùng mật khẩu mạnh

  - WPA3 – an toàn hơn, chống brute-force tốt hơn

- Lọc địa chỉ MAC – chỉ cho phép thiết bị cụ thể truy cập

- Ẩn tên mạng (SSID) – làm khó việc dò tìm

- Cách ly thiết bị trong mạng – ngăn thiết bị giao tiếp với nhau

- Tường lửa và hệ thống phát hiện xâm nhập (IDS/IPS)

- Sử dụng VPN – mã hóa toàn bộ dữ liệu

- Cập nhật firmware thường xuyên – vá lỗi bảo mật

# 7. Безопасность на уровне порта – 802.1x

7.7 Безопасность на уровне порта – 802.1X
 7.7 Bảo mật ở cấp độ cổng – 802.1X

IEEE 802.1X — это стандарт контроля доступа к сети на канальном уровне (уровень 2 OSI), обеспечивающий аутентификацию устройств и пользователей перед предоставлением доступа к локальной сети (LAN или WLAN).

IEEE 802.1X là chuẩn xác thực truy cập mạng ở tầng liên kết dữ liệu (tầng 2), cho phép xác minh người dùng hoặc thiết bị trước khi cho phép truy cập mạng LAN/WLAN.

Компоненты архитектуры 802.1X:

- Supplicant (Клиент) — устройство, которое хочет получить доступ (например, ноутбук).

- Authenticator (Свитч или точка доступа) — контролирует доступ к сети.

- Authentication Server (обычно RADIUS) — проверяет учетные данные.

Thành phần kiến trúc 802.1X:

- Supplicant (Thiết bị khách) — thiết bị yêu cầu truy cập (ví dụ: laptop).

- Authenticator (Thiết bị kiểm soát) — thường là switch hoặc access point.

- Authentication Server — thường là máy chủ RADIUS, xác minh thông tin đăng nhập.

Принцип работы 802.1X:

- Устройство подключается к порту коммутатора.

- Порт находится в режиме контроля и блокирует доступ до прохождения проверки.

- Supplicant отправляет имя пользователя/пароль или сертификат.

- Authenticator пересылает запрос на RADIUS-сервер.

- После успешной аутентификации порт открывается, и доступ к сети разрешён.

Nguyên lý hoạt động:

- Thiết bị kết nối đến cổng mạng.

- Cổng bị khóa cho đến khi xác thực thành công.

- Supplicant gửi thông tin xác thực (tài khoản, mật khẩu, chứng chỉ).

- Authenticator chuyển tiếp đến RADIUS server.

- Nếu thành công, cổng được mở và thiết bị truy cập vào mạng.

Преимущества 802.1X:

- Контроль доступа по пользователю, а не только по устройству

- Поддержка сертификатов, EAP, токенов, смарт-карт

- Интеграция с Active Directory, LDAP, RADIUS

- Применим как для проводных, так и для беспроводных сетей

- Совместим с VLAN: можно динамически назначать VLAN после аутентификации

Lợi ích của 802.1X:

- Kiểm soát truy cập dựa theo người dùng

- Hỗ trợ chứng chỉ số, EAP, token, thẻ thông minh

- Tích hợp với Active Directory, LDAP

- Áp dụng cho cả mạng có dây và không dây

- Có thể gán VLAN động sau khi xác thực thành công

# 8. Уязвимости протокола IP, способы защиты

8.8 Уязвимости протокола IP, способы защиты
 8.8 Lỗ hổng của giao thức IP và các biện pháp bảo vệ

Основные уязвимости протокола IP:

- IP spoofing – подделка IP-адреса источника.
 → Используется в DDoS-атаках и для обхода фильтрации.

- Fragmentation attacks – вредоносные пакеты с искусственно разделёнными фрагментами.
 → Нарушают сборку пакета или обходят фильтры межсетевого экрана.

- Source routing – возможность задать маршрут в IP-заголовке.
 → Может использоваться для обхода политик маршрутизации и сетевых фильтров.

- Scanning и enumeration – IP сам по себе не защищает от сканирования портов, поиска устройств.
 → Упрощает подготовку к атакам.

- IP options abuse – использование нестандартных или вредоносных опций в заголовке IP.
 → Может вызвать ошибки на устройствах или перегрузки.

Các lỗ hổng chính của giao thức IP:

- IP spoofing – giả mạo địa chỉ IP nguồn.
 → Dùng trong tấn công DDoS, vượt qua kiểm tra firewall.

- Tấn công phân mảnh – gửi các gói bị chia nhỏ ác ý.
 → Gây lỗi ghép gói hoặc né tránh kiểm tra tường lửa.

- Source routing – chỉ định đường đi trong tiêu đề IP.
 → Bị khai thác để lách qua chính sách định tuyến.

- Quét IP và dò mạng – IP không ngăn chặn scan hoặc dò port.
 → Tạo điều kiện chuẩn bị tấn công.

- Lạm dụng tuỳ chọn IP – dùng trường tùy chọn để gây lỗi.
 → Dẫn đến hành vi bất thường hoặc quá tải thiết bị.

Способы защиты:

- Фильтрация IP-пакетов по адресу источника
 → Блокировка входящих пакетов с IP, не принадлежащих внешней сети.

- Отключение source routing на маршрутизаторах и хостах.

- Ограничение и контроль фрагментации
 → Блокировка слишком мелких фрагментов, защита от overlapping fragments.

- Использование stateful firewall (МЭ типа SPI)
 → Анализирует состояние соединения, не пропускает подозрительные пакеты.

- IPS/IDS – системы обнаружения и предотвращения атак
 → Анализируют поведение трафика и блокируют аномалии.

- VPN, IPsec – шифрование и аутентификация IP-трафика
 → Исключают возможность подделки и прослушки данных.

Biện pháp bảo vệ:

- Lọc gói IP theo địa chỉ nguồn
 → Chặn các gói vào có địa chỉ nội bộ giả mạo.

- Tắt source routing trên router và máy trạm.

- Giới hạn phân mảnh IP
 → Chặn gói nhỏ bất thường hoặc phân mảnh chồng lắp.

- Sử dụng tường lửa theo trạng thái (stateful firewall)
 → Chỉ cho phép gói trong kết nối hợp lệ.

- Dùng IDS/IPS – phát hiện và ngăn chặn hành vi tấn công.
 → Phân tích và phản ứng theo hành vi mạng.

- Dùng VPN hoặc IPsec – mã hóa và xác thực gói IP
 → Ngăn chặn giả mạo và nghe lén.

# 9. Уязвимости протокола ICMP, способы защиты

9.9 Уязвимости протокола ICMP, способы защиты
 9.9 Lỗ hổng của giao thức ICMP và các biện pháp bảo vệ

Основные уязвимости протокола ICMP:

- ICMP Flood (DoS/DDoS-атака)
 – Массовая отправка ICMP Echo Request (ping) для перегрузки системы.
 → Приводит к истощению ресурсов и отказу в обслуживании.

- Ping of Death
 – Отправка слишком большого по размеру ICMP-пакета, нарушающего спецификацию.
 → Может вызвать сбой в старых системах.

- Smurf Attack
 – Отправка ICMP Echo-запросов на широковещательный адрес с подменённым IP-источником (жертвой).
 → Все устройства в сети отвечают жертве, создавая перегрузку.

- ICMP Redirect
 – Сообщения об изменении маршрута могут быть подделаны.
 → Перенаправление трафика через злоумышленника (man-in-the-middle).

- ICMP Tunneling
 – Использование ICMP для обхода firewall и туннелирования скрытого трафика.
 → Потенциальный канал для утечки данных.

Способы защиты от уязвимостей ICMP:

- Ограничение ICMP-пакетов на межсетевых экранах (firewall)
 → Блокировать ненужные типы ICMP (Redirect, Timestamp, Source Quench...).

- Разрешать только Echo Request/Reply внутри сети
 → Ограничить ICMP только для диагностики.

- Анти-DDoS защита на уровне маршрутизаторов и провайдеров
 → Ограничение по скорости ICMP, фильтрация широковещательных запросов.

- Отключение ICMP Redirect на хостах и маршрутизаторах
 → Исключает возможность подмены маршрутов.

- Мониторинг и IDS/IPS-системы
 → Выявление аномальной активности ICMP, например туннелирование или флууд.

Các lỗ hổng chính của ICMP:

- Tấn công ICMP Flood (DoS/DDoS)
 – Gửi hàng loạt gói ICMP để làm quá tải hệ thống.
 → Gây từ chối dịch vụ.

- Ping of Death
 – Gửi gói ICMP vượt quá kích thước cho phép.
 → Làm treo thiết bị (trên hệ thống cũ).

- Tấn công Smurf
 – Gửi ping đến địa chỉ quảng bá với IP giả là của nạn nhân.
 → Cả mạng phản hồi, gây ngập băng thông nạn nhân.

- ICMP Redirect giả mạo
 – Tấn công thay đổi tuyến đường.
 → Dẫn đến chuyển hướng dữ liệu qua attacker.

- ICMP Tunneling
 – Dùng ICMP để vượt firewall và truyền dữ liệu ẩn.
 → Gây rò rỉ thông tin.

Biện pháp bảo vệ:

- Giới hạn ICMP bằng firewall
 → Chặn các loại ICMP không cần thiết như Redirect, Timestamp.

- Chỉ cho phép Echo Request/Reply nội bộ
 → Dùng cho mục đích chẩn đoán, không mở ra ngoài.

- Chống DDoS từ nhà cung cấp hoặc router
 → Giới hạn tốc độ ICMP, chặn broadcast.

- Tắt ICMP Redirect trên máy và router
 → Ngăn việc thay đổi tuyến giả mạo.

- Giám sát bằng IDS/IPS
 → Phát hiện hành vi bất thường như ICMP tunnel, flood.

# 10. Безопасность протоколов маршрутизации

10.10 Безопасность протоколов маршрутизации
 10.10 Bảo mật các giao thức định tuyến

Уязвимости протоколов маршрутизации:

- Отсутствие аутентификации
 – Протоколы, такие как RIP или OSPF, в базовой конфигурации не проверяют подлинность отправителя.
 → Возможна подмена маршрутов (route injection).

- Подделка маршрутов (Route Spoofing)
 – Злоумышленник вводит ложные маршруты, перенаправляя трафик.
 → Ведёт к перехвату, анализу или отказу в обслуживании.

- Избыточные обновления маршрутов (Route Flapping)
 – Частые изменения маршрутов, вызывающие нестабильность сети.

- Атаки на BGP (например, BGP Hijacking)
 – Захват префиксов чужих автономных систем для перенаправления трафика.

Способы обеспечения безопасности:

- Аутентификация маршрутизаторов:
 – Использование MD5, SHA-1/SHA-2 (в OSPF, RIP, BGP) для проверки подлинности маршрутов.
 – В BGP применяют TCP MD5 или TTL Security Check.

- Фильтрация маршрутов:
 – Контроль получаемых и отправляемых маршрутов через списки доступа (route maps, prefix lists).
 – Исключение недопустимых маршрутов.

- Максимальный контроль соседей (neighbor control):
 – Ограничение допустимых IP-адресов соседей.
 – Использование статических peer’ов.

- Использование RPKI (Resource Public Key Infrastructure):
 – Подтверждение подлинности анонсируемых BGP-префиксов.
 – Защита от BGP Hijacking.

- Мониторинг и логирование:
 – Использование SNMP, syslog, NetFlow для отслеживания маршрутизаторов и аномалий.
 – Интеграция с SIEM/IDS.

Lỗ hổng của giao thức định tuyến:

- Không xác thực nguồn cập nhật
 → Dễ bị giả mạo thông tin định tuyến.

- Giả mạo định tuyến (Route Spoofing)
 → Điều hướng sai lưu lượng, dẫn đến tấn công MITM hoặc DoS.

- Dao động định tuyến (Route Flapping)
 → Gây mất ổn định mạng.

- Tấn công BGP (BGP Hijacking)
 → Chiếm quyền điều khiển luồng dữ liệu bằng cách giả mạo prefix.

Biện pháp bảo mật:

- Xác thực giữa các router:
 → Dùng MD5, SHA để bảo vệ RIP, OSPF, BGP khỏi giả mạo.

- Lọc bảng định tuyến:
 → Dùng ACL, route-map để kiểm soát thông tin định tuyến.

- Kiểm soát peer:
 → Hạn chế kết nối định tuyến từ địa chỉ không tin cậy.

- RPKI:
 → Hạ tầng khóa công khai xác thực tiền tố BGP.

- Giám sát và ghi log:
 → Theo dõi bất thường qua syslog, NetFlow, tích hợp SIEM/IDS.

# 11. Протоколы защищенного туннелирования,

11. Протоколы защищённого туннелирования, виртуальные частные сети (VPN)
 11. Giao thức tạo đường hầm bảo mật, mạng riêng ảo (VPN)

Виртуальная частная сеть (VPN) — это технология, позволяющая создать защищённое соединение поверх открытой сети (например, Интернета). VPN обеспечивает конфиденциальность, целостность и аутентификацию передаваемых данных.

Основные протоколы туннелирования и защиты:

- PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol)
 – Устаревший протокол. Прост в настройке, но ненадёжный (слабое шифрование).
 – Использует GRE + аутентификацию MS-CHAP.

- L2TP/IPsec (Layer 2 Tunneling Protocol)
 – Комбинирует туннелирование (L2TP) и шифрование (IPsec).
 – Надёжный, широко поддерживается. Работает через UDP порт 1701 (L2TP) + IPsec (UDP 500, ESP).

- IPsec (Internet Protocol Security)
 – Работает на сетевом уровне (Layer 3).
 – Поддерживает 2 режима:
 • Transport (только полезные данные)
 • Tunnel (весь IP-пакет инкапсулируется)
 – Использует AH (аутентификация) и ESP (шифрование).

- SSL/TLS VPN
 – Работает через HTTPS (TCP 443).
 – Не требует специального ПО — работает через браузер.
 – Популярен в удалённом доступе (clientless VPN).

- OpenVPN
 – Основан на SSL/TLS, с открытым исходным кодом.
 – Работает через TCP hoặc UDP.
 – Надёжный, гибкий, поддерживает аутентификацию по сертификатам.

- WireGuard
 – Современный протокол, простой и быстрый.
 – Основан на криптографии Curve25519, ChaCha20.
 – Минималистичен и эффективен по сравнению с IPsec и OpenVPN.

Назначение VPN:

- Защита трафика при работе в публичных сетях (Wi-Fi)

- Удалённый доступ к корпоративной сети

- Обход цензуры и геоблокировок

- Создание защищённых соединений между филиалами компании

Mạng riêng ảo (VPN) là công nghệ cho phép tạo kết nối bảo mật qua mạng công cộng (như Internet). VPN giúp bảo vệ bí mật, tính toàn vẹn và xác thực dữ liệu truyền đi.

Các giao thức chính dùng tạo đường hầm và mã hóa:

- PPTP
 – Lỗi thời, dễ cấu hình nhưng bảo mật yếu.
 – Dùng GRE và xác thực MS-CHAP.

- L2TP/IPsec
 – Kết hợp L2TP để tạo đường hầm và IPsec để mã hóa.
 – An toàn, phổ biến, dùng UDP 1701, 500 và ESP.

- IPsec
 – Làm việc ở tầng mạng (Layer 3).
 – Hai chế độ hoạt động:
 • Transport — chỉ mã hóa payload
 • Tunnel — mã hóa toàn bộ gói IP
 – Dùng AH và ESP cho xác thực và mã hóa.

- SSL/TLS VPN
 – Dùng HTTPS (TCP 443), chạy trên trình duyệt.
 – Phù hợp cho truy cập từ xa, không cần phần mềm riêng.

- OpenVPN
 – Dựa trên SSL/TLS, mã nguồn mở, an toàn và linh hoạt.
 – Hỗ trợ xác thực bằng chứng chỉ.

- WireGuard
 – Giao thức hiện đại, hiệu suất cao.
 – Dùng mã hóa mạnh (Curve25519, ChaCha20), cấu hình đơn giản.

Ứng dụng VPN:

- Bảo vệ khi dùng Wi-Fi công cộng

- Truy cập từ xa vào mạng công ty

- Vượt kiểm duyệt, hạn chế vùng

- Kết nối an toàn giữa các chi nhánh doanh nghiệp

# 12. Технология IPsec

12. Технология IPsec
 12. Công nghệ IPsec

IPsec (Internet Protocol Security) — это набор протоколов, обеспечивающих шифрование, аутентификацию и целостность данных на сетевом уровне (уровень 3 OSI). IPsec позволяет безопасно передавать данные через недоверенные сети, например Интернет.

Основные функции IPsec:

- Шифрование данных – защита от перехвата (конфиденциальность).

- Аутентификация сторон – проверка подлинности источника данных.

- Целостность данных – предотвращение подмены и искажения пакетов.

- Антиреплей-защита – защита от повторной отправки пакетов злоумышленником.

Режимы работы IPsec:

- Transport mode (режим транспорта):
 – Шифруется только полезная нагрузка (payload), заголовок IP остаётся без изменений.
 – Используется в "end-to-end" соединениях (между двумя хостами).

- Tunnel mode (режим туннеля):
 – Шифруется весь IP-пакет, затем инкапсулируется в новый IP-пакет.
 – Применяется для соединений между шлюзами (site-to-site VPN).

Протоколы IPsec:

- AH (Authentication Header):
 – Обеспечивает аутентификацию и контроль целостности, но не шифрует данные.
 – Не скрывает содержимое трафика.

- ESP (Encapsulating Security Payload):
 – Обеспечивает шифрование, аутентификацию и контроль целостности.
 – Наиболее часто используется.

Процесс установки IPsec-соединения:

- IKE (Internet Key Exchange) — протокол для автоматического установления безопасного соединения.
 – IKE Phase 1: устанавливает защищённый канал и аутентификацию сторон
 – IKE Phase 2: договариваются параметры шифрования и создаются SA (Security Associations)

Применение IPsec:

- Site-to-site VPN (между офисами)

- Host-to-host VPN (между двумя компьютерами)

- Доступ удалённого пользователя к корпоративной сети

- Защита данных в государственных и военных сетях

IPsec (Internet Protocol Security) là tập hợp các giao thức dùng để mã hóa, xác thực và bảo vệ tính toàn vẹn của dữ liệu ở tầng mạng (Layer 3). IPsec thường được dùng để bảo mật truyền dữ liệu qua Internet.

Chức năng chính của IPsec:

- Mã hóa dữ liệu – bảo vệ khỏi bị nghe lén.

- Xác thực đầu cuối – xác minh người gửi là hợp lệ.

- Bảo vệ tính toàn vẹn – chống sửa đổi gói tin.

- Chống phát lại – ngăn kẻ tấn công gửi lại gói cũ.

Chế độ hoạt động:

- Transport mode:
 – Chỉ mã hóa phần payload, không mã hóa tiêu đề IP.
 – Dùng trong kết nối giữa hai máy tính (end-to-end).

- Tunnel mode:
 – Mã hóa toàn bộ gói IP và bao lại trong gói IP mới.
 – Dùng trong VPN site-to-site.

Giao thức IPsec:

- AH (Authentication Header):
 – Chỉ xác thực và kiểm tra toàn vẹn, không mã hóa dữ liệu.

- ESP (Encapsulating Security Payload):
 – Mã hóa, xác thực và kiểm tra toàn vẹn.
 – Được sử dụng phổ biến nhất.

Quy trình thiết lập kết nối IPsec:

- IKE (Internet Key Exchange) – thương lượng khóa và tham số bảo mật.
 – Giai đoạn 1: xác thực và tạo kênh bảo mật ban đầu
 – Giai đoạn 2: thiết lập SA và các tham số mã hóa chi tiết

Ứng dụng IPsec:

- VPN site-to-site giữa các chi nhánh

- Kết nối bảo mật giữa hai máy tính (host-to-host)

- Truy cập từ xa đến mạng doanh nghiệp

- Bảo mật mạng trong chính phủ, quân đội

# 13. Атаки Distributed Denial of Service, противо

13. Атаки Distributed Denial of Service (DDoS), противодействие
 13. Tấn công Từ chối Dịch vụ Phân tán (DDoS) và biện pháp đối phó

DDoS (Distributed Denial of Service) — это тип кибератаки, при которой множество скомпрометированных устройств (ботов) одновременно отправляют вредоносный трафик к жертве, с целью перегрузить ресурсы сервера, сети или приложения, делая их недоступными для легальных пользователей.

### Типы DDoS-атак:

- Атаки на уровень сети (L3) и канала (L4):

  - UDP flood, ICMP flood – перегрузка широким потоком пакетов.

  - SYN flood – заполнение таблицы соединений TCP, не завершая рукопожатие.

- Атаки на уровень приложений (L7):

  - HTTP flood – многочисленные HTTP-запросы, имитирующие действия пользователей.

  - Slowloris – удерживание соединений открытыми как можно дольше.

- Атаки с отражением и усилением:

  - DNS amplification, NTP amplification – использование серверов-усилителей для генерации массового трафика на жертву.

### Противодействие DDoS-атакам:

- Фильтрация трафика на границе сети:

  - Использование ACL, firewalls, rate limiting, GeoIP blocking.

- Анти-DDoS-решения:

  - Специализированные аппаратные и облачные решения (Cloudflare, Arbor, Radware).

  - Scrubbing centers – центры очистки трафика от DDoS.

- Сетевые меры:

  - Anycast – распределение нагрузки между несколькими серверами.

  - TTL, SYN cookies – защита от SYN flood.

- Контроль приложений:

  - WAF (Web Application Firewall) – фильтрация HTTP-запросов.

  - Кэширование страниц (CDN) — снижение нагрузки на сервер.

- Мониторинг и реакция:

  - Постоянный мониторинг сети (NetFlow, SNMP).

  - Использование систем IDS/IPS для выявления и блокировки атаки.

DDoS (Distributed Denial of Service) là loại tấn công mà nhiều thiết bị bị kiểm soát (botnet) gửi lưu lượng độc hại đến hệ thống mục tiêu để làm quá tải tài nguyên, khiến dịch vụ trở nên không thể truy cập.

### Các dạng tấn công DDoS:

- Tầng mạng (L3) và tầng giao vận (L4):

  - UDP/ICMP flood – gửi gói ồ ạt để làm nghẽn đường truyền.

  - SYN flood – gửi nhiều yêu cầu kết nối TCP chưa hoàn tất.

- Tầng ứng dụng (L7):

  - HTTP flood – gửi yêu cầu web liên tục.

  - Slowloris – giữ kết nối mở càng lâu càng tốt.

- Phản xạ và khuếch đại:

  - DNS/NTP amplification – lợi dụng máy chủ công cộng để phản xạ lưu lượng lớn về nạn nhân.

### Biện pháp phòng chống DDoS:

- Lọc lưu lượng đầu vào:

  - Dùng ACL, firewall, giới hạn tốc độ, chặn theo vị trí địa lý (GeoIP).

- Giải pháp chống DDoS chuyên dụng:

  - Thiết bị phần cứng hoặc dịch vụ đám mây (Cloudflare, Arbor, Radware).

  - Trung tâm lọc (scrubbing center) — loại bỏ lưu lượng độc hại trước khi đến máy chủ.

- Biện pháp hạ tầng:

  - Anycast – chia tải đến nhiều máy chủ.

  - Dùng TTL hợp lý, SYN cookies để chống SYN flood.

- Bảo vệ ứng dụng:

  - WAF (Tường lửa ứng dụng web) lọc HTTP độc hại.

  - Dùng CDN để giảm tải trực tiếp lên máy chủ chính.

- Giám sát và phản ứng:

  - Theo dõi mạng liên tục (NetFlow, SNMP).

  - Dùng IDS/IPS để phát hiện và ngăn chặn kịp thời.

# 14. Системы обнаружения и предотвращения атак

14. Системы обнаружения и предотвращения атак
 14. Hệ thống phát hiện và ngăn chặn tấn công (IDS/IPS)

IDS (Intrusion Detection System) — система обнаружения вторжений
 IPS (Intrusion Prevention System) — система предотвращения вторжений

Обе технологии применяются для обнаружения подозрительной активности в сети или на хосте. Разница в том, что IDS только уведомляет, а IPS может автоматически блокировать атаки.

### Типы IDS/IPS:

- По расположению:

  - Сетевая (NIDS/NIPS) — анализирует трафик в реальном времени на уровне сети.

  - Хостовая (HIDS/HIPS) — устанавливается на конкретный сервер/устройство и отслеживает действия ОС.

- По методу анализа:

  - Сигнатурный (Signature-based):
 – Сравнение с базой известных атак (как антивирус).
 – Быстро, но не распознаёт новые угрозы.

  - Поведенческий (Anomaly-based):
 – Отслеживает отклонения от нормального поведения.
 – Способен выявлять 0-day атаки, но может давать ложные срабатывания.

### Функции IDS/IPS:

- Выявление атак (DDoS, сканирование портов, SQL-инъекции, брутфорс и др.)

- Уведомление администратора (в IDS)

- Автоматическая блокировка (в IPS)

- Ведение логов и журналов безопасности

- Интеграция с SIEM для централизованного анализа инцидентов

### Популярные решения:

- Snort – NIDS с открытым исходным кодом

- Suricata – высокопроизводительная IDS/IPS, поддерживает multi-threading

- OSSEC – HIDS с возможностью корреляции событий

- Zeek (ранее Bro) – гибкий анализ сетевого трафика

- Cisco Firepower, Palo Alto, Fortinet – коммерческие NGFW с функциями IPS

IDS (Hệ thống phát hiện xâm nhập) – giám sát và phát hiện hành vi tấn công
 IPS (Hệ thống ngăn chặn xâm nhập) – phát hiện và chặn luôn các cuộc tấn công

Sự khác biệt chính: IDS chỉ cảnh báo, còn IPS có thể can thiệp và ngăn chặn.

### Phân loại IDS/IPS:

- Theo vị trí triển khai:

  - Mạng (NIDS/NIPS): giám sát gói tin mạng.

  - Máy chủ (HIDS/HIPS): theo dõi hoạt động nội bộ của máy.

- Theo phương pháp phát hiện:

  - Dựa trên mẫu (Signature-based):
 – So với mẫu tấn công đã biết.
 – Nhanh, nhưng không phát hiện được tấn công mới.

  - Dựa trên hành vi (Anomaly-based):
 – Phát hiện hành vi bất thường.
 – Tìm được tấn công 0-day, nhưng có thể báo sai.

### Chức năng chính:

- Phát hiện các tấn công như DDoS, SQL injection, brute-force, v.v.

- Gửi cảnh báo (IDS)

- Tự động ngăn chặn (IPS)

- Ghi log, hỗ trợ pháp lý và phân tích

- Tích hợp với hệ thống SIEM để phân tích tổng thể

### Một số công cụ phổ biến:

- Snort – NIDS mã nguồn mở phổ biến

- Suricata – mạnh hơn Snort, hỗ trợ đa luồng

- OSSEC – HIDS kết hợp log và chính sách

- Zeek (Bro) – phân tích sâu gói tin

- Cisco, Fortinet, Palo Alto – thiết bị bảo mật thương mại tích hợp IPS

# 15. Протокол SSL/TLS

15. Протокол SSL/TLS
 15. Giao thức SSL/TLS

SSL (Secure Sockets Layer) и его преемник TLS (Transport Layer Security) — это криптографические протоколы, обеспечивающие защищённую передачу данных по сети, включая конфиденциальность, целостность и аутентификацию.

### Основные цели SSL/TLS:

- Конфиденциальность — данные шифруются и не читаемы для третьих лиц.

- Аутентификация — проверка подлинности сервера (и при необходимости клиента).

- Целостность данных — защита от подделки и искажений при передаче.

### Этапы установки защищённого соединения TLS:

- Client Hello
 – Клиент отправляет список поддерживаемых алгоритмов и случайное число.

- Server Hello
 – Сервер выбирает алгоритмы и отправляет свой сертификат (X.509).

- Проверка сертификата
 – Клиент проверяет подлинность через центр сертификации (CA).

- Генерация общего секрета (Pre-Master Secret)
 – Клиент и сервер договариваются о ключах сессии (через RSA, DH, ECDHE...).

- Установка защищённого канала
 – Оба применяют симметричное шифрование (AES, ChaCha20...) для передачи данных.

### Протоколы и алгоритмы в составе TLS:

- Алгоритмы шифрования: AES, ChaCha20

- Обмен ключами: RSA, Diffie-Hellman, ECDHE

- Хэш-функции: SHA-256, SHA-384

- Аутентификация: X.509-сертификаты

### Версии:

- SSL 2.0 / 3.0 – устарели, небезопасны

- TLS 1.0 / 1.1 – не рекомендуется к использованию

- TLS 1.2 – стабильная и широко используемая версия

- TLS 1.3 – современный, быстрый, более безопасный (упрощён handshaking)

SSL/TLS là các giao thức mã hóa nhằm bảo vệ dữ liệu khi truyền qua mạng, đảm bảo:

- Bí mật — dữ liệu được mã hóa, không ai khác đọc được.

- Xác thực — xác minh máy chủ (và đôi khi là máy khách).

- Toàn vẹn — chống thay đổi, giả mạo gói tin.

### Quy trình bắt tay TLS (TLS Handshake):

- Client Hello – trình duyệt gửi thông tin thuật toán hỗ trợ + số ngẫu nhiên.

- Server Hello – máy chủ chọn thuật toán và gửi chứng chỉ số.

- Xác thực chứng chỉ – trình duyệt kiểm tra với CA.

- Trao đổi khóa phiên – thông qua RSA, ECDHE, v.v.

- Bắt đầu mã hóa – sau khi có khóa phiên, dữ liệu được mã hóa đối xứng.

### Một số thuật toán được sử dụng:

- Mã hóa: AES, ChaCha20

- Trao đổi khóa: RSA, Diffie-Hellman, ECDHE

- Hàm băm: SHA-256, SHA-384

- Xác thực: chứng chỉ X.509

TLS 1.3 là phiên bản mới nhất, nhanh hơn và bảo mật hơn các phiên bản trước.
 SSL 2.0 / 3.0 và TLS 1.0 / 1.1 đã lỗi thời và không còn được khuyến nghị.

# 16. Межсетевые экраны

16. Межсетевые экраны (Firewall)
 16. Tường lửa (Firewall)

Межсетевой экран (Firewall) — это устройство или программный модуль, контролирующий входящий и исходящий сетевой трафик на основе заданных правил. Цель — защита локальной сети или хоста от несанкционированного доступа и атак.

### Основные функции:

- Фильтрация трафика — разрешение или блокировка пакетов по IP, порту, протоколу

- Разделение сетей — изоляция сегментов (например, LAN ↔ Internet)

- Защита от атак — блокировка сканирования портов, DoS, вторжений

- Логирование и аудит — ведение журналов событий и действий

- NAT и PAT — преобразование адресов и портов

- Поддержка VPN — туннелирование защищённых соединений

### Типы межсетевых экранов:

- Сетевые (Network Firewall):
 – Аппаратные или виртуальные, фильтруют трафик между подсетями (на границе сети).

- Межсетевые экраны на уровне приложений (Application-layer firewall):
 – Анализируют содержимое приложений (HTTP, FTP, SMTP).
 – Часто реализуются как WAF (Web Application Firewall).

- Пакетные фильтры (Packet filtering):
 – Работают по IP, портам и протоколам. Быстрые, но менее гибкие.

- Stateful Firewall (с отслеживанием состояния):
 – Учитывают состояние соединения (например, ESTABLISHED).
 – Более безопасны и интеллектуальны.

- NGFW (Next Generation Firewall):
 – Включают IDS/IPS, фильтрацию по контенту, антивирус, контроль приложений.

### Примеры:

- Аппаратные: Cisco ASA, FortiGate, Palo Alto

- Программные: iptables, pfSense, Windows Firewall

- Облачные: AWS Security Groups, Azure NSG, Cloudflare

Tường lửa (Firewall) là thiết bị hoặc phần mềm dùng để kiểm soát lưu lượng mạng, ngăn chặn truy cập trái phép và bảo vệ hệ thống khỏi tấn công mạng.

### Chức năng chính:

- Lọc gói tin — chặn hoặc cho phép theo IP, cổng, giao thức

- Phân tách mạng — bảo vệ giữa nội bộ và Internet

- Ngăn chặn tấn công — như DoS, port scanning

- Ghi log và giám sát — lưu nhật ký để phân tích sự cố

- Hỗ trợ NAT, PAT — chuyển đổi IP/port

- Hỗ trợ VPN — cho phép kết nối bảo mật

### Các loại tường lửa:

- Tường lửa mạng: phần cứng hoặc máy ảo, bảo vệ ở cấp mạng

- Tường lửa ứng dụng: kiểm tra nội dung gói (ví dụ WAF)

- Lọc gói cơ bản: theo tiêu chí IP, cổng

- Tường lửa trạng thái (Stateful): theo dõi trạng thái kết nối

- Tường lửa thế hệ mới (NGFW): tích hợp IDS/IPS, chặn ứng dụng, lọc web

### Ví dụ tiêu biểu:

- Thiết bị: Cisco ASA, FortiGate, Palo Alto

- Phần mềm: iptables (Linux), pfSense, Windows Firewall

- Đám mây: AWS Security Group, Azure NSG, Cloudflare Zero Trust

# 17. DNS leak, противодействие, DNS over HTTPS, DN

17. DNS leak, противодействие, DNS over HTTPS, DNS over TLS
 17. Rò rỉ DNS (DNS leak), biện pháp đối phó, DNS over HTTPS, DNS over TLS

### Что такое DNS leak (утечка DNS)?

DNS leak — это ситуация, при которой DNS-запросы (имена сайтов) отправляются в открытом виде к публичным DNS-серверам, минуя защищённый VPN-туннель.
 В результате:
 – третьи лица (провайдер, злоумышленник) могут видеть, какие сайты вы посещаете,
 – теряется анонимность, даже если используется VPN.

### Причины DNS leak:

- Неправильная настройка VPN

- Системный DNS-сервер не перенаправляется через туннель

- Операционная система переопределяет настройки VPN

- Использование «умных» маршрутизаторов или провайдерских DNS

### Методы защиты от DNS leak:

- Использовать VPN с защитой от DNS leak (DNS leak protection)

- Принудительно задать DNS-серверы (например, 1.1.1.1, 9.9.9.9, 8.8.8.8)

- Блокировать все внешние DNS-запросы фаерволом

- Тестировать соединение на сайтах типа dnsleaktest.com

- Использовать DoH или DoT (см. ниже)

### DNS over HTTPS (DoH):

- Шифрует DNS-запросы с помощью HTTPS (порт 443)

- Защищает от перехвата и подмены запросов

- Труднее заблокировать, так как трафик неотличим от обычного HTTPS

- Поддерживается в браузерах: Chrome, Firefox, Edge

🔐 Пример провайдеров DoH: Cloudflare (https://cloudflare-dns.com/dns-query), Google, NextDNS

### DNS over TLS (DoT):

- Шифрует DNS-запросы по протоколу TLS (порт 853)

- Используется на уровне ОС или маршрутизатора

- Чётко отделим от HTTPS, но легче блокируется фаерволом

🔐 Поддерживается в Android, Linux (systemd-resolved), OpenWRT

### Сравнение DoH и DoT:

| Параметр | DoH | DoT |
| --- | --- | --- |
| Порт | 443 (HTTPS) | 853 |
| Обнаружение | Трудно отличить | Легко распознаётся |
| Гибкость | Работает в браузерах | Требует поддержку ОС/роутера |
| Безопасность | Высокая | Высокая |

### DNS leak là gì?

DNS leak là hiện tượng các truy vấn DNS bị gửi ra ngoài VPN, thường tới máy chủ DNS mặc định của hệ thống hoặc nhà mạng.
 Hệ quả:
 – Lộ thông tin trang web bạn truy cập
 – Mất ẩn danh, dù đang dùng VPN

### Nguyên nhân gây DNS leak:

- VPN không định tuyến DNS qua đường hầm

- Hệ điều hành ghi đè DNS

- Cấu hình sai DNS trong hệ thống

- Dùng modem/router của nhà mạng

### Biện pháp phòng tránh:

- Dùng VPN có tính năng chặn DNS leak

- Cài DNS thủ công (như Cloudflare, Google DNS)

- Dùng firewall chặn mọi truy vấn DNS ra ngoài VPN

- Kiểm tra rò rỉ tại dnsleaktest.com

- Dùng DNS-over-HTTPS hoặc DNS-over-TLS

### DNS over HTTPS (DoH):

– Mã hóa truy vấn DNS qua giao thức HTTPS (port 443)
 – Khó bị chặn, khó phân biệt với lưu lượng web
 – Hỗ trợ trong trình duyệt: Chrome, Firefox…

### DNS over TLS (DoT):

– Mã hóa DNS qua giao thức TLS (port 853)
 – Cần cấu hình ở cấp hệ điều hành hoặc router
 – Dễ bị firewall phát hiện và chặn hơn DoH

### So sánh DoH và DoT:

| Tiêu chí | DoH | DoT |
| --- | --- | --- |
| Cổng | 443 (HTTPS) | 853 (TLS) |
| Khả năng ẩn mình | Khó bị phát hiện | Dễ bị phát hiện hơn |
| Mức triển khai | Trình duyệt | Hệ điều hành / router |
| Bảo mật | Cao | Cao |

# 18. Технология DNSSEC: назначение, принципы работ

18. Технология DNSSEC: назначение, принципы работы
 18. Công nghệ DNSSEC: mục đích, nguyên lý hoạt động

### Назначение DNSSEC:

DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) — это расширение протокола DNS, предназначенное для защиты от подделки DNS-ответов и обеспечения целостности данных, получаемых из системы доменных имен.

DNS по умолчанию не защищён: его можно перехватить и подменить (атаки типа DNS spoofing, cache poisoning).
 DNSSEC позволяет гарантировать, что ответ на DNS-запрос действительно получен от авторитетного источника и не был изменён.

### Принципы работы DNSSEC:

- Цифровая подпись DNS-записей
 – Каждая зона DNS содержит криптографически подписанные записи.
 – Используется пара ключей:

  - KSK (Key Signing Key) – подписывает ключи зоны

  - ZSK (Zone Signing Key) – подписывает записи зоны

- Проверка цепочки доверия
 – Начинается от корневой зоны (.), которая подписана KSK.
 – Каждая последующая зона (например, .org, затем example.org) содержит ссылку на подпись родительской зоны.
 – Таким образом, строится цепочка доверия до конкретного домена.

- DNSSEC-записи:

  - RRSIG – содержит цифровую подпись для набора записей

  - DNSKEY – содержит открытый ключ зоны

  - DS (Delegation Signer) – связывает подпись родительской зоны с дочерней

  - NSEC/NSEC3 – доказывает отсутствие несуществующих записей (anti-spoofing)

### Преимущества DNSSEC:

- Защита от подмены DNS-записей (cache poisoning)

- Подтверждение подлинности источника DNS-ответа

- Обеспечение целостности данных

### Ограничения DNSSEC:

- Не шифрует трафик DNS (для этого нужны DoH/DoT)

- Требует сложной настройки и поддержки со стороны всех звеньев DNS

- Увеличивает размер DNS-ответов → может потребовать поддержку EDNS

### Mục đích của DNSSEC:

DNSSEC là phần mở rộng bảo mật của giao thức DNS, nhằm ngăn chặn việc giả mạo và thay đổi dữ liệu DNS, đảm bảo tính toàn vẹn và xác thực của bản ghi tên miền.

Hệ thống DNS thông thường không có cơ chế xác minh → dễ bị tấn công kiểu DNS spoofing hoặc cache poisoning.
 DNSSEC dùng chữ ký số để xác minh rằng dữ liệu DNS là đúng và đến từ nguồn hợp pháp.

### Nguyên lý hoạt động:

- Ghi DNS được ký bằng chữ ký số
 – Mỗi bản ghi trong DNS được ký bởi khóa riêng của vùng đó.
 – Có hai loại khóa:

  - KSK (Khóa ký khóa) – ký khóa công khai của vùng

  - ZSK (Khóa ký vùng) – ký chính các bản ghi DNS

- Xây dựng chuỗi tin cậy (chain of trust)
 – Từ vùng gốc (.) tới TLD (.org, .vn) và tới domain con (example.org)
 – Mỗi lớp đều được xác minh bằng chữ ký từ lớp trên

- Các bản ghi DNSSEC đặc biệt:

  - RRSIG – chứa chữ ký số của bản ghi

  - DNSKEY – chứa khóa công khai

  - DS – kết nối chữ ký giữa vùng cha và con

  - NSEC/NSEC3 – xác minh bản ghi không tồn tại (chống giả mạo)

### Lợi ích của DNSSEC:

- Ngăn chặn giả mạo dữ liệu DNS

- Xác minh nguồn gốc đáng tin cậy

- Đảm bảo dữ liệu không bị thay đổi

### Hạn chế của DNSSEC:

- Không mã hóa truy vấn DNS

- Cấu hình phức tạp, yêu cầu đồng bộ nhiều hệ thống

- Làm tăng kích thước gói DNS → cần hỗ trợ EDNS (Extended DNS)