Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Основы теории надежности»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

«Вычисление показателей надежности для невосстанавливаемых объектов»

Выполнили:

Чу Ван Доан, студент группы N3347

_______________________

(подпись)

Проверил:

Мухамеджанов Санжар

_______________________

(отметка о выполнении)

_______________________

(подпись)

Содержание

1. Ход работы	3

1.1. Определение показателей надежности партии электронных блоков	3

1.2. Определение показателей надежности микропроцессора	5

1.3. Определение среднего времени наработки до отказа	6

1.4. Определение вероятности безотказной работы и интенсивности отказов	7

1.5. Определение показателей надежности реле	8

Заключение	11

Введение

Цель работы – изучение показателей надежности, вычисляемых на основе статистических данных об отказах, и освоение методов определения параметров надежности для невосстанавливаемых объектов.

## Ход работы

Вариант - 1

### Определение показателей надежности партии электронных блоков

Исходные данные:

- Количество испытанных блоков: N = 1000

- Количество отказавших блоков за время t: n(t) = 200

- Время испытаний: t = 5000 часов

Требуемые показатели:

- Вероятность безотказной работы: p*(t)

p*(t) = 1 - q*(t) = 1 - n(t)N

p*(5000) = 1-2001000=0.8

- Вероятность отказа: q*(t)

q*(t)=n(t)N=2001000=0.2

- Плотность распределения времени наработки: f*(t)

f*(t)=n(t)N.t

f*(5000)=2001000*5000=0.00004

- Интенсивность отказов: λ*(t)

λ*(t)=f*(t)p*(t)

λ*(5000)=0.000040.8=0.00005

- Средняя наработка до отказа: T*0

T*0=t-lnp*(t)

T*0=5000-ln0.8≈22407.1 часов

hoặc t =1/lamda

- результаты

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| p*(5000) | 0.8 |
| q*(5000) | 0.2 |
| f*(5000) | 0.00004 |
| λ*(5000) | 0.00005 |
| T*0 | 22407.1 часов |

На основании проведенных расчетов можно сделать следующие выводы:

- Вероятность безотказной работы после 5000 часов составляет 0.8, то есть 80% электронных блоков продолжают функционировать нормально, в то время как 20% вышли из строя. Это свидетельствует о достаточно высокой надежности системы в данный период времени.

- Интенсивность отказов λ∗(t) = 0.00005, что означает, что в среднем за один час выходит из строя 0.005% элементов. Это очень низкое значение, указывающее на малую вероятность возникновения отказов с течением времени.

- Плотность вероятности отказов f∗(t) = 0.00004 показывает, что вероятность отказа элемента точно в момент времени 5000 часов крайне мала, что отражает стабильность системы.

- Средняя наработка до отказа T*0= 22407.1 часов, то есть в среднем один элемент может работать более 22 000 часов до выхода из строя. Это важный показатель, позволяющий оценить срок службы устройства.

Общий вывод:

Система обладает высокой надежностью, низкой вероятностью отказов и длительным средним временем наработки до отказа. Это доказывает, что электронные блоки могут стабильно функционировать в течение длительного времени до необходимости проведения технического обслуживания или замены.

Рассчитанные показатели могут помочь инженерам по обслуживанию составить оптимальный график периодических проверок для обеспечения бесперебойной работы системы.

### Определение показателей надежности микропроцессора

Исходные данные:

- Количество испытанных микропроцессоров: N = 1000

- Количество отказов за время t1:n(t)=200

- Начальное время испытаний: t1=7000 часов

- Количество отказов в интервале: [t1, t1+Δt]:n(t1, t1+Δt)=100

- Дополнительный временной интервал: Δt=3000 часов

Требуемые показатели:

- Вероятность безотказной работы в момент времени t1:p*(t1)

p*(t1)=1-q*(t1)=1-n(t)N

p*(7000)=1-2001000=0.8

- Вероятность отказа в момент времени t1:q*(t1)

q*(t1)=n(t)N=2001000=0.2

- Вероятность безотказной работы в момент времени  t1+Δt: p*(t1+Δt)

В момент времени t1+Δt количество отказов увеличилось 	на n(t1, t1+Δt), поэтому общее количество вышедших из строя элементов составляет:

n( t1+Δt)=n(t1)+n(t1, t1+Δt)=200+100=300

p*(t1+Δt)=1-n( t1+Δt)N=1-3001000=0.7

- Вероятность отказа в момент времени  t1+Δt: q*(t1+Δt)

q*(t1+Δt)=n( t1+Δt)N=3001000=0.3

- Плотность распределения времени наработки в интервале  [t1, t1+Δt]:f*(t1, t1+Δt)

f*(t1, t1+Δt)=n(t1, t1+Δt)N*Δt

f*(7000, 10000)=1001000*3000=0.0000333

- Интенсивность отказов в интервале [t1, t1+Δt]:λ*(t1, t1+Δt)

λ*(t1, t1+Δt)=f*(t1, t1+Δt)p*(t1)

λ*(7000, 10000)=0.00003330.8=0.00004167

- результаты

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| p*(7000) | 0.8 |
| q*(7000) | 0.2 |
| p*(10000) | 0.7 |
| q*(10000) | 0.3 |
| f*(7000,10000) | 0.0000333 |
| λ*(7000, 10000) | 0.00004167 |

Выводы

- Вероятность безотказной работы снижается с 0.8 до 0.7 в интервале от 7000 до 10000 часов, что свидетельствует о постепенном ухудшении надежности системы.

- Доля отказов увеличивается с 0.2 до 0.3, то есть в течение 3000 часов число отказавших элементов выросло на 10%.

- Интенсивность отказов λ∗(t)=0.00004167 означает, что в среднем в течение одного часа выходит из строя 0.004% элементов.

- Плотность распределения отказов f∗(t)=0.0000333 отражает вероятность отказа элемента в определенный момент времени в заданном интервале испытаний.

В целом, система демонстрирует достаточно высокую надежность, но с течением времени вероятность отказов увеличивается.

### Определение среднего времени наработки до отказа

Исходные данные:

- Минимальная вероятность безотказной работы: p(t)min=0.9

- Требуемое время работы: t=10000 часов

Цель:

Определить среднее время наработки до отказа T0​, чтобы вероятность безотказной работы в течение t оставалась не менее p(t)min.

- Предположим, что время работы до отказа подчиняется экспоненциальному распределению:

p(t)=e-tT0

- По условию задачи:

p(10000)=0.9

⇒e-10000T0=0.9

⇔-10000T0=ln(0.9)

⇔T0=10000-ln(0.9)=94912.21581 часов

Выводы

- Чтобы вероятность безотказной работы в течение 10 000 часов оставалась не менее 90%, среднее время наработки до отказа системы должно быть не менее 94912.21581 часов.

- Это указывает на необходимость высокой надежности системы для обеспечения ее долговременной работы.

- Для повышения надежности можно применять методы периодического технического обслуживания, использование компонентов высокого качества или внедрение резервных систем.

### Определение вероятности безотказной работы и интенсивности отказов

Исходные данные:

- Среднее время наработки до отказа: T0=10000 часов

- Время контроля: t=8000 часов

- Момент времени для расчета интенсивности отказов: t1=3000 часов

- Вероятность безотказной работы p(t) при t=8000 часов

Предположим, что время работы до отказа подчиняется экспоненциальному распределению. Тогда вероятность безотказной работы определяется по формуле:

p*(t)=e-tT0

⇔p*(8000)=e-800010000≈0.45

- Интенсивность отказов λ*(t) при t1=3000 часов

Формула для интенсивности отказов:

λ*(t)=1T0

⇔λ*(3000)=110000=0.0001

- результаты

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| p*(8000) | 0.45 |
| λ*(3000) | 0.0001 |

Выводы

- Вероятность безотказной работы после 8000 часов составляет примерно 45%, что означает, что к этому моменту около 55% элементов вышли из строя. Это свидетельствует о снижении надежности с течением времени.

- Интенсивность отказов остается постоянной и составляет 0.0001, то есть в среднем 0.01% элементов выходит из строя за каждый час работы. Это соответствует экспоненциальному распределению, при котором интенсивность отказов не изменяется со временем.

- Для продления срока службы системы можно рассмотреть такие меры, как улучшение качества компонентов, оптимизация условий эксплуатации или использование резервирования.

### Определение показателей надежности реле

Исходные данные:

- Количество испытанных реле: N=500

- Количество отказов за время t1:n(t1)=100

- Начальное время контроля: t1=8000  часов

- Количество отказов в интервале: Δt:n(Δt)=40

- Дополнительный временной интервал: Δt=50 часов

- Момент времени t2=8020 часов

- Вероятность безотказной работы в момент времени t1:p*(t1)

p*(t1)=1-q*(t1)=1-n(t)N

⇔p*(8000)=1-100500=0.8

- Вероятность безотказной работы в момент времени t1+Δt:p*(t1+Δt)

В момент времени t1+Δt=8000+50=8050, общее количество отказов:

n(t1+Δt)=n(t1)+n(Δt)=100+40=140

⇔p*(t1+Δt)=1-n(t1+Δt)N=1-140500=0.72

- Вероятность безотказной работы в момент времени: t2:p*(t2)

ак как на момент времени t2=8020 количество отказов остается 140, вероятность остается неизменной:

p*(t2)=p*(t1+Δt)=0.72

- Плотность распределения отказов в момент времени t2:f*(t2)

f*(t2)=n(Δt)N*Δt

⇔f*(8020)=40500*50=0.0016

- Интенсивность отказов в момент времени t2:λ*(t2)

λ*(t2)=f*(t2)p*(t2)

⇔λ*(8020)=0.00160.72=0.00222

- результаты

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| p*(8000) | 0.8 |
| p*(8050) | 0.72 |
| p*(8020) | 0.72 |
| f*(8020) | 0.0016 |
| λ*(8020) | 0.00222 |

Выводы

- Вероятность безотказной работы снижается с 0.8 до 0.72 всего за 50 часов, что свидетельствует об увеличении числа отказов системы с течением времени.

- Интенсивность отказов λ∗(8020)=0.00222 отражает вероятность выхода из строя реле за единицу времени.

- Плотность распределения отказов f∗(8020)=0.0016 показывает вероятность отказа системы в конкретный момент времени.

## Заключение

В данной лабораторной работе были рассмотрены методы расчёта показателей надёжности невосстанавливаемых объектов. Мы изучили ключевые параметры, включая:

- Вероятность безотказной работы p∗(t) — вероятность того, что объект не выйдет из строя в заданный момент времени.

- Вероятность отказа q∗(t)— доля объектов, потерявших работоспособность к моменту времени tt.

- Интенсивность отказов λ∗(t) — характеризует скорость выхода объектов из строя.

- Функция плотности отказов f∗(t)— отражает вероятность отказа в конкретный момент времени.

- Средняя наработка до отказа T0— среднее время, которое объект может функционировать до первого отказа.

Рассчитанные показатели позволили оценить надёжность объектов в различных условиях эксплуатации. Полученные результаты демонстрируют закономерности деградации систем и необходимость прогнозирования отказов для своевременного технического обслуживания.

Лабораторная работа показала, что математические методы анализа надёжности являются важным инструментом при проектировании и эксплуатации технических систем.