Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Основы теории надежности»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

«Анализ дерева неисправностей (FTA)»

Выполнили:

Чу Ван Доан, студент группы N3347

_______________________

(подпись)

Проверил:

Мухамеджанов Санжар

_______________________

(отметка о выполнении)

_______________________

(подпись)

# Содержание

Содержание	2

Введение	3

Задание	4

Ход работы	5

1. Построение дерева неисправностей	5

2. Детальный анализ дерева отказов системы водоснабжения	5

A. Ошибки на стороне источника водоснабжения	6

B. Ошибки в системе распределения воды	6

C. Ошибки в системе управления и мониторинга	7

3. Итоги и решения	7

4. Способы устранения	8

Заключение	9

# Введение

Цель работы – изучить метод анализа дерева неисправностей (FTA), ознакомиться с принципами построения дерева неисправностей и выявления причин возникновения опасных событий. В ходе работы необходимо определить конечное событие, установить возможные причины его возникновения и проанализировать их влияние на безопасность системы.

# Задание

Для выполнения этой лабораторной работы можно ознакомиться и пользоваться ГОСТ 51901-5, прим. страница 13 (Анализ дерева неисправностей). В дереве неисправностей конечным событием будет являться опасность.

# Ход работы

## Построение дерева неисправностей

Рисунок 1 – Построение дерева неисправностей

## Детальный анализ дерева отказов системы водоснабжения

Это дерево отказов помогает определить причины отсутствия воды в здании, что способствует техническому обслуживанию, ремонту и предотвращению аварий.

- Основная проблема: Отсутствие воды в здании

Это серьезная неисправность, влияющая на бытовую, офисную и производственную деятельность в здании.

- Основные причины отсутствия воды

Система водоснабжения может потерять подачу воды по трем основным группам причин:

- (A) Ошибка на стороне источника водоснабжения.

- (B) Ошибка в системе распределения воды.

- (C) Ошибка в системе управления и мониторинга.

### A. Ошибки на стороне источника водоснабжения

Эти неисправности происходят вне здания, обычно связаны с городской системой водоснабжения.

- Отсутствие воды с водозаборной станции

  - Авария на магистральном трубопроводе → Утечка или разрыв трубы приводит к прекращению подачи воды в здание.

  - Остановка работы водозаборной станции → Технические сбои или плановое обслуживание могут прервать подачу воды.

- Слабое давление воды в сети

  - Закрыт или засорен главный водяной клапан → Если клапан застрял или закрыт, вода не поступает в здание.

  - Недостаточное давление в городской сети → Если давление воды ниже требуемого уровня, она не может подниматься на верхние этажи.

→  Последствия: Если нет резервного бака, здание может остаться без воды.

### B. Ошибки в системе распределения воды

Эти неисправности происходят внутри здания и непосредственно влияют на подачу воды жильцам.

- Неисправность резервуара

  - Резервуар пуст из-за неработающего насоса → Если насос не подает воду в бак, распределение воды по этажам невозможно.

  - Протечка резервуара → Вода уходит через повреждения, что приводит к его быстрому опустошению.

- Поломка водяного насоса

  - Неисправность двигателя насоса → Насос не работает из-за поломки двигателя.

  - Отключение питания насоса → Если произошел сбой в электросети, насос не сможет работать, даже если в системе есть вода.

  - Засорение всасывающей трубы → Грязь или осадок могут заблокировать трубу, снижая эффективность работы насоса.

- Проблемы с трубопроводной системой в здании

  - Протечка трубопровода → Утечки приводят к потере воды и снижению давления.

  - Засорение трубопровода → Осадок и ржавчина могут блокировать трубы, препятствуя потоку воды.

  - Поломка запорного клапана → Если клапан не открывается/закрывается корректно, вода не распределяется равномерно.

→  Последствия: На нижних этажах вода может еще поступать за счет естественного давления, но верхние этажи останутся без воды.

### C. Ошибки в системе управления и мониторинга

Эта система контролирует и обеспечивает работу насосов, резервуаров и других водоснабжающих устройств.

- Неисправность датчика уровня воды в резервуаре → Если датчик не работает, насос может не включаться при необходимости или работать непрерывно, вызывая переполнение бака.

- Поломка панели управления насосами → Аппаратные или программные ошибки могут препятствовать запуску насоса или приводить к некорректной работе.

- Сбой в системе мониторинга → Если система наблюдения не функционирует, технический персонал не сможет вовремя обнаружить проблему, что задержит устранение неисправности.

→  Последствия: Система может работать некорректно, что приведет к отсутствию воды даже при наличии водоснабжения.

## Итоги и решения

Краткое резюме причин неисправности

| Группа ошибок | Конкретные причины | Последствия |
| --- | --- | --- |
| Ошибка источника воды | Отсутствие воды с насосной станции, низкое давление | Полное отсутствие воды в здании |
| Ошибка внутреннего распределения | Неисправность резервуара, насоса, трубопроводов | Отсутствие воды в отдельных зонах, слабый напор воды |
| Ошибка системы управления | Поломка датчиков, панели управления | Отсутствие воды при наличии водоснабжения |

## Способы устранения

- Резервирование источника воды

  - Установка более вместительного резервуара, чтобы обеспечить запас воды на несколько часов при перебоях в городской сети.

  - Разработка системы сбора дождевой воды или альтернативного источника.

- Техническое обслуживание системы распределения

  - Регулярная проверка и очистка трубопроводов, клапанов и резервуара.

  - Установка датчиков утечки воды для раннего выявления повреждений.

  - Подготовка резервного насоса на случай поломки основного.

- Совершенствование системы управления

  - Периодическая проверка датчиков уровня воды, чтобы исключить ошибки в их работе.

  - Обновление программного обеспечения мониторинга для своевременного обнаружения неисправностей.

  - Установка ИБП или генератора, чтобы насосы могли работать при отключении электричества.

# Заключение

Данное дерево отказов помогает четко определить возможные причины отсутствия воды в здании, что способствует регулярному техническому обслуживанию, улучшению системы водоснабжения и быстрому устранению неисправностей.