# Лабораторная работа №4

Лабораторная работа №4. Перечень угроз и опасностей

Перечень угроз и опасностей должен описывать характеристику каждой опасности системы (подсистемы), причины, которые могут вызвать опасность, опасные события и последствия их возникновения, а также методы и мероприятия, контролирующие правильность выполнения ответственных функций и переводящие систему в безопасное состояние.

Дополнительно для каждого опасного события можно описать метод нормирования (GAMAB, ALARP, MEM). который будет применяться на следующем этапе жизненного цикла функциональной безопасности – анализ (оценка) рисков.

Анализируя деревья опасностей (FTA), которые проектировались в лабораторной работе №2, должны выделить опасности системы.

При не обнаружении опасностей наступает опасное событие, которое считается отказом защитных мер системы.

Необходимо учитывать связь с внешними системами (соседними подсистемами).

Программные ошибки также влияют на работу функций. Для проверки правильной работы программных компонентов необходимо использовать контролирующие функции, которые переводят систему в безопасное состояние в случае наступления отказа. Здесь необходимо определить, что будет являться для рассматриваемой системы безопасным состоянием.

Bài thực hành số 4. Danh sách các mối đe dọa và nguy hiểm

Danh sách các mối đe dọa và nguy hiểm phải mô tả đặc điểm của từng mối nguy trong hệ thống (hoặc phân hệ), các nguyên nhân có thể gây ra mối nguy hiểm, các sự kiện nguy hiểm và hậu quả của chúng, cũng như các phương pháp và biện pháp kiểm soát để đảm bảo các chức năng quan trọng được thực hiện đúng cách và đưa hệ thống về trạng thái an toàn.

Ngoài ra, đối với mỗi sự kiện nguy hiểm, có thể mô tả phương pháp tiêu chuẩn hóa (GAMAB, ALARP, MEM), sẽ được áp dụng ở giai đoạn tiếp theo trong vòng đời an toàn chức năng – phân tích (đánh giá) rủi ro.

Phân tích cây nguy hiểm (FTA), được thiết kế trong bài thực hành số 2, cần xác định các mối nguy của hệ thống.

Nếu không phát hiện ra mối nguy hiểm, một sự kiện nguy hiểm sẽ xảy ra, được coi là sự thất bại của các biện pháp bảo vệ hệ thống.

Cần tính đến sự kết nối với các hệ thống bên ngoài (các phân hệ lân cận).

Lỗi phần mềm cũng ảnh hưởng đến hoạt động của các chức năng. Để kiểm tra tính đúng đắn của các thành phần phần mềm, cần sử dụng các chức năng kiểm soát giúp đưa hệ thống về trạng thái an toàn trong trường hợp xảy ra lỗi. Ở đây, cần xác định trạng thái nào được coi là an toàn đối với hệ thống đang xem xét.

Таблица 1 - Пример перечня угроз и опасностей

Опасность: Падение груза

| Угроза | Последствия | Причины возникновения | Контроль исполнения | Действия при возникновении отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Опрокидывание погрузчика и/или падение груза из-за превышения допустимого веса | 1. Материальный ущерб; 2. Травмирование человека. | 1. Превышение максимально допустимого веса груза; 2. Отсутствие или недостаточный контроль за весом груза перед погрузкой. | 1. Самодиагностика компонентов системы; 2. Контроль наличия связи с внешними системами; 3. Диагностика работы программного обеспечения; 4. Вывод информации о полученной команде на дисплей оператора. | 1. Отправление команды на торможение до полной остановки; 2. Проведение осмотра погрузчика на предмет повреждений. |

Bảng 1 - Ví dụ về danh sách các mối đe dọa và nguy hiểm

Nguy hiểm: Rơi hàng hóa

| Mối đe dọa | Hậu quả | Nguyên nhân phát sinh | Kiểm soát thực hiện | Hành động khi xảy ra lỗi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lật xe nâng và/hoặc rơi hàng do vượt quá trọng lượng cho phép | 1. Thiệt hại vật chất; 2. Chấn thương con người. | 1. Vượt quá trọng lượng hàng hóa tối đa cho phép; 2. Thiếu hoặc kiểm soát không đầy đủ trọng lượng hàng trước khi xếp. | 1. Tự động chẩn đoán các thành phần hệ thống; 2. Kiểm soát kết nối với các hệ thống bên ngoài; 3. Chẩn đoán hoạt động của phần mềm; 4. Hiển thị thông tin về lệnh nhận được trên màn hình điều khiển. | 1. Gửi lệnh phanh cho đến khi dừng hoàn toàn; 2. Kiểm tra xe nâng để phát hiện hư hỏng. |

# Danh sách các mối

Danh sách các mối đe dọa và nguy cơ trong hệ thống cấp nước

| Mối nguy | Nguyên nhân | Sự kiện nguy hiểm | Hậu quả | Phương pháp và biện pháp kiểm soát |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hỏng nguồn cấp nước | Sự cố ở đường ống chính | Ngừng cấp nước | Cả tòa nhà mất nước | Nhận thông báo từ cơ quan cấp nước, có nguồn nước dự phòng |
| Hỏng nguồn cấp nước | Trạm bơm dừng hoạt động (do sự cố hoặc bảo trì) | Không có nước cấp | Gián đoạn toàn bộ sinh hoạt và sản xuất | Giám sát trạm, có bơm dự phòng |
| Áp lực thấp trong hệ thống | Van nước chính bị đóng hoặc nghẹt | Giảm hoặc ngừng áp lực nước | Không có nước vào tòa nhà | Kiểm tra định kỳ van, lắp cảm biến áp suất |
| Áp lực thấp trong hệ thống | Áp lực nước thành phố không đủ | Không thể đưa nước lên các tầng cao | Các tầng trên không có nước | Lắp bơm tăng áp, hệ thống bể chứa |
| Hỏng hệ thống phân phối | Bể chứa cạn nước do bơm không hoạt động | Không có nước để phân phối | Không có nước cho các tầng trong tòa | Giám sát hoạt động bơm, có bơm dự phòng |
| Hỏng hệ thống phân phối | Bể chứa bị rò rỉ | Nước mất nhanh chóng | Bể nhanh chóng cạn, gián đoạn cung cấp nước | Kiểm tra định kỳ, xử lý rò rỉ |
| Hỏng bơm nước | Động cơ bơm bị lỗi | Bơm không hoạt động | Không có nước dù bể còn đầy | Chẩn đoán lỗi động cơ, có bơm dự phòng |
| Hỏng bơm nước | Mất điện cấp cho bơm | Bơm không khởi động | Không bơm được nước | Bộ lưu điện (UPS), chuyển mạch sang nguồn dự phòng |
| Hỏng bơm nước | Ống hút bị nghẹt | Hiệu suất bơm giảm | Giảm lưu lượng cấp nước | Lọc rác đầu vào, vệ sinh định kỳ |
| Hỏng đường ống | Ống bị rò | Mất áp suất, thất thoát nước | Lãng phí nước, nguy cơ ngập cục bộ | Cảm biến rò rỉ, van ngắt khẩn cấp |
| Hỏng đường ống | Ống bị tắc | Dòng nước bị chặn | Không có nước tại một số khu vực | Sục rửa đường ống, lắp bộ lọc |
| Hỏng van đóng/mở | Kẹt hoặc bị mòn | Phân phối nước không đều | Khu vực có nước, khu vực không | Thay thế van, sử dụng hệ thống điều khiển tự động |
| Hỏng cảm biến mức nước | Cảm biến hỏng | Bơm không bật hoặc hoạt động liên tục | Tràn bể hoặc không có nước cấp | Cảm biến dự phòng, cảnh báo khẩn cấp |
| Hỏng bảng điều khiển bơm | Lỗi phần cứng hoặc phần mềm | Không khởi động được bơm | Toàn bộ hệ thống ngừng dù còn nước | Bảng điều khiển dự phòng, chẩn đoán kỹ thuật |
| Hỏng hệ thống giám sát | Lỗi phần mềm hoặc phần cứng | Không phát hiện được sự cố | Trì hoãn xử lý, tình trạng mất nước kéo dài | Dự phòng kênh giám sát, giám sát thủ công |

# Trạng thái an toàn (Безопасное состояние)

### Trạng thái an toàn (Безопасное состояние)

Trạng thái an toàn là trạng thái trong đó hệ thống không gây nguy hiểm cho người, tài sản, hoặc môi trường — dù có lỗi xảy ra.

Trạng thái an toàn tương ứng với các mối nguy

| Модуль / Подсистема | Тип отказа / Опасность | Безопасное состояние (Trạng thái an toàn) |
| --- | --- | --- |
| Источник водоснабжения (nguồn cấp nước) | Mất nước từ mạng thành phố, trạm bơm | Chuyển sang dùng nguồn dự phòng (bể ngầm, xe bồn); thông báo khẩn cấp đến đơn vị kỹ thuật |
| Система насосов (hệ thống bơm) | Bơm chính hỏng, mất điện, tắc ống | Dừng hoạt động bơm lỗi; kích hoạt bơm dự phòng nếu có; thông báo lỗi đến bảng điều khiển |
| Резервуары и накопительные баки (bể chứa) | Tràn hoặc cạn bể | Ngắt bơm tự động nếu tràn; chặn cấp nước đầu vào nếu rò rỉ; ghi log sự kiện kỹ thuật |
| Трубопроводная система (đường ống) | Rò rỉ hoặc tắc nghẽn | Ngắt phân đoạn bị lỗi bằng van tự động hoặc cơ học; báo lỗi giám sát |
| Система управления и мониторинга (điều khiển) | Hỏng cảm biến, lỗi phần mềm | Chuyển sang điều khiển tay, khóa hoạt động tự động nguy hiểm, cảnh báo người vận hành |
| Панель управления насосами (bảng điều khiển) | Không điều khiển được bơm | Chuyển sang chế độ khẩn cấp hoặc dừng toàn bộ bơm để tránh hỏng hóc liên hoàn |
| Общая система (toàn bộ hệ thống) | Không xác định được tình trạng hệ thống | Dừng hoạt động cấp nước, khóa bơm, báo lỗi toàn hệ thống, kích hoạt giám sát độc lập |

### guyên tắc chuyển hệ thống về trạng thái an toàn

- Fail-Safe Shutdown: Ngắt hoạt động không kiểm soát (tự động dừng bơm, đóng van).

- Thông báo lỗi rõ ràng: Gửi cảnh báo đến bộ phận kỹ thuật qua hệ thống điều khiển.

- Sử dụng nguồn thay thế: Nếu có bể dự phòng hoặc cấp nước phụ, chuyển ngay sang sử dụng.

- Chế độ giám sát thủ công: Khi hệ thống tự động không còn đáng tin cậy.

- Ngăn lan truyền lỗi: Cô lập phần bị hỏng bằng cơ chế vật lý (van, công tắc, rơ-le…).

Trạng thái an toàn của hệ thống cấp nước là:

💡 Ngắt hoặc chuyển đổi hoạt động của hệ thống sao cho không gây thêm thiệt hại, vẫn duy trì tối thiểu nguồn cấp (nếu có), đồng thời thông báo và cho phép phục hồi an toàn.

# Phương pháp đánh giá hiểm

Phương pháp đánh giá rủi ro cho từng sự kiện nguy hiểm

| Phương pháp | Giải thích | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| GAMAB | Globalement Au Moins Aussi Bon | Chỉ chấp nhận rủi ro nếu hệ thống ít nhất phải an toàn tương đương các hệ thống hiện có. |
| ALARP | As Low As Reasonably Practicable | Chấp nhận rủi ro nếu đã giảm xuống mức thấp nhất hợp lý, xét theo chi phí và kỹ thuật. |
| MEM | Minimum Endogenous Mortality | Rủi ro được chấp nhận nếu thấp hơn mức tử vong tự nhiên trung bình trong xã hội. |

Phương pháp chuẩn hóa rủi ro cho từng sự kiện nguy hiểm

| Sự kiện nguy hiểm | Mô tả ngắn gọn | Phương pháp đánh giá rủi ro đề xuất | Lý do chọn phương pháp |
| --- | --- | --- | --- |
| Mất hoàn toàn nước trong tòa nhà | Mạng cấp nước thành phố hoặc trạm bơm bị ngừng | GAMAB | So sánh với các hệ thống tương tự – cần đảm bảo mức độ an toàn tối thiểu tương đương |
| Không cấp được nước lên tầng cao | Áp lực nước trong mạng thấp | ALARP | Có thể xử lý bằng các giải pháp kỹ thuật hợp lý như bơm tăng áp |
| Bơm ngừng hoạt động do hỏng hóc | Lỗi cơ khí | ALARP | Có thể kiểm soát rủi ro bằng bảo trì định kỳ và dự phòng kỹ thuật |
| Rò rỉ nước trong đường ống | Hư hỏng vật lý | ALARP | Có thể giảm thiểu nhờ cảm biến rò rỉ và ngắt tự động |
| Tràn bể chứa | Hỏng cảm biến mức nước | ALARP | Dễ khắc phục bằng cách lắp cảm biến dự phòng |
| Lỗi hệ thống điều khiển bơm | Lỗi phần mềm hoặc phần cứng | GAMAB | Cần độ tin cậy cao như các hệ thống công nghiệp tiêu chuẩn |
| Phản ứng chậm do hệ thống giám sát bị lỗi | Không phát hiện kịp thời sự cố | ALARP | Chấp nhận nếu có kiểm tra thủ công định kỳ |
| Phân phối nước không đều | Van bị lỗi hoặc kẹt | ALARP | Dễ khắc phục bằng kiểm tra van thường xuyên và thay thế khi cần |
| Bơm không hoạt động dù có nước | Mất điện hoặc lỗi phần mềm | GAMAB | Cần đảm bảo nguồn điện liên tục và hệ thống chuyển đổi tự động |
| Ống hút hoặc ống dẫn bị nghẹt | Cặn bẩn, rỉ sét, rác | ALARP | Có thể giảm thiểu bằng bảo dưỡng và làm sạch định kỳ |

| Phương pháp | Ứng dụng trong hệ thống cấp nước |
| --- | --- |
| GAMAB | Dùng cho các thành phần quan trọng nhất, cần đảm bảo tương đương hoặc tốt hơn các hệ thống hiện có. |
| ALARP | Dùng cho các nguy cơ có thể giảm thiểu hợp lý, với các biện pháp kỹ thuật và chi phí chấp nhận được. |
| MEM | Không phù hợp với hệ thống này do rủi ro không liên quan trực tiếp đến tử vong. |

Метод GAMAB (Globalement Au Moins Aussi Bon) применяется в случаях, когда:

- опасность критична для функционирования всей системы;

- невозможно допустить отказ, аналогичный по последствиям;

- уже существуют проверенные решения, обеспечивающие высокий уровень безопасности;

- система должна быть по крайней мере не хуже, чем существующие аналоги в той же области применения.

#### Применительно к системе водоснабжения:

GAMAB был выбран для нормирования следующих событий:

- Полное отсутствие воды в здании;

- Отказ системы управления насосами;

- Отказ питания или невозможность запуска насосов

Phương pháp GAMAB (Globalement Au Moins Aussi Bon) được áp dụng trong các trường hợp khi:

- mối nguy đó có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng tới toàn bộ hệ thống;

- không thể chấp nhận sự cố tương tự xảy ra;

- đã có những hệ thống tương đương chứng minh được độ tin cậy cao;

- yêu cầu hệ thống mới phải ít nhất an toàn ngang bằng các hệ thống đã được triển khai thành công trước đó.

#### Áp dụng trong hệ thống cấp nước:

Phương pháp GAMAB được lựa chọn để đánh giá các sự kiện sau:

- Mất hoàn toàn nước trong tòa nhà;

- Hỏng hệ thống điều khiển bơm;

- Bơm không khởi động do mất điện hoặc lỗi hệ điều hành.

### Когда следует применять подход ALARP для нормирования риска

ALARP (As Low As Reasonably Practicable) — означает, что риск снижен до разумно возможного минимума, с учётом:

- технической осуществимости,

- экономических затрат,

- соотношения затрат и остаточного риска.

ALARP (As Low As Reasonably Practicable) — nghĩa là rủi ro đã được giảm xuống mức thấp nhất hợp lý có thể đạt được, xét đến:

- năng lực kỹ thuật;

- chi phí thực hiện;

- lợi ích đạt được so với mức rủi ro còn lại.

ALARP применяется, когда:

| Условие | Описание |
| --- | --- |
| Риск можно снизить техническими средствами | Например: установка датчиков, регулярное техобслуживание, сигнализация |
| Стоимость снижения риска разумна | Не требует чрезмерных затрат или сложных решений |
| Последствия не являются критическими | То есть не связаны с гибелью или необратимым ущербом |
| Риск можно контролировать или своевременно обнаружить | Через мониторинг или периодические ручные проверки |
| Система не требует абсолютного уровня безопасности | Подходит для технических систем общего назначения (водоснабжение, вентиляция и пр.) |

| Điều kiện thực tế | Mô tả cụ thể |
| --- | --- |
| Rủi ro có thể giảm bằng các biện pháp kỹ thuật đơn giản | Ví dụ: gắn thêm cảm biến, bảo trì định kỳ, cài đặt báo động… |
| Chi phí giảm rủi ro tương xứng với hậu quả | Không yêu cầu biện pháp cực đoan hoặc chi phí cao bất hợp lý |
| Hậu quả không nghiêm trọng tuyệt đối | Tức là không gây tử vong hoặc thiệt hại không thể khôi phục |
| Có thể giám sát, phát hiện và xử lý sự cố kịp thời | Có hệ thống giám sát hoặc kiểm tra thủ công định kỳ |
| Hệ thống không yêu cầu an toàn cấp độ tuyệt đối (như hạt nhân, y tế...) | Phù hợp với hệ thống kỹ thuật thông thường như cấp nước, HVAC, sản xuất |

Примеры применения ALARP в системе водоснабжения:

| Опасное событие | Почему выбран ALARP |
| --- | --- |
| Вода не поднимается на верхние этажи | Возможна установка повысительного насоса за разумную стоимость |
| Протечка или переполнение резервуара | Легко устраняется установкой дополнительного датчика уровня |
| Клапан распределяет воду неравномерно | Регулярная проверка и замена клапана — простое решение |
| Протечка трубопровода | Датчики утечки + плановый контроль позволяют выявить проблему |
| Насос не работает из-за засора | Можно устранить профилактикой или прочисткой без полной остановки |

| Sự kiện nguy hiểm | Tại sao chọn ALARP |
| --- | --- |
| Nước không lên được tầng cao do áp lực yếu | Có thể lắp bơm tăng áp, chi phí hợp lý |
| Bể chứa bị rò rỉ hoặc tràn | Gắn cảm biến mức nước phụ, dễ triển khai |
| Van không phân phối đều nước | Kiểm tra và thay van định kỳ |
| Rò rỉ đường ống | Dùng cảm biến rò và lập kế hoạch kiểm tra |
| Bơm ngừng do nghẹt hoặc hỏng cơ học nhẹ | Có thể bảo trì/nghỉ luân phiên, không cần giải pháp tuyệt đối |