# 1. Основные свойства безопасности информации

1. Основные свойства безопасности информации: конфиденциальность, целостность информации, доступность

- Конфиденциальность — доступ к информации только у уполномоченных.

- Целостность — отсутствие несанкционированных изменений и искажений.

- Доступность — возможность получить информацию и сервис вовремя и в нужном объёме.

VI: Bảo mật (confidentiality) — chỉ người được phép mới truy cập. Toàn vẹn (integrity) — không bị sửa đổi trái phép. Sẵn sàng (availability) — truy cập được đúng lúc, đủ mức cần thiết.

# 2) Основные свойства информации

2) Основные свойства информации как предмета технической защиты информации

Các đặc tính cơ bản của thông tin như một đối tượng của bảo vệ kỹ thuật thông tin.

RU: Информация как объект технической защиты информации имеет: материальный носитель (бумага/диск/сигнал), форму представления (аналог/цифра), возможность копирования/передачи, и способность порождать побочные излучения/наводки. Эти свойства определяют, как она может «утекать».

VI: Thông tin có: vật mang (giấy/ổ đĩa/tín hiệu), dạng thể hiện (tương tự/số), khả năng sao chép/truyền, và tạo ra bức xạ/nhiễu phụ. Các đặc tính này quyết định cách thông tin bị rò rỉ.

# 3) Свойства информации, влияющие

## 3) Свойства информации, влияющие на возможности ее защиты

Những đặc tính của thông tin ảnh hưởng đến khả năng bảo vệ nó.

RU: Важны ценность и режим доступа (секретность), объём и скорость обновления, срок актуальности, формат (текст/голос/видео), а также степень формализации и резервируемость. Чем выше критичность — тем строже меры защиты.

VI: Quan trọng: giá trị và mức bí mật, dung lượng và tần suất cập nhật, thời gian còn hiệu lực, định dạng (văn bản/giọng nói/video), mức chuẩn hoá và khả năng sao lưu. Càng quan trọng càng cần biện pháp mạnh.

# 4) Классификация демаскирующих признаков

4) Классификация демаскирующих признаков объектов защиты

Phân loại các dấu hiệu “lộ diện” (demasking) của đối tượng cần bảo vệ.

RU: Theo bọn Nga

Демаскирующий признак – это признак объекта, позволяющий обнаруживать и распознавать его среди других объектов.

RU (кратко):
 Демаскирующие признаки объекта делятся на опознавательные (статические: внешний вид, излучения, физико-химические свойства) и признаки деятельности (динамические: этапы и режимы работы, по которым можно судить о действиях объекта).
 По характеристикам выделяют: видовые (форма, размер, цвет и т.п.), сигнальные (параметры полей/электросигналов: мощность, частота, спектр, аналог/цифра), вещественные (состав, структура, свойства материалов).
 По информативности: именные (уникальные для объекта), прямые (принадлежат объекту и выражаются количественно), косвенные (не принадлежат напрямую, но отражают состояние/взаимодействие со средой).
 По времени проявления: постоянные, периодические, эпизодические.

VI (tóm tắt):
 Dấu hiệu lộ diện chia thành dấu hiệu nhận dạng (tĩnh: hình dáng, bức xạ, tính chất lý-hoá) và dấu hiệu hoạt động (động: giai đoạn/chế độ vận hành).
 Theo đặc tính: loại hình (hình, kích thước, màu…), tín hiệu (tham số trường/tín hiệu điện: công suất, tần số, phổ, analog/số), vật chất (thành phần, cấu trúc, tính chất vật liệu).
 Theo mức thông tin: định danh (duy nhất), trực tiếp (thuộc đối tượng, đo được), gián tiếp (không thuộc trực tiếp nhưng phản ánh trạng thái/tương tác môi trường).
 Theo thời gian: thường xuyên, định kỳ, không thường xuyên/đột xuất.

Theo GPT

Демаскирующие признаки делят на

- визуальные,

- акустические,

- электромагнитные,

- виброакустические,

- тепловые

- и «поведенческие» (режим работы, графики, активность).

По ним можно обнаружить объект и его состояние.

VI: Dấu hiệu lộ diện gồm: thị giác, âm thanh, điện từ, rung-âm, nhiệt và hành vi (chế độ hoạt động, lịch vận hành, mức độ sử dụng). Từ đó kẻ tấn công suy ra đối tượng và trạng thái.

# 5) Источники и носители конфиденциальной

5) Источники и носители конфиденциальной информации. Источники/носители/получатели

Nguồn và vật mang thông tin mật. Nguồn/vật mang/bên nhận.

RU:

Источник — где информация возникает (человек, система, процесс).

Носитель — где она фиксируется/передаётся (бумага, диск, сеть, сигнал).

Получатель — субъект, который её воспринимает/обрабатывает (пользователь, устройство, канал).

VI: Nguồn là nơi phát sinh thông tin (con người/hệ thống). Vật mang là nơi lưu/ truyền (giấy, ổ đĩa, mạng, tín hiệu). Bên nhận là người/thiết bị tiếp nhận và xử lý.

—-------------

Theo bọn Nga

RU (tóm gọn):
 Носитель информации – материальный объект, в том числе физическое поле, в котором информация находит свое отображение в виде символов, образов, сигналов, технических решений и процессов, количественных характеристик физических величин. (ГОСТ Р 50922-2006)

Носитель защищаемой информации – физическое лицо или материальный объект, в том числе физическое поле, в котором информация находит свое отражение в виде символов, образов, сигналов, технических решений и процессов, количественных характеристик физических величин. (ГОСТ Р 50922-2006)
 Выделяют 4 вида носителей: люди, материальные тела, поля, элементарные частицы.
 Источники информации (в контексте защиты) — субъекты/объекты, от которых данные могут попасть к нарушителю: люди, документы, продукция, датчики, средства обработки, черновики/отходы, материалы и оборудование.

VI (tóm tắt):
 Vật mang thông tin là đối tượng vật chất hoặc trường vật lý nơi thông tin được thể hiện dưới dạng ký hiệu, hình ảnh, tín hiệu, quá trình và các tham số vật lý (theo GOST).
 Có 4 loại vật mang: con người, vật thể, trường, hạt vi mô.
 Nguồn thông tin (trong bảo vệ) là các chủ thể/đối tượng có thể làm dữ liệu rơi vào tay kẻ xấu: người, tài liệu, sản phẩm, cảm biến, hệ xử lý, bản nháp/rác thải, vật liệu và thiết bị.

# 6) Организация мониторинга

6) Организация мониторинга технических средств безопасности в организации

Tổ chức giám sát các phương tiện kỹ thuật an ninh trong tổ chức.

RU :
 Составляют перечень средств безопасности (система контроля и управления доступом, система видеонаблюдения, охранная и тревожная сигнализация, датчики), настраивают централизованный сбор событий в единый журнал на сервере или в системе управления событиями информационной безопасности, назначают ответственных, устанавливают регламенты реагирования и регулярной проверки работоспособности. Важно вести учёт инцидентов и проводить периодические тесты.

VI:
 Lập danh sách các phương tiện an ninh (hệ thống kiểm soát và quản lý ra vào, hệ thống camera giám sát, hệ thống báo động bảo vệ và báo động khẩn, các cảm biến), cấu hình thu thập sự kiện tập trung vào một nhật ký chung trên máy chủ hoặc trong hệ thống quản lý và phân tích sự kiện an toàn thông tin, phân công người phụ trách, xây dựng quy trình phản ứng và kiểm tra hoạt động định kỳ. Cần ghi nhận sự cố và thực hiện kiểm tra thử thường xuyên.

# 7) Виды потенциальных угроз

7) Виды потенциальных угроз безопасности информации

Các loại mối đe doạ tiềm tàng đối với an toàn thông tin.

RU: Угрозы бывают: умышленные/случайные; внутренние/внешние; по свойству — на конфиденциальность, целостность, доступность.

Примеры: утечка, подмена данных, отказ оборудования, вредоносное ПО, ошибки персонала.

VI: Đe doạ: cố ý/vô ý; nội bộ/bên ngoài; theo mục tiêu: rò rỉ, sửa đổi, làm gián đoạn. Ví dụ: lộ dữ liệu, thay dữ liệu, hỏng thiết bị, malware, lỗi con người.

# 8) Факторы, влияющие

8) Факторы, влияющие на возможность реализации угроз

Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thực hiện mối đe doạ.

RU: Влияют уязвимости (технические/организационные), мотивация и ресурсы нарушителя, уровень доступа, условия среды (помехи, расстояние), качество контроля и дисциплины, а также наличие средств защиты и их настройка.

VI: Phụ thuộc vào lỗ hổng, động cơ và nguồn lực kẻ tấn công, mức quyền truy cập, điều kiện môi trường (nhiễu/khoảng cách), chất lượng kiểm soát, và cấu hình biện pháp bảo vệ.

# 9) Принципы и этапы добывания

9) Принципы и этапы добывания информации при разработке автоматизированных систем

Nguyên tắc và các giai đoạn thu thập thông tin khi phát triển hệ thống tự động hoá.

RU: Обычно: постановка цели → сбор исходных данных (объект, процессы, активы) → анализ угроз и уязвимостей → моделирование нарушителя и каналов утечки → оценка рисков → выбор мер защиты → проверка эффективности.

VI: Quy trình: xác định mục tiêu → thu thập dữ liệu về hệ thống → phân tích đe doạ & lỗ hổng → mô hình hoá kẻ tấn công và kênh rò rỉ → đánh giá rủi ro → chọn biện pháp → kiểm tra hiệu quả.

# 10) Принципы доступа к источникам

10) Принципы доступа к источникам информации без физического проникновения в контролируемую зону

Nguyên tắc tiếp cận nguồn thông tin mà không xâm nhập vật lý vào khu vực kiểm soát.

RU (không viết tắt, trả lời ngắn gọn):
 Доступ к источникам информации без физического проникновения в контролируемую зону основывается на дистанционном получении данных через технические каналы: перехват в сетях связи (проводных и беспроводных), использование уязвимостей для удалённого доступа к системам, съём побочных электромагнитных излучений и наводок, акустических утечек через строительные конструкции, а также методы социальной инженерии для получения учётных данных.

VI (dịch):
 Tiếp cận nguồn thông tin mà không xâm nhập vật lý dựa trên việc thu thập dữ liệu từ xa qua các kênh kỹ thuật: nghe lén trên mạng truyền thông (có dây và không dây), khai thác lỗ hổng để truy cập từ xa vào hệ thống, thu bức xạ điện từ và nhiễu cảm ứng phát sinh, khai thác rò rỉ âm thanh qua kết cấu công trình, và dùng kỹ thuật thao túng tâm lý (social engineering) để lấy thông tin đăng nhập.

# 11) Требования и порядок организации

11) Требования и порядок организации доступа в помещения

Yêu cầu và quy trình tổ chức việc ra vào các phòng/khu vực.

- RU (кратко, без сокращений):
 Для организации доступа в помещения вводят пропускной режим: Классифицировать помещения по уровню важности и установить уровни доступа для каждой зоны.

- Определить перечень допущенных лиц (кто и куда имеет право входа).

- Ввести идентификацию и аутентификацию: пропуск/карта, код, биометрия (или комбинация).

- Организовать регистрацию входа и выхода (журнал, время, лицо, цель посещения).

- Установить порядок допуска посетителей:

  - предъявление документа,

  - регистрация,

  - выдача временного пропуска,

  - сопровождение ответственным лицом (при необходимости).

- Определить правила выдачи, хранения и возврата ключей и пропусков, порядок действий при утере.

- Назначить ответственных за контроль доступа и закрепить меры реагирования при нарушениях.

VI (dịch):

Phân loại phòng/khu vực theo mức độ quan trọng và thiết lập các mức quyền truy cập cho từng vùng.

Xác định danh sách người được phép (ai được vào đâu).

Áp dụng nhận dạng và xác thực: thẻ ra vào, mã số, sinh trắc học (hoặc kết hợp).

Tổ chức ghi nhận việc vào/ra (nhật ký, thời gian, người ra vào, mục đích).

Quy định thủ tục cho khách:

xuất trình giấy tờ,

đăng ký,

cấp thẻ tạm,

có người chịu trách nhiệm đi cùng/giám sát (khi cần).

Quy định việc cấp phát, lưu giữ và thu hồi chìa khóa/thẻ ra vào, và cách xử lý khi bị mất.

Phân công người phụ trách kiểm soát ra vào và quy định biện pháp xử lý khi vi phạm.

# 12) Организация физического

12) Организация физического доступа в серверные помещения

RU: Серверная — зона повышенной защиты: допуск только по спискам, двухфакторный доступ (карта+PIN/био), журналирование, видеонаблюдение, запрет посторонних предметов, правила обслуживания и сопровождение подрядчиков.

VI: Phòng server cần bảo vệ cao: chỉ người trong danh sách, 2FA (thẻ + PIN/sinh trắc), ghi log, camera, hạn chế mang đồ lạ, quy trình bảo trì và giám sát nhà thầu.

RU (пункты):

- Выделить серверную как зону повышенной безопасности и установить чёткие границы доступа

- Определить список допущенных сотрудников и их уровни прав (кто, когда и в какие зоны может входить).

- Применять многофакторный контроль доступа: пропуск/карта + код или биометрия.

- Обеспечить круглосуточное видеонаблюдение и хранение архива записей установленный срок.

- Вести учёт входов/выходов: журнал посещений, время, цель, ответственное лицо.

- Организовать допуск посетителей и подрядчиков только по заявке: регистрация, временный пропуск, обязательное сопровождение.

- Ограничить пронос устройств и носителей (фото/видео, флешки и т. п.) по правилам организации.

- Обеспечить физическую защиту помещения: прочные двери/замки, датчики открытия, сигнализация, контроль ключей.

- Установить порядок реагирования при нарушениях (утрата пропуска, попытка несанкционированного входа).

VI (dịch):

- Xác định phòng máy chủ là khu vực an ninh cao và đặt ranh giới ra vào rõ ràng.

- Lập danh sách người được phép và mức quyền (ai được vào, vào lúc nào, vào khu nào).

- Dùng xác thực nhiều yếu tố: thẻ + mã hoặc sinh trắc.

- Có camera giám sát 24/7 và lưu trữ dữ liệu theo thời hạn quy định.
Ghi nhật ký vào/ra: thời gian, mục đích, người chịu trách nhiệm.

- Khách/nhà thầu chỉ vào khi có yêu cầu: đăng ký, thẻ tạm, bắt buộc có người đi cùng.

- Hạn chế mang thiết bị và vật mang dữ liệu (máy ảnh, USB…) theo quy định.

- Tăng cường bảo vệ vật lý: cửa/khóa chắc chắn, cảm biến mở cửa, báo động, quản lý chìa khóa.

- Có quy trình xử lý khi vi phạm (mất thẻ, cố gắng vào trái phép).

# 13) Защита серверных стоек

13) Защита серверных стоек и корпусов средств, обрабатывающих/хранящих информацию

RU (пункты):

- Использовать закрытые серверные стойки/шкафы с замками и ограниченным доступом к ключам.

- Применять пломбы и контроль вскрытия (пломбирование дверей, наклейки, индикаторы вскрытия).

- Устанавливать датчики открытия/вскрытия стоек и корпусов с выводом в систему охраны/журнал.

- Организовать учёт оборудования: инвентарные номера, список компонентов, регулярные проверки.

- Ограничить доступ к портам и интерфейсам (USB, консольные порты) и применять блокираторы при необходимости.

- Защитить кабельную инфраструктуру: закрытые кабель-каналы, маркировка, фиксация, запрет самовольных подключений.

- Обеспечить физическое разделение критичных узлов (отдельные стойки/сегменты) и минимизировать доступ к ним.

- Поддерживать видеоконтроль зоны стоек и хранение записей.

VI (dịch):

- Dùng tủ/rack server có khóa và kiểm soát chặt việc giữ chìa khóa.

- Áp dụng niêm phong và kiểm tra dấu vết mở (tem niêm phong, nhãn chỉ thị bị bóc).

- Lắp cảm biến mở cửa/cạy phá cho tủ và vỏ thiết bị, gửi sự kiện vào hệ thống giám sát/nhật ký.

- Thực hiện kiểm kê thiết bị: mã tài sản, danh sách linh kiện, kiểm tra định kỳ.

- Hạn chế truy cập các cổng và giao diện (USB, cổng console), có thể dùng khóa cổng khi cần.

- Bảo vệ hệ thống cáp: máng/cống cáp kín, dán nhãn, cố định, cấm tự ý đấu nối.

- Tách riêng các thiết bị quan trọng (rack/nhóm riêng), giảm người có quyền tiếp cận.

- Duy trì camera giám sát khu vực rack và lưu trữ bản ghi.

# 14) Требования к защите объектов доступа.

14) Требования к защите объектов доступа. Требования к размещению технических средств

14) Yêu cầu về bảo vệ các phương tiện tiếp cận. Yêu cầu về vị trí đặt thiết bị kỹ thuật

RU (пункты):

- Определить границы объекта защиты и выделить зоны безопасности (общая, ограниченная, критическая).

- Организовать контроль физического доступа: двери/замки, пропускной режим, сопровождение посетителей.

- Обеспечить видеонаблюдение и сигнализацию в местах входа/выхода и в критических зонах.

- Исключить неконтролируемые пути доступа: окна, аварийные выходы, шахты, подвесные потолки и т. п.

- Размещать технические средства с учётом минимизации утечек:

  - сокращать длину незащищённых линий (кабелей),

  - избегать прокладки рядом с посторонними коммуникациями,

  - применять экранирование/фильтрацию и правильное заземление при необходимости.

- Учитывать условия эксплуатации: вентиляция, температура, влажность, пожарная безопасность, резервное питание.

- Обеспечить защиту от наблюдения и прослушивания: исключать прямую видимость экранов, учитывать расстояния до окон/наружных стен, при необходимости применять защитные меры.

- Обеспечить учёт и обслуживание: маркировка, инвентаризация, регламентные проверки и контроль изменений.

VI (dịch):

- Xác định ranh giới đối tượng bảo vệ và chia các vùng an ninh (chung, hạn chế, trọng yếu).

- Tổ chức kiểm soát ra vào vật lý: cửa/khóa, chế độ thẻ ra vào, khách phải được dẫn khi cần.

- Lắp camera và báo động tại lối vào/ra và các khu vực quan trọng.

- Loại bỏ đường vào không kiểm soát: cửa sổ, lối thoát hiểm, giếng kỹ thuật, trần giả…

- Bố trí thiết bị theo nguyên tắc giảm rò rỉ:

  - rút ngắn đường dây/cáp không bảo vệ,

  - tránh đi dây sát các hệ thống không liên quan,

  - dùng che chắn/lọc và nối đất đúng khi cần.

- Tính đến điều kiện vận hành: thông gió, nhiệt độ, độ ẩm, an toàn cháy nổ, nguồn dự phòng.

- Chống quan sát và nghe lén: tránh để nhìn thẳng màn hình, lưu ý khoảng cách tới cửa sổ/tường ngoài, áp dụng biện pháp bảo vệ khi cần.

- Đảm bảo quản lý và bảo trì: dán nhãn, kiểm kê, kiểm tra định kỳ và kiểm soát thay đổi.

# 15) Требования к хранению

15) Требования к хранению и обработке защищаемой информации. Хранение больших размеров

15) Yêu cầu về lưu trữ và xử lý thông tin được bảo vệ. Lưu trữ khối lượng lớn

RU (пункты):

- Установить режим доступа к данным: разграничение прав, принцип минимальных привилегий.

- Применять аутентификацию и контроль действий пользователей (журналирование доступа и операций).

- Обеспечить конфиденциальность: шифрование при хранении и при передаче, защита ключей.

- Обеспечить целостность: контроль хэш-сумм/подписей, контроль изменений, защита от подмены.

- Обеспечить доступность: резервное питание, отказоустойчивость, план восстановления после сбоев.

- Организовать резервное копирование по политике: периодичность, хранение копий, проверка восстановления.

- Выполнять безопасное удаление и утилизацию носителей (очистка/перезапись/уничтожение).

- Соблюдать регламенты хранения: сроки, классификация, ответственность, контроль выдачи носителей.

Для хранения больших объёмов:

- Использовать масштабируемые хранилища (сетевые хранилища, кластерные решения) и распределение данных.

- Применять отказоустойчивые схемы (например, массивы дисков с резервированием) и мониторинг состояния дисков.

- Организовать многоуровневое хранение: быстрые диски для “горячих” данных, архив для “холодных”.

- Применять сжатие и устранение дубликатов (если допустимо) для экономии места.

- Автоматизировать управление жизненным циклом данных: архивирование, ротация, удаление по правилам.

VI (dịch):

- Thiết lập chế độ truy cập: phân quyền, nguyên tắc quyền tối thiểu.

- Áp dụng xác thực và kiểm soát hành vi người dùng (ghi log truy cập và thao tác).

- Đảm bảo bảo mật: mã hóa khi lưu trữ và khi truyền, bảo vệ khóa.

- Đảm bảo toàn vẹn: kiểm tra băm/chữ ký, kiểm soát thay đổi, chống sửa đổi/tráo dữ liệu.

- Đảm bảo sẵn sàng: nguồn dự phòng, chịu lỗi, kế hoạch khôi phục sau sự cố.

- Tổ chức sao lưu theo chính sách: chu kỳ, nơi lưu, kiểm tra khả năng khôi phục.

- Thực hiện xóa an toàn và tiêu hủy vật mang (xóa/ghi đè/phá hủy).

- Tuân thủ quy định lưu trữ: thời hạn, phân loại, trách nhiệm, kiểm soát phát hành vật mang.

Với dữ liệu khối lượng lớn:

- Dùng hệ thống lưu trữ mở rộng được (lưu trữ mạng, cụm/cluster) và phân tán dữ liệu.

- Áp dụng cơ chế chịu lỗi (ví dụ mảng đĩa có dự phòng) và giám sát tình trạng ổ.

- Tổ chức lưu trữ nhiều tầng: dữ liệu “nóng” trên thiết bị nhanh, dữ liệu “lạnh” đưa vào lưu trữ/archiving.

- Dùng nén và chống trùng lặp (nếu phù hợp) để tiết kiệm dung lượng.

- Tự động hóa vòng đời dữ liệu: lưu trữ lâu dài, luân chuyển, xóa theo quy tắc.

# 16) Определения и характеристики

16) Определения и характеристики основных свойств безопасности информации

RU (пункты):

- Конфиденциальность — предотвращение раскрытия информации неуполномоченным лицам.

  - Характеристики: разграничение доступа, шифрование, контроль утечек, режим допуска.

- Целостность — сохранение точности, полноты и неизменности информации (защита от подмены и несанкционированных изменений).

  - Характеристики: контроль изменений, хэширование/электронная подпись, права на запись, журналирование.

- Доступность — возможность получить информацию и использовать сервисы в нужный момент и в нужном объёме.

  - Характеристики: отказоустойчивость, резервирование, защита от перегрузок и отказов, планы восстановления.

VI (dịch):

- Bảo mật (Confidentiality) — ngăn thông tin bị lộ cho người không có quyền.

  - Đặc trưng: phân quyền, mã hoá, kiểm soát rò rỉ, quy định cấp quyền.

- Toàn vẹn (Integrity) — đảm bảo dữ liệu chính xác, đầy đủ, không bị sửa/đổi trái phép.

  - Đặc trưng: kiểm soát thay đổi, băm/chữ ký số, phân quyền ghi, ghi nhật ký.

- Sẵn sàng (Availability) — có thể truy cập và sử dụng dữ liệu/dịch vụ đúng lúc, đúng mức cần thiết.

  - Đặc trưng: chịu lỗi, dự phòng, chống quá tải/hỏng hóc, kế hoạch khôi phục.

# 17) Характеристики каналов утечки информации

17) Характеристики каналов утечки информации

RU (пункты):

- Тип канала: материально-вещественный, акустический, виброакустический, оптический, электромагнитный, проводной (наводки по линиям), радиоканал, сетевой/программный.

- Дальность и зона распространения: на каком расстоянии возможен перехват и где находится опасная зона.

- Пропускная способность: сколько информации может быть передано/утечёт за единицу времени.

- Устойчивость к помехам: насколько канал “живуч” при шуме, экранировании и внешних воздействиях.

- Заметность (скрытность): легко ли обнаружить факт утечки и средства съёма.

- Вероятность перехвата: насколько реально извлечь полезную информацию (качество сигнала, стабильность).

- Стоимость и сложность реализации: какие ресурсы нужны нарушителю (оборудование, знания, время).

- Возможность контроля и блокирования: насколько канал можно обнаружить, измерить и перекрыть средствами защиты.

VI (dịch):

- Loại kênh: vật chất (tài liệu/vật mang), âm thanh, rung-âm, quang, điện từ, theo dây (nhiễu cảm ứng), vô tuyến, mạng/phần mềm.

- Phạm vi và vùng lan truyền: khoảng cách có thể nghe lén và khu vực nguy hiểm.

- Băng thông: lượng thông tin có thể rò rỉ theo thời gian.

- Khả năng chịu nhiễu: kênh có còn hoạt động khi có nhiễu/che chắn hay không.

- Mức độ kín đáo: dễ hay khó phát hiện việc nghe lén/rò rỉ.

- Khả năng thu được dữ liệu: mức độ lấy được thông tin hữu ích (chất lượng tín hiệu, độ ổn định).

- Chi phí và độ phức tạp: cần thiết bị, kiến thức và thời gian ở mức nào.

- Khả năng giám sát và chặn: kênh có thể phát hiện/đo lường và ngăn chặn bằng biện pháp bảo vệ ra sao.

# 18) Организация работ по оценке уровня угроз

18) Организация работ по оценке уровня угроз

18) Tổ chức công việc để đánh giá mức độ đe dọa

RU (пункты):

- Определить цель и область оценки: какие системы, помещения, процессы и данные рассматриваются.

- Провести инвентаризацию активов: информация, оборудование, программное обеспечение, каналы связи, персонал.

- Установить границы и зоны безопасности (где хранится/обрабатывается защищаемая информация).

- Определить нарушителей и их возможности: внутренний/внешний, уровень доступа, ресурсы, мотивация.

- Сформировать перечень актуальных угроз и каналов утечки для каждого актива.

- Выявить уязвимости (технические и организационные), которые позволяют реализовать угрозы.

- Оценить вероятность реализации угроз и ущерб (последствия) при их реализации.

- Рассчитать уровень риска (например, риск = вероятность × ущерб) и ранжировать угрозы по приоритету.

- Определить меры защиты (организационные и технические) и план их внедрения.

- Выполнить проверку эффективности: контрольные мероприятия, тесты, аудит, корректировка оценки.

- Организовать регулярный пересмотр оценки при изменениях (инфраструктура, персонал, новые уязвимости).

VI (dịch):

- Xác định mục tiêu và phạm vi đánh giá: hệ thống/phòng ban/quy trình/dữ liệu nào được xét.

- Kiểm kê tài sản: dữ liệu, thiết bị, phần mềm, kênh liên lạc, nhân sự.

- Xác định ranh giới và vùng an ninh (nơi lưu trữ/xử lý dữ liệu cần bảo vệ).

- Xác định kẻ tấn công và năng lực: trong/ngoài, mức quyền, nguồn lực, động cơ.

- Lập danh sách đe doạ phù hợp và kênh rò rỉ cho từng tài sản.

- Tìm lỗ hổng (kỹ thuật và tổ chức) cho phép đe doạ xảy ra.

- Đánh giá xác suất xảy ra và thiệt hại nếu đe doạ được thực hiện.

- Tính mức rủi ro (ví dụ rủi ro = xác suất × thiệt hại) và xếp ưu tiên.

- Chọn biện pháp bảo vệ và kế hoạch triển khai.

- Kiểm tra hiệu quả: kiểm tra, thử nghiệm, audit và điều chỉnh.

- Rà soát định kỳ khi có thay đổi (hạ tầng, nhân sự, lỗ hổng mới).

# 19) Классификация каналов утечки информации

19) Классификация каналов утечки информации

RU (пункты):

- Материально-вещественный канал — утечка через физические носители: документы, флешки, диски, распечатки, черновики, отходы.

- Акустический канал — утечка через звук речи и шумы (через двери, стены, вентиляцию).

- Виброакустический канал — утечка через вибрации конструкций (стены, трубы, стекло), по которым можно восстановить звук.

- Оптический (визуальный) канал — наблюдение/съём экрана, документов, индикаторов, отражений, видеосъёмка.

- Электромагнитный канал (побочные излучения и наводки) — утечка за счёт электромагнитных излучений оборудования и наводок в проводниках.

- Проводной канал — утечка по линиям связи и электропитания (включая наводки, паразитные связи).

- Радиоканал — утечка по беспроводной связи (радиосвязь, Wi-Fi, Bluetooth и др.), а также через радиозакладки.

- Сетевой/программный канал — утечка через информационные системы: интернет-сервисы, облака, ошибки настроек, вредоносное программное обеспечение, удалённый доступ.

VI (dịch):

- Kênh vật chất — rò rỉ qua vật mang: giấy tờ, USB/ổ đĩa, bản in, bản nháp, rác thải.

- Kênh âm thanh — rò rỉ qua tiếng nói/tiếng ồn (qua cửa, tường, thông gió).

- Kênh rung-âm — rò rỉ qua rung động của kết cấu (tường, ống, kính) có thể khôi phục âm.

- Kênh quang/nhìn thấy — quan sát/chụp màn hình, tài liệu, đèn báo, phản chiếu, quay video.

- Kênh điện từ (bức xạ phụ và cảm ứng) — rò rỉ do bức xạ điện từ của thiết bị và nhiễu cảm ứng lên dây dẫn.

- Kênh theo dây — rò rỉ theo đường truyền/đường điện (kể cả cảm ứng, liên kết ký sinh).

- Kênh vô tuyến — rò rỉ qua liên lạc không dây (Wi-Fi, Bluetooth…) hoặc thiết bị nghe lén phát sóng.

- Kênh mạng/phần mềm — rò rỉ qua hệ thống thông tin: internet/đám mây, cấu hình sai, malware, truy cập từ xa.

# 20) Дать определения видам

20) Cung cấp định nghĩa về các loại thông tin và giải thích lý do cần thiết của TZI.

### 20) Дать определения видам информации и обосновать необходимость технической защиты информации

RU (пункты):

- Открытая информация — данные, доступ к которым не ограничен и распространение не запрещено.

- Информация ограниченного доступа — данные, доступ к которым установлен владельцем или законом. К ней относятся, например:

  - Конфиденциальная информация — сведения, доступ к которым ограничен (персональные данные, коммерческая тайна, служебная информация и т. п.).

  - Секретная информация — сведения, составляющие государственную тайну, с установленными уровнями секретности.

- Необходимость технической защиты информации обосновывается тем, что информация может утекать и быть скомпрометирована не только организационно, но и через технические каналы:

  - побочные электромагнитные излучения и наводки,

  - акустические и виброакустические утечки,

  - перехват по линиям связи и электропитания,

  - визуальное наблюдение и копирование с носителей,

  - закладные устройства и удалённый несанкционированный доступ.
Поэтому требуется комплекс технических мер (контроль доступа, экранирование, фильтрация, шифрование, мониторинг, сигнализация), чтобы обеспечить конфиденциальность, целостность и доступность информации.

VI (dịch):

- Thông tin công khai — dữ liệu không bị hạn chế truy cập và không bị cấm phổ biến.

- Thông tin hạn chế truy cập — dữ liệu mà chủ sở hữu hoặc pháp luật quy định hạn chế. Ví dụ:

  - Thông tin mật/nhạy cảm — dữ liệu bị giới hạn truy cập (dữ liệu cá nhân, bí mật kinh doanh, thông tin nội bộ…).

  - Thông tin bí mật nhà nước — dữ liệu thuộc bí mật nhà nước, có cấp độ bảo mật.

- Sự cần thiết của bảo vệ kỹ thuật thông tin là vì thông tin có thể bị rò rỉ/chiếm đoạt không chỉ do yếu tố tổ chức mà còn qua kênh kỹ thuật:

  - bức xạ điện từ và nhiễu cảm ứng,

  - rò rỉ âm thanh và rung-âm,

  - nghe lén trên đường truyền và đường điện,

  - quan sát trực quan, sao chép từ vật mang,

  - thiết bị gài (bug) và truy cập trái phép từ xa.
Vì vậy cần các biện pháp kỹ thuật (kiểm soát ra vào, che chắn, lọc, mã hóa, giám sát, báo động) để đảm bảo bảo mật, toàn vẹn và sẵn sàng của thông tin.

# 21) Способы и средства защиты

### 21) Способы и средства защиты информации с применением технических средств безопасности

21) Các phương pháp và biện pháp bảo vệ thông tin bằng các biện pháp an ninh kỹ thuật

RU (пункты):

- Контроль и ограничение физического доступа: электронные замки, система контроля и управления доступом, турникеты, входные шлюзы.

- Видеонаблюдение и фиксация событий: камеры, видеорегистраторы, хранение архива, видеоаналитика.

- Охранная и тревожная сигнализация: датчики открытия дверей, движения, разбития стекла, вибрации; передача тревог на пост охраны.

- Техническая защита от утечек по побочным каналам: экранирование помещений и кабелей, фильтрация линий электропитания и связи, правильное заземление, разнесение коммуникаций.

- Защита линий связи и сетей: шифрование каналов связи, виртуальные защищённые туннели, сегментация сети, межсетевые экраны, системы обнаружения и предотвращения атак.

- Защита носителей и рабочих мест: сейфы/закрытые шкафы, пломбирование, контроль портов (например, блокировка съёмных носителей), безопасное уничтожение документов и носителей.

- Криптографическая защита данных: шифрование данных при хранении и передаче, электронная подпись, управление ключами.

- Мониторинг и регистрация событий безопасности: централизованный сбор журналов, корреляция событий, оповещение ответственных лиц.

- Резервирование и восстановление: резервные копии, резервные каналы связи/питания, планы восстановления после сбоев.

VI (dịch):

- Kiểm soát và hạn chế truy cập vật lý: khóa điện tử, hệ thống kiểm soát ra vào, cổng xoay, cổng шлюз.

- Giám sát bằng camera và ghi nhận sự kiện: camera, đầu ghi, lưu trữ, phân tích hình ảnh.

- Báo động bảo vệ và báo động khẩn: cảm biến mở cửa, chuyển động, vỡ kính, rung; gửi cảnh báo tới bảo vệ.

- Chống rò rỉ qua kênh phụ: che chắn phòng/cáp, lọc đường điện và đường truyền, nối đất đúng, tách tuyến cáp.

- Bảo vệ đường truyền và mạng: mã hoá kênh, đường hầm bảo mật, phân đoạn mạng, tường lửa, hệ thống phát hiện/ngăn chặn tấn công.

- Bảo vệ vật mang và máy trạm: két/tủ khóa, niêm phong, kiểm soát cổng (chặn USB), tiêu huỷ an toàn tài liệu/vật mang.

- Bảo vệ mật mã: mã hoá khi lưu và khi truyền, chữ ký số, quản lý khóa.

- Giám sát và ghi log an ninh: thu log tập trung, tương quan sự kiện, cảnh báo người phụ trách.

- Dự phòng và khôi phục: sao lưu, dự phòng đường truyền/nguồn, kế hoạch khôi phục sau sự cố.

# 22) Оборудование бюро пропусков, входные шлюзы

22) Оборудование бюро пропусков, входные шлюзы и турникеты

22) Thiết bị dành cho văn phòng kiểm soát ra vào, cổng ra vào và cửa quay

RU (пункты):

Бюро пропусков (пункт выдачи пропусков):

- Рабочее место оператора (компьютер, программное обеспечение учёта).

- База данных сотрудников и посетителей, правила уровней доступа.

- Устройства идентификации: считыватели карт, биометрические сканеры (при наличии), клавиатура для кода.

- Средства изготовления пропусков: принтер пластиковых карт, фото-камера/веб-камера, ламинатор (при необходимости).

- Журналы регистрации: выдача/возврат/утрата пропусков, учёт посетителей.

Входные шлюзы (тамбур, проход по одному):

- Конструкция “две двери” или “кабина”, исключающая проход группой и «проход хвостом».

- Контроль доступа на вход и выход (считыватели, датчики положения дверей).

- Блокировка при попытке нарушения (одновременное открытие дверей, проход без разрешения).

- Интеграция с охранной сигнализацией и системой видеонаблюдения.

Турникеты:

- Физически ограничивают проход и обеспечивают проход по одному человеку.

- Управляются системой контроля доступа (разрешение по карте/коду/биометрии).

- Фиксируют события прохода (время, направление, пользователь) в журнале.

- Могут иметь режимы: “нормальный”, “свободный проход”, “антипаника” (для эвакуации).

VI (dịch):

Bộ phận cấp thẻ ra vào:

- Máy tính và phần mềm quản lý.

- Cơ sở dữ liệu nhân viên/khách và mức quyền truy cập.

- Thiết bị nhận dạng: đầu đọc thẻ, sinh trắc (nếu có), bàn phím nhập mã.

- Thiết bị làm thẻ: máy in thẻ nhựa, camera chụp ảnh, máy ép plastic (nếu cần).

- Sổ/nhật ký: cấp–thu hồi–mất thẻ, đăng ký khách.

Cổng шлюз (đi qua từng người):

- Kết cấu “hai cửa” hoặc “buồng” để chống đi theo/đi nhóm.

- Kiểm soát ra vào (đầu đọc, cảm biến trạng thái cửa).

- Tự khóa khi có vi phạm (mở đồng thời, vào khi chưa được phép).

- Tích hợp với báo động và camera.

Cổng xoay (turnstile):

- Hạn chế vật lý, cho đi từng người.

- Điều khiển bởi hệ thống kiểm soát ra vào (thẻ/mã/sinh trắc).

- Ghi sự kiện vào log (thời gian, hướng, người dùng).

- Có chế độ: bình thường, mở tự do, “anti-panic” khi эвакуация (sơ tán).

# 23) Требования к системе сбора и обработки

23) Требования к системе сбора и обработки информации

23) Yêu cầu đối với hệ thống thu thập và xử lý thông tin

RU (пункты):

- Полнота и достоверность данных: сбор всех нужных событий без искажений.

- Своевременность: минимальные задержки, актуальность поступающих данных.

- Целостность: защита от подмены/изменений при передаче и хранении, контроль целостности.

- Конфиденциальность: защита каналов передачи и хранилищ (шифрование, разграничение доступа).

- Разграничение прав доступа: кто может смотреть, изменять, администрировать, удалять данные.

- Журналирование и трассируемость: фиксирование действий пользователей и администраторов, возможность расследования.

- Синхронизация времени: единое точное время на источниках и сервере (для корректной корреляции событий).

- Надёжность и отказоустойчивость: резервирование серверов/хранилища/каналов, устойчивость к сбоям.

- Производительность и масштабируемость: способность обрабатывать требуемый поток событий и расширяться при росте нагрузки.

- Долговременное хранение и архивирование: сроки хранения, ротация, резервные копии, удобный поиск.

- Мониторинг работоспособности: контроль состояния компонентов, оповещение о сбоях и переполнении.

- Соответствие регламентам: выполнение внутренних правил и требований нормативных документов организации.

VI (dịch):

- Đầy đủ và chính xác: thu đủ sự kiện cần thiết, không bị sai lệch.

- Kịp thời: độ trễ thấp, dữ liệu luôn cập nhật.

- Toàn vẹn: chống sửa/đổi khi truyền và khi lưu, kiểm tra toàn vẹn.

- Bảo mật: bảo vệ kênh truyền và kho lưu (mã hóa, phân quyền).

- Phân quyền truy cập: ai được xem/sửa/quản trị/xóa dữ liệu.

- Ghi log và truy vết: ghi nhận thao tác người dùng/quản trị để điều tra.

- Đồng bộ thời gian: thống nhất thời gian giữa nguồn log và máy chủ để tương quan sự kiện.

- Tin cậy và chịu lỗi: dự phòng máy chủ/lưu trữ/đường truyền, chống sự cố.

- Hiệu năng và mở rộng: xử lý được lưu lượng sự kiện và mở rộng khi tải tăng.

- Lưu trữ lâu dài và lưu trữ архив: thời hạn lưu, xoay vòng, sao lưu, tìm kiếm nhanh.

- Giám sát hệ thống: theo dõi trạng thái, cảnh báo lỗi/đầy dung lượng.

- Tuân thủ quy định: đáp ứng quy chế nội bộ và yêu cầu норматив của tổ chức.

# 24) Типы и виды извещателей

24) Типы и виды извещателей

### 24) Типы и виды извещателей

RU (пункты):

По назначению:

- Охранные извещатели — обнаруживают проникновение и подозрительные действия.

- Пожарные извещатели — обнаруживают признаки пожара (дым, температура, пламя, газ).

По контролируемому фактору (принципу действия):

- Магнитоконтактные (открытие двери/окна).

- Инфракрасные пассивные (движение по тепловому излучению человека).

- Микроволновые/радиоволновые (движение по изменению отражённого сигнала).

- Ультразвуковые (движение по изменению ультразвукового поля).

- Вибрационные/ударные (вибрации, попытка взлома, разрушение).

- Акустические (звук, например разбитие стекла).

- Дымовые (пожар: дым).

- Тепловые (пожар: повышение температуры).

- Пламени (пожар: наличие открытого пламени/ультрафиолет/инфракрасный спектр).

- Газовые (пожар: продукты горения/угарный газ).

- Комбинированные (две и более технологий, например инфракрасный + микроволновый).

По зоне обнаружения:

- Точечные (контроль конкретной точки).

- Линейные (по линии: луч, кабель, барьер).

- Объёмные (контроль объёма помещения).

VI (dịch):

Theo mục đích:

- Cảm biến an ninh — phát hiện xâm nhập/hành vi bất thường.

- Cảm biến cháy — phát hiện dấu hiệu cháy (khói, nhiệt, lửa, khí).

Theo nguyên lý tác động:

- Cảm biến cửa từ (mở cửa/cửa sổ).

- Hồng ngoại thụ động (phát hiện chuyển động theo nhiệt).

- Vi sóng/sóng vô tuyến (chuyển động theo tín hiệu phản xạ).

- Siêu âm (chuyển động theo trường siêu âm).

- Rung/va đập (cạy phá, rung động).

- Âm thanh (ví dụ tiếng vỡ kính).

- Khói, nhiệt, ngọn lửa, khí (các loại báo cháy).

- Kết hợp (từ 2 công nghệ trở lên).

Theo vùng phát hiện:

- Điểm, tuyến tính, thể tích.

# 25) Назначение и характеристики

25) Назначение и характеристики нелинейного локатора

### 25) Назначение и характеристики нелинейного локатора

RU (пункты):

- Назначение: обнаружение скрытых электронных устройств (например, закладок, микрофонов, передатчиков), в том числе выключенных, за счёт выявления полупроводниковых элементов.

- Принцип работы (кратко): прибор излучает радиосигнал и принимает нелинейный отклик (высшие гармоники), который возникает на полупроводниках (диоды, транзисторы) внутри электронных устройств.

- Основные характеристики:

  - Дальность обнаружения (на каком расстоянии выявляет устройство).

  - Чувствительность (минимальный уровень отклика, который фиксируется).

  - Селективность (умение отличать электронику от «ложных» объектов, например коррозии/контактов).

  - Рабочие частоты и диапазоны гармоник (какие частоты излучает и что принимает).

  - Помехоустойчивость (работа в условиях радиопомех).

  - Точность локализации (насколько точно указывает место).

  - Режимы работы (поиск, уточнение, разные уровни мощности).

  - Автономность (время работы от батареи, масса/габариты).

VI (dịch):

- Mục đích: phát hiện thiết bị điện tử giấu kín (ví dụ thiết bị nghe lén, micro, máy phát), kể cả khi tắt nguồn, bằng cách phát hiện linh kiện bán dẫn.

- Nguyên lý (ngắn): thiết bị phát sóng vô tuyến và thu đáp ứng phi tuyến (các bội/hài cao) xuất hiện trên linh kiện bán dẫn (diode, transistor) của thiết bị điện tử.

- Các đặc tính chính:

  - Tầm phát hiện.

  - Độ nhạy.

  - Khả năng phân biệt (giảm báo sai do vật kim loại/ăn mòn…).

  - Dải tần làm việc và hài thu.

  - Chống nhiễu.

  - Độ chính xác định vị.

  - Chế độ hoạt động (tìm kiếm/định vị, mức công suất).

  - Thời lượng pin và tính cơ động (kích thước/khối lượng).

# 26) Влияние правильной организации

26) Влияние правильной организации техбезопасности на ИБ предприятия

26) Tác động của việc tổ chức an ninh kỹ thuật đúng cách đối với an ninh thông tin của doanh nghiệp

RU (пункты):

- Предотвращает несанкционированное проникновение в помещения и к оборудованию, снижая риск кражи и саботажа.

- Снижает вероятность утечек через физический доступ: вынос документов/носителей, подключение «чужих» устройств, установка закладок.

- Повышает обнаружение инцидентов: сигнализация, датчики и видеонаблюдение быстрее фиксируют подозрительные действия.

- Обеспечивает доказательную базу для расследований: журналы доступа, записи камер, отчёты охраны.

- Повышает доступность и устойчивость работы: контроль условий (питание, климат, пожарная безопасность) уменьшает простои.

- Упрощает соблюдение требований и регламентов: чёткие правила доступа и контроля помогают выполнять внутренние и нормативные требования.

VI (dịch):

- Ngăn xâm nhập trái phép vào khu vực và thiết bị, giảm nguy cơ trộm cắp/phá hoại.

- Giảm rò rỉ do truy cập vật lý: mang tài liệu/USB ra ngoài, cắm thiết bị lạ, gắn thiết bị nghe lén.

- Tăng khả năng phát hiện sự cố: báo động, cảm biến, camera ghi nhận nhanh hành vi đáng ngờ.

- Tạo bằng chứng điều tra: log ra vào, video camera, báo cáo bảo vệ.

- Tăng tính sẵn sàng và ổn định: kiểm soát điện, nhiệt độ, cháy nổ giúp giảm downtime.

- Dễ tuân thủ quy định: quy trình kiểm soát rõ ràng giúp đáp ứng yêu cầu nội bộ và норматив.

# 27) Способы защиты информации на различных

27) Способы защиты информации на различных носителях информации

### 27) Способы защиты информации на различных носителях информации

RU (пункты):

1) Бумажные носители (документы):

- Хранение в сейфах/закрытых шкафах, ограничение доступа по спискам.

- Учёт и маркировка документов (журналы выдачи/возврата).

- Запрет несанкционированного копирования/фотосъёмки.

- Уничтожение по правилам: шредер, сжигание/утилизация через ответственных.

2) Электронные носители (флешки, диски, внешние накопители):

- Шифрование данных на носителе и защита ключей/паролей.

- Учёт носителей: маркировка, хранение в сейфе, выдача под роспись.

- Ограничение портов (блокировка USB, политики доступа).

- Безопасное удаление: перезапись, криптостирание, физическое уничтожение.

3) Жёсткие диски и серверные хранилища:

- Разграничение прав, аутентификация, журналирование действий.

- Шифрование на диске, контроль целостности.

- Резервное копирование и планы восстановления.

- Физическая защита серверов (доступ в серверную, стойки, пломбы).

4) Передача по каналам связи (сеть):

- Шифрование канала (защищённые соединения, туннели).

- Сегментация сети, межсетевые экраны.

- Системы обнаружения атак, мониторинг и корреляция событий.

- Контроль прав доступа и многофакторная аутентификация.

5) Человек как носитель (знания, речь):

- Разграничение допуска, инструктаж и ответственность.

- Политики “чистого стола”, запрет обсуждения в публичных местах.

- Контроль переговоров в защищённых помещениях (при необходимости).

VI (dịch):

1) Tài liệu giấy:

- Lưu trong két/tủ khóa, giới hạn người được truy cập.

- Ghi sổ và đánh dấu tài liệu (cấp–thu hồi).

- Cấm tự ý sao chụp/photograph.

- Tiêu hủy đúng quy định: máy hủy giấy, tiêu hủy có kiểm soát.

2) Vật mang điện tử (USB, ổ ngoài):

- Mã hóa dữ liệu và bảo vệ khóa/mật khẩu.

- Quản lý vật mang: dán nhãn, cất trong két, cấp phát có ký nhận.

- Hạn chế cổng (chặn USB, chính sách truy cập).

- Xóa an toàn: ghi đè, xóa bằng mật mã, hủy vật lý.

3) Ổ cứng và hệ lưu trữ máy chủ:

- Phân quyền, xác thực, ghi log thao tác.

- Mã hóa ổ đĩa, kiểm tra toàn vẹn.

- Sao lưu và kế hoạch khôi phục.

- Bảo vệ vật lý phòng server/rack.

4) Truyền qua mạng:

- Mã hóa kênh truyền (kết nối/tunnel an toàn).

- Phân đoạn mạng, tường lửa.

- Phát hiện tấn công, giám sát và tương quan sự kiện.

- Kiểm soát quyền và xác thực nhiều yếu tố.

5) Con người là “vật mang” (kiến thức, lời nói):

- Phân quyền tiếp cận, đào tạo và trách nhiệm.

- Quy tắc “bàn làm việc sạch”, không bàn chuyện ở nơi công cộng.

- Khi cần: kiểm soát đàm thoại trong phòng bảo vệ.

# 28) Методы обеспечения безопасности

28) Методы обеспечения безопасности информации в условиях воздействия помех

28) Các phương pháp đảm bảo an ninh thông tin trong điều kiện bị can thiệp

### 28) Методы обеспечения безопасности информации в условиях воздействия помех

RU (пункты):

- Экранирование оборудования, помещений и кабелей для снижения влияния электромагнитных помех и утечек.

- Установка фильтров на линиях электропитания и связи (подавление помех и наводок).

- Правильное заземление и выравнивание потенциалов, чтобы уменьшить наводки и паразитные токи.

- Развязка и гальваническая изоляция линий (трансформаторы, оптроны, изоляторы) для защиты от перенапряжений и помех.

- Разнос и корректная прокладка кабелей: отделять силовые и сигнальные линии, применять экранированные кабели, защищённые кабель-каналы.

- Резервирование каналов связи и источников питания (дублирование, источники бесперебойного питания).

- Помехоустойчивые протоколы передачи: контроль ошибок, повтор передачи, проверка целостности.

- Применение кодирования с обнаружением/исправлением ошибок (контрольные суммы, корректирующие коды).

- Мониторинг качества каналов и оперативное переключение на резерв при ухудшении параметров.

VI (dịch):

- Che chắn thiết bị/phòng/cáp để giảm nhiễu điện từ và giảm rò rỉ.

- Lắp bộ lọc cho đường điện và đường truyền (giảm nhiễu và cảm ứng).

- Nối đất đúng và cân bằng điện thế để giảm nhiễu và dòng ký sinh.

- Cách ly/giải ghép đường truyền (cách ly galvanic) để chống quá áp và nhiễu.

- Đi dây đúng cách: tách dây nguồn và dây tín hiệu, dùng cáp bọc chống nhiễu, đi trong máng/cống bảo vệ.

- Dự phòng đường truyền và nguồn điện (nhân đôi, bộ lưu điện).

- Giao thức truyền chịu nhiễu: phát hiện lỗi, truyền lại, kiểm tra toàn vẹn.

- Mã phát hiện/sửa lỗi (checksum, mã sửa lỗi).

- Giám sát chất lượng kênh và chuyển sang kênh dự phòng khi chất lượng giảm.

# 29) Понятие об опасных сигналах и их источниках

### 29) Понятие об опасных сигналах и их источниках

RU (пункты):

- Опасные сигналы — это побочные (непредусмотренные) сигналы и излучения, которые возникают при работе техники и могут нести информацию, позволяя её перехватить или восстановить.

- Они проявляются как электромагнитные излучения, наводки в проводниках (линии связи, электропитание), а также как акустические/вибрационные проявления работы устройств.

- Основные источники опасных сигналов:

  - средства обработки информации: компьютеры, серверы, сетевое оборудование;

  - периферия: мониторы, клавиатуры, мыши, принтеры, сканеры;

  - кабели и коммуникации: линии связи, кабели питания, заземление;

  - источники питания: блоки питания, преобразователи, стабилизаторы;

  - технические устройства в помещениях (при определённых условиях): телефоны, радиомодули, беспроводные интерфейсы.

- Опасность таких сигналов в том, что по ним возможен скрытый перехват информации без прямого доступа к данным.

VI (dịch):

- Tín hiệu nguy hiểm là các tín hiệu/bức xạ phụ (không chủ đích) phát sinh khi thiết bị hoạt động và có thể mang thông tin, giúp kẻ xấu nghe lén hoặc khôi phục dữ liệu.

- Chúng có thể là bức xạ điện từ, nhiễu cảm ứng trên dây dẫn (dây mạng, dây điện), hoặc âm thanh/rung động do thiết bị tạo ra.

- Nguồn phát chính:

  - thiết bị xử lý thông tin: máy tính, máy chủ, thiết bị mạng;

  - thiết bị ngoại vi: màn hình, bàn phím, chuột, máy in, máy quét;

  - cáp và hạ tầng: dây truyền thông, dây điện, nối đất;

  - bộ nguồn: adapter, bộ chuyển đổi, ổn áp;

  - một số thiết bị khác: điện thoại, mô-đun vô tuyến, giao diện không dây.

- Nguy hiểm ở chỗ có thể nghe lén bí mật mà không cần truy cập trực tiếp vào dữ liệu.

# 30) Влияние правильной организации

30) Tác động của việc tổ chức kiểm soát truy cập hợp lý đến an ninh thông tin của tổ chức

### 30) Влияние правильной организации пропускного режима на информационную безопасность организации

RU (пункты):

- Предотвращает доступ посторонних в помещения и к оборудованию, где обрабатывается или хранится защищаемая информация.

- Снижает риск утечки информации через вынос документов и носителей, фотографирование, копирование, подключение «чужих» устройств.

- Уменьшает вероятность установки закладных устройств (микрофоны, камеры, передатчики) за счёт контроля входа и досмотра при необходимости.

- Повышает дисциплину и ответственность персонала: каждый вход/выход фиксируется, есть персональная ответственность.

- Обеспечивает трассируемость: журнал посещений и события системы контроля позволяют быстро выяснить, кто и когда был в зоне.

- Ускоряет реагирование на инциденты: при нарушениях (утрата пропуска, попытка прохода без допуска) можно быстро заблокировать доступ и уведомить охрану.

- Поддерживает выполнение требований и регламентов организации (внутренних и нормативных).

VI (dịch):

- Ngăn người lạ truy cập vào khu vực/thiết bị nơi lưu trữ hoặc xử lý thông tin cần bảo vệ.

- Giảm nguy cơ rò rỉ do mang tài liệu/vật mang ra ngoài, chụp ảnh, sao chép, cắm thiết bị lạ.

- Giảm khả năng gắn thiết bị nghe lén/quay lén nhờ kiểm soát cửa vào và kiểm tra khi cần.

- Tăng kỷ luật và trách nhiệm: mọi lượt vào/ra đều được ghi nhận, quy trách nhiệm rõ ràng.

- Dễ truy vết: nhật ký ra vào giúp xác định ai vào lúc nào.

- Phản ứng nhanh khi có sự cố: mất thẻ, cố tình vào trái phép → khóa quyền và báo bảo vệ ngay.

- Hỗ trợ tuân thủ quy định nội bộ và yêu cầu норматив của tổ chức.

# 31) Способы и средства обнаружения злоумышленника

### 31) Способы и средства обнаружения злоумышленника

RU (пункты):

- Контроль доступа и учёт проходов: регистрация входа/выхода, проверка пропусков, выявление прохода без допуска.

- Охранные извещатели и сигнализация: датчики открытия дверей/окон, движения, вибрации, разбития стекла, тревожные кнопки.

- Видеонаблюдение: камеры в зонах входа и критических помещениях, запись и просмотр архива, видеоаналитика (движение, пересечение линии и т. п.).

- Охрана и патрулирование: посты охраны, обходы, проверка подозрительных объектов и лиц.

- Контроль периметра: ограждения, освещение, датчики периметра, контролируемые КПП.

- Проверки на наличие закладных устройств (при необходимости): обследование помещений, поиск скрытых камер/микрофонов специальными средствами.

- Информационно-технические средства: мониторинг сетевой активности, системы обнаружения вторжений, антивирус/средства защиты конечных точек, централизованный сбор и анализ журналов с оповещениями.

- Регламент реагирования: действия при тревоге (проверка, блокировка дверей, вызов ответственных), чтобы быстро подтвердить и локализовать нарушителя.

VI (dịch):

- Kiểm soát ra vào và ghi nhận lượt qua: log vào/ra, kiểm tra thẻ, phát hiện vào trái phép.

- Cảm biến và báo động: cảm biến mở cửa/cửa sổ, chuyển động, rung, vỡ kính, nút báo động khẩn.

- Camera giám sát: đặt ở lối vào và khu vực trọng yếu, ghi hình/lưu trữ, phân tích hình ảnh.

- Bảo vệ và tuần tra: chốt bảo vệ, đi巡 tra, kiểm tra người/vật đáng ngờ.

- Bảo vệ chu vi: hàng rào, chiếu sáng, cảm biến chu vi, điểm kiểm soát ra vào.

- Kiểm tra thiết bị gài (nếu cần): rà soát phòng, tìm camera/micro giấu kín bằng thiết bị chuyên dụng.

- Công cụ kỹ thuật số: giám sát mạng, hệ thống phát hiện xâm nhập, chống virus/bảo vệ máy trạm, thu thập–phân tích log và cảnh báo.

- Quy trình phản ứng: xử lý khi có báo động (xác minh, khóa cửa, gọi người phụ trách) để khoanh vùng kẻ xâm nhập nhanh.

# 32) Способы и средства видеоконтроля

### 32) Способы и средства видеоконтроля

RU (пункты):

- Камеры видеонаблюдения: внутренние и уличные, стационарные и поворотные (панорамирование/наклон/зум), дневные/ночные с инфракрасной подсветкой.

- Средства записи и хранения: видеорегистраторы и серверы записи, сетевые хранилища, резервное копирование архива.

- Передача видеосигнала: по кабелю (витая пара, оптика) или по беспроводным каналам (при необходимости), защищённые каналы передачи.

- Пункты наблюдения: мониторы, видеостены, рабочие места операторов, доступ к архиву и поиск по событиям/времени.

- Видеоаналитика: детекция движения, пересечение линии, вход в зону, распознавание лиц/номеров (если разрешено), подсчёт объектов, оповещения.

- Интеграция с другими системами: связка с контролем доступа и сигнализацией (видео по событию: проход, тревога).

- Организационные меры: настройка зон обзора, освещения, сроков хранения, разграничение доступа к просмотру и выгрузке, журналирование действий операторов.

VI (dịch):

- Camera giám sát: trong nhà/ngoài trời, cố định hoặc quay-zoom, ngày/đêm có hồng ngoại.

- Ghi hình và lưu trữ: đầu ghi/máy chủ ghi hình, lưu trữ mạng, sao lưu dữ liệu.

- Truyền tín hiệu video: qua cáp (cáp mạng, quang) hoặc không dây khi cần, dùng kênh truyền bảo mật.

- Điểm giám sát: màn hình, tường màn hình, máy trạm của nhân viên, truy cập và tìm kiếm dữ liệu theo thời gian/sự kiện.

- Phân tích video: phát hiện chuyển động, vượt ranh giới, vào khu vực, nhận dạng (nếu được phép), đếm đối tượng, cảnh báo.

- Tích hợp hệ thống: kết hợp với kiểm soát ra vào và báo động (hiện video theo sự kiện: vào cửa, báo động).

- Biện pháp tổ chức: bố trí góc nhìn, ánh sáng, thời gian lưu, phân quyền xem/tải, ghi log thao tác.

# 33) Средства управления системой охраны объектов

33) Phương tiện điều khiển cho hệ thống an ninh của các đối tượng

### 33) Средства управления системой охраны объектов

RU (пункты):

- Пункт централизованного наблюдения (пост охраны): рабочее место оператора, мониторы, средства связи, инструкции реагирования.

- Сервер/программное обеспечение управления: единая консоль для контроля состояния систем, приёма событий, ведения журналов и формирования отчётов.

- Панели и приборы охранной сигнализации: приём сигналов от датчиков, постановка/снятие с охраны, управление разделами/зонами.

- Контроллеры системы контроля доступа: управление дверьми, турникетами, шлюзами; хранение правил доступа и событий проходов.

- Системы управления видеонаблюдением: видеорегистраторы, серверы записи, управление камерами, доступ к архиву.

- Интеграционные платформы (единая система управления безопасностью): объединение сигнализации, контроля доступа и видеонаблюдения, сценарии реагирования (например, тревога → блокировка двери → показ камеры).

- Средства оповещения: сирены, светозвуковые оповещатели, уведомления оператору, передача тревог ответственным лицам.

- Средства связи и реагирования: телефония, радиосвязь, каналы связи с группой быстрого реагирования и ответственными.

- Резервное питание и контроль отказов: источники бесперебойного питания, резервные каналы связи, мониторинг работоспособности компонентов.

- Регламенты и доступ администраторов: разграничение прав управления, журналирование действий операторов и администраторов.

VI (dịch):

- Trung tâm giám sát/bảo vệ: máy trạm nhân viên, màn hình, liên lạc, quy trình phản ứng.

- Máy chủ/phần mềm quản lý: bảng điều khiển chung, nhận sự kiện, lưu log, báo cáo.

- Bảng điều khiển báo động: nhận tín hiệu cảm biến, bật/tắt bảo vệ theo vùng.

- Bộ điều khiển kiểm soát ra vào: điều khiển cửa/turnstile/cổng шлюз, lưu quy tắc và log.

- Hệ quản lý camera: đầu ghi/máy chủ ghi hình, điều khiển camera, truy cập dữ liệu lưu.

- Nền tảng tích hợp an ninh: gộp báo động + ra vào + camera, tự động kịch bản phản ứng.

- Thiết bị cảnh báo: còi/đèn, thông báo tới trực ban và người phụ trách.

- Phương tiện liên lạc và phản ứng: điện thoại, bộ đàm, kênh liên lạc với đội phản ứng nhanh.

- Nguồn dự phòng và giám sát lỗi: UPS, đường truyền dự phòng, theo dõi trạng thái hệ thống.

- Quy chế và phân quyền quản trị: phân quyền điều khiển, ghi log thao tác quản trị.

# 34) Классификация способов утечки по материально

34) Phân loại các phương pháp rò rỉ theo kênh vật liệu

### 34) Классификация способов утечки по материально-вещественному каналу

RU (пункты):

- Вынос (кража/утрата) документов: оригиналы, копии, распечатки, черновики, служебные записи.

- Вынос (кража/утрата) электронных носителей: флеш-накопители, внешние диски, карты памяти, оптические диски.

- Несанкционированное копирование:

  - ксерокопирование и сканирование документов,

  - фотографирование экранов и бумаг,

  - переписывание вручную,

  - копирование файлов на личные устройства/носители.

- Передача материальных носителей третьим лицам: умышленная передача, “забытые” документы, подмена папок/носителей.

- Утечка через отходы и мусор: выброшенные черновики, бракованные распечатки, использованные носители без уничтожения (“мусорная разведка”).

- Несанкционированное изготовление носителей: создание лишних экземпляров документов или копий данных без учёта.

- Злоупотребления при хранении: оставленные на столе документы, открытые шкафы, доступ посторонних к местам хранения.

VI (dịch):

- Mang ra ngoài (trộm/mất) tài liệu giấy: bản gốc, bản sao, bản in, bản nháp, ghi chú.

- Mang ra ngoài (trộm/mất) vật mang điện tử: USB, ổ cứng ngoài, thẻ nhớ, đĩa quang.

- Sao chép trái phép:

  - photocopy, scan,

  - chụp ảnh màn hình/giấy,

  - chép tay,

  - copy file sang thiết bị/vật mang cá nhân.

- Chuyển giao vật mang cho người thứ ba: cố ý đưa, để quên tài liệu, tráo đổi hồ sơ/USB.

- Rò rỉ qua rác thải: bản nháp bị vứt, bản in lỗi, vật mang không hủy (“thu thập từ rác”).

- Tạo thêm vật mang trái phép: in/sao thêm bản mà không ghi nhận.

- Sai phạm khi lưu trữ: để tài liệu trên bàn, tủ không khóa, người lạ tiếp cận nơi lưu.

# 35) Требования и основные характеристики средств

### 35) Требования и основные характеристики средств сигнализации

RU (пункты):

Требования:

- Надёжность работы и устойчивость к отказам (стабильная работа 24/7).

- Минимум ложных срабатываний при сохранении высокой вероятности обнаружения.

- Помехоустойчивость (устойчивость к электромагнитным помехам и внешним воздействиям).

- Защита от саботажа: контроль вскрытия, обрыва линии, отключения питания.

- Резервное питание (аккумулятор/источник бесперебойного питания) на время отключения сети.

- Надёжный канал передачи тревоги и подтверждение доставки сообщений.

- Удобство эксплуатации: простое обслуживание, диагностика, регламентные проверки.

- Интеграция с видеонаблюдением и контролем доступа (если требуется).

Основные характеристики:

- Чувствительность и порог срабатывания (какие воздействия фиксирует).

- Зона обнаружения (дальность, угол, площадь/объём контроля).

- Время реакции (скорость формирования тревоги).

- Вероятность обнаружения и уровень ложных тревог.

- Способ передачи сигналов (проводной/радиоканал, протоколы).

- Условия эксплуатации (температура, влажность, пыль, вибрации).

- Надёжность связи и контроль состояния линий (обрыв, короткое замыкание).

- Время автономной работы от резервного питания.

VI (dịch):

Yêu cầu:

- Độ tin cậy và hoạt động ổn định 24/7.

- Ít báo động giả nhưng vẫn phát hiện tốt.

- Chống nhiễu điện từ và tác động môi trường.

- Chống phá hoại: phát hiện mở nắp, cắt dây, mất nguồn.

- Nguồn dự phòng khi mất điện.

- Kênh truyền cảnh báo tin cậy và xác nhận đã gửi.

- Dễ vận hành/bảo trì: chẩn đoán, kiểm tra định kỳ.

- Tích hợp với camera và kiểm soát ra vào (nếu cần).

Đặc tính chính:

- Độ nhạy và ngưỡng kích hoạt.

- Vùng phát hiện (tầm, góc, diện tích/thể tích).

- Thời gian phản ứng.

- Tỷ lệ phát hiện và tỷ lệ báo giả.

- Cách truyền tín hiệu (có dây/không dây, giao thức).

- Điều kiện làm việc (nhiệt độ, độ ẩm, bụi, rung).

- Độ tin cậy đường truyền và giám sát trạng thái dây.

- Thời gian hoạt động bằng nguồn dự phòng.

# 36) Системы охранной и тревожной сигнализации:

### 36) Системы охранной и тревожной сигнализации: способы и характеристики

RU (пункты):

Способы (как строятся и работают):

- По типу связи:

  - проводные (кабельные линии),

  - беспроводные (радиоканал),

  - комбинированные.

- По организации охраны:

  - автономные (сирена/локальное оповещение на объекте),

  - централизованные (передача тревоги на пост охраны/пульт),

  - с выводом в группу реагирования/службу охраны.

- По постановке на охрану:

  - круглосуточная охрана зон,

  - охрана по расписанию (например, ночью),

  - частичная охрана (только периметр/отдельные помещения).

- По реагированию на тревогу:

  - светозвуковая сигнализация,

  - уведомления оператору/ответственным,

  - автоматические сценарии (блокировка дверей, включение записи камер).

Состав системы (типовая структура):

- Извещатели (движение, открытие, разбитие стекла, вибрация, тревожная кнопка и т. п.).

- Приёмно-контрольный прибор (панель) — принимает сигналы, формирует тревогу, управляет зонами.

- Каналы связи — передача сообщений (кабель, радиоканал, сеть).

- Оповещатели — сирены, световые табло, сообщения на пульт/телефон.

- Резервное питание — аккумулятор/источник бесперебойного питания.

Основные характеристики:

- Надёжность и отказоустойчивость (включая резервирование питания и связи).

- Помехоустойчивость и защищённость от саботажа (контроль вскрытия, обрыва линии).

- Скорость формирования и передачи тревоги (время реакции).

- Зона покрытия и масштабируемость (сколько помещений/датчиков поддерживается).

- Вероятность обнаружения и ложные тревоги.

- Удобство эксплуатации: диагностика, журнал событий, обслуживание.

- Интеграция с видеонаблюдением и контролем доступа.

VI (dịch):

Cách thức (kiểu triển khai và hoạt động):

- Theo kết nối: có dây / không dây / kết hợp.

- Theo tổ chức trực: автоном (báo tại chỗ) / tập trung (gửi về trung tâm bảo vệ) / gọi đội phản ứng.

- Theo chế độ bảo vệ: 24/7 / theo lịch / bảo vệ một phần (chu vi hoặc phòng quan trọng).

- Theo phản ứng: còi/đèn / thông báo người trực / tự động kịch bản (khóa cửa, bật ghi hình).

Cấu trúc hệ thống:

- Cảm biến → Trung tâm/panel → Kênh truyền → Thiết bị cảnh báo → Nguồn dự phòng.

Đặc tính chính:

- Tin cậy, chịu lỗi (dự phòng nguồn/kênh).

- Chống nhiễu, chống phá hoại.

- Tốc độ tạo và truyền cảnh báo.

- Phạm vi bao phủ và khả năng mở rộng.

- Tỷ lệ phát hiện và báo giả.

- Dễ vận hành: chẩn đoán, nhật ký sự kiện.

- Tích hợp với camera và kiểm soát ra vào.

# 37) СКУД: способы и основные характеристики

### 37) Система контроля и управления доступом: способы и основные характеристики

RU (пункты):

Способы (методы идентификации и управления доступом):

- По идентификатору:

  - карты и брелоки (бесконтактные/контактные),

  - PIN-код (клавиатура),

  - биометрия (отпечаток, лицо и т. п.),

  - комбинированный доступ (например, карта + PIN).

- По режиму работы:

  - контроль входа и выхода (учёт направления),

  - доступ по расписанию (время/дни),

  - доступ по зонам (какие двери/помещения доступны),

  - доступ по ролям/должностям.

- По архитектуре:

  - автономная (одна дверь/локальный контроллер),

  - централизованная (сервер + сеть контроллеров),

  - распределённая (несколько контроллеров с общими правилами, синхронизация).

Основные характеристики:

- Надёжность аутентификации и уровень защиты от подделок (защита карт, анти-пассбэк и др.).

- Разграничение прав доступа: зоны, временные графики, роли, группы пользователей.

- Журналирование событий: вход/выход, попытки отказа, тревоги, отчёты.

- Масштабируемость: сколько дверей, контроллеров и пользователей поддерживается.

- Интеграция: с видеонаблюдением и сигнализацией (проход/тревога → показ камеры).

- Отказоустойчивость: работа при потере связи с сервером, резервное питание, аварийные режимы.

- Управление точками прохода: двери, турникеты, шлюзы, электрозамки.

- Удобство администрирования: выдача/блокировка пропусков, настройка политик, мониторинг.

VI (dịch):

Cách thức (nhận dạng và điều khiển ra vào):

- Theo định danh: thẻ/móc khóa, mã PIN, sinh trắc, hoặc kết hợp (thẻ + PIN).

- Theo chế độ: kiểm soát vào/ra, theo lịch thời gian, theo vùng, theo vai trò/chức vụ.

- Theo kiến trúc: автоном (một cửa), tập trung (server + nhiều controller), phân tán (nhiều controller đồng bộ).

Đặc tính chính:

- Độ tin cậy xác thực, chống giả mạo.

- Phân quyền theo vùng/thời gian/vai trò.

- Ghi log sự kiện ra vào và cảnh báo.

- Khả năng mở rộng (cửa, người dùng).

- Tích hợp với camera và báo động.

- Chịu lỗi (mất mạng vẫn hoạt động, nguồn dự phòng).

- Điều khiển cửa/turnstile/cổng шлюз/khóa điện.

- Dễ quản trị: cấp/khóa thẻ, cấu hình chính sách, giám sát.

# 38) Телевизионные системы охраны и

38) Hệ thống an ninh và giám sát bằng truyền hình: phương pháp và đặc điểm

### 38) Телевизионные системы охраны и наблюдения: способы и характеристики

RU (пункты):

Способы (варианты построения):

- По типу системы:

  - аналоговые (с видеорегистратором),

  - цифровые сетевые (IP-видеонаблюдение),

  - гибридные (аналог + IP).

- По месту установки камер:

  - внутренние (офисы, коридоры),

  - наружные (периметр, входы),

  - скрытые (при наличии законных оснований и регламентов).

- По типу камер:

  - стационарные,

  - поворотные с увеличением (панорамирование/наклон/зум),

  - купольные, корпусные, антивандальные,

  - дневные/ночные с инфракрасной подсветкой,

  - панорамные (широкий угол обзора).

- По передаче сигнала:

  - по кабелю (витая пара, коаксиал, оптика),

  - по беспроводной связи (если допустимо и защищено).

- По режиму работы:

  - непрерывная запись,

  - запись по событию (движение, тревога),

  - комбинированный режим.

Основные характеристики:

- Разрешение и качество изображения (детализация).

- Частота кадров (плавность видео).

- Угол обзора и фокусное расстояние, дальность наблюдения.

- Чувствительность и работа при слабом освещении, наличие инфракрасной подсветки.

- Сжатие и формат хранения (влияние на качество и объём архива).

- Объём и срок хранения архива, скорость поиска в архиве.

- Надёжность и отказоустойчивость (резервирование записи/хранилища/питания).

- Защищённость доступа к просмотру и выгрузке видео (права, журналирование).

- Интеграция с системой контроля доступа и сигнализацией (видео по тревоге/проходу).

- Видеоаналитика (если используется): детекция движения, пересечение линии, вход в зону, распознавание.

VI (dịch):

Cách thức triển khai:

- Hệ analog / IP / hybrid.

- Camera trong nhà / ngoài trời / ẩn (khi có quy định hợp pháp).

- Camera cố định / quay-zoom / chống phá / ngày-đêm có hồng ngoại / góc rộng.

- Truyền qua cáp (mạng/coax/quang) hoặc không dây (nếu cho phép và bảo mật).

- Ghi liên tục / ghi theo sự kiện / kết hợp.

Đặc tính chính:

- Độ phân giải, chất lượng hình.

- Tốc độ khung hình.

- Góc nhìn, tiêu cự, tầm quan sát.

- Độ nhạy, hoạt động thiếu sáng, hồng ngoại.

- Chuẩn nén và định dạng lưu.

- Dung lượng & thời gian lưu, tốc độ tìm kiếm.

- Độ tin cậy, chịu lỗi (dự phòng ghi/lưu/nguồn).

- Bảo vệ quyền truy cập và ghi log.

- Tích hợp với kiểm soát ra vào và báo động.

- Phân tích video (nếu có): phát hiện chuyển động, vượt ranh, vào vùng, nhận dạng.

# 39) Основные тактико-технические

39) Các đặc điểm chiến thuật và kỹ thuật chính của máy dò

### 39) Основные тактико-технические характеристики извещателей

RU (пункты):

- Назначение и тип извещателя: что обнаруживает (движение, открытие, дым, температура и т. п.).

- Зона обнаружения: дальность, угол обзора, площадь/объём контроля (для линейных — длина рубежа).

- Чувствительность и порог срабатывания: минимальное воздействие, при котором формируется сигнал тревоги.

- Время срабатывания (реакции): скорость обнаружения и выдачи сигнала.

- Вероятность обнаружения и уровень ложных тревог: точность работы в реальных условиях.

- Помехоустойчивость: устойчивость к внешним воздействиям (электромагнитные помехи, засветка, шум, вибрации).

- Защита от саботажа: контроль вскрытия, обрыва линии, снятия с крепления.

- Условия эксплуатации: диапазон температур, влажность, пыль, степень защиты корпуса.

- Питание и энергопотребление: тип питания, ток потребления, наличие резервного питания.

- Интерфейс и способ передачи сигнала: проводной/радиоканал, совместимость с приёмно-контрольным прибором.

- Надёжность и ресурс: средняя наработка на отказ, срок службы, требования к обслуживанию.

VI (dịch):

- Chức năng và loại cảm biến: phát hiện gì (chuyển động, mở cửa, khói, nhiệt…).

- Vùng phát hiện: tầm, góc, diện tích/thể tích (loại tuyến tính: chiều dài).

- Độ nhạy và ngưỡng kích hoạt.

- Thời gian phản ứng.

- Tỷ lệ phát hiện và tỷ lệ báo giả.

- Chống nhiễu (điện từ, ánh sáng, tiếng ồn, rung…).

- Chống phá hoại (mở nắp, cắt dây, tháo gỡ).

- Điều kiện môi trường (nhiệt độ, ẩm, bụi, cấp bảo vệ vỏ).

- Nguồn cấp và tiêu thụ điện.

- Giao diện/truyền tín hiệu (có dây/không dây, tương thích trung tâm).

- Độ bền và tuổi thọ (thời gian giữa các lỗi, tuổi thọ, bảo trì).

# 40) Опознавательные признаки и признаки

40) Đặc điểm nhận dạng và chỉ số hoạt động của các đối tượng công nghệ thông tin

### 40) Опознавательные признаки и признаки деятельности объектов информатизации

RU (пункты):

Опознавательные признаки (статические — “что это за объект”):

- Внешние признаки: вид, габариты, форма, маркировка, серийные номера, расположение.

- Состав и конфигурация: тип оборудования (сервер, рабочая станция, коммутатор), набор модулей/портов.

- Инфраструктурные признаки: кабельные подключения, наличие стоек, источников питания, вентиляции.

- Физические/технические проявления: характерные электромагнитные излучения, тепловой фон, шум (как устойчивые особенности).

- Сетевые идентификаторы: имена хостов, адреса в сети, идентификаторы устройств (при наличии доступа к сети).

Признаки деятельности (динамические — “как и когда объект работает”):

- Сетевой трафик: объём, направления, протоколы, периодичность, активные соединения.

- Журналы событий: входы пользователей, запуск служб, ошибки, изменения конфигурации.

- Нагрузка и режим работы: загрузка процессора/диска/памяти, время пиков активности.

- Энергопотребление: изменения потребления питания по времени, включение/выключение оборудования.

- Акустика и вибрации: изменение шума вентиляторов/дисков при нагрузке.

- Тепловые признаки: рост температуры корпуса/стойки при активной работе.

- Работа периферии: печать, сканирование, включение/отключение устройств.

VI (dịch):

Dấu hiệu nhận dạng (tĩnh — “đối tượng là gì”):

- Dấu hiệu bên ngoài: kiểu dáng, kích thước, nhãn, số seri, vị trí.

- Cấu hình: loại thiết bị, module/cổng.

- Dấu hiệu hạ tầng: dây cáp kết nối, tủ rack, nguồn, thông gió.

- Biểu hiện vật lý ổn định: bức xạ điện từ, nhiệt nền, tiếng ồn đặc trưng.

- Định danh mạng: tên máy, địa chỉ mạng, ID thiết bị (khi truy cập được).

Dấu hiệu hoạt động (động — “thiết bị hoạt động như thế nào”):

- Lưu lượng mạng: dung lượng, hướng, giao thức, chu kỳ, kết nối.

- Nhật ký sự kiện: đăng nhập, chạy dịch vụ, lỗi, thay đổi cấu hình.

- Tải và chế độ vận hành: CPU/disk/RAM, giờ cao điểm.

- Tiêu thụ điện: thay đổi theo thời gian, bật/tắt.

- Âm thanh/rung: thay đổi tiếng quạt/ổ khi tải tăng.

- Nhiệt: tăng nhiệt khi hoạt động mạnh.

- Ngoại vi: in ấn, quét, bật/tắt thiết bị.

# 41) Những câu riêng

- Нелинейный локатор

- Генератор шума

- Индикатор поля

- Анализатор спектра

Характеристики и принцип работы(дальность, потребляемая мощность, диапазоны и принцип работы)

# Нелинейный локатор

## 1) Нелинейный локатор

Назначение

- Поиск скрытых электронных устройств (закладки, передатчики, микрофоны, камеры), в том числе выключенных, за счёт обнаружения полупроводников.

Принцип работы

- Прибор излучает радиосигнал частоты f.

- Полупроводниковые элементы (диоды/транзисторы) дают нелинейный отклик → появляются гармоники 2f, 3f.

- Приёмник локатора принимает гармоники, фильтрует их и по уровню/соотношению 2f/3f делает вывод: “электроника / ложная цель”.

Основные характеристики (типично, зависят от модели)

- Дальность обнаружения: обычно десятки сантиметров – 1–3 м (сильно зависит от условий и цели).

- Диапазоны/частоты: рабочая частота излучения сотни МГц – несколько ГГц, приём 2-й и 3-й гармоники.

- Потребляемая мощность: портативные — как правило несколько–десятки ватт, питание от аккумулятора.

- Селективность: способность отличать электронику от коррозии/металлоконтактов по соотношению гармоник.

- Помехоустойчивость: работа при радиопомехах, наличие режимов мощности/чувствительности.

- Точность локализации: обычно до сантиметров при “подводе” антенны к месту.

Mục đích

- Tìm thiết bị điện tử giấu kín (thiết bị nghe lén/camera/máy phát), kể cả khi tắt, nhờ phát hiện linh kiện bán dẫn.

Nguyên lý

- Phát sóng tần số f → bán dẫn tạo đáp ứng phi tuyến → sinh hài 2f, 3f.

- Máy thu đo hài và dựa vào mức/ tỉ lệ 2f–3f để kết luận có “điện tử” hay chỉ là “báo giả”.

Thông số chính (thường gặp, tùy model)

- Tầm phát hiện: khoảng vài chục cm đến 1–3 m.

- Dải/tần số: phát hàng trăm MHz đến vài GHz, thu hài 2 và 3.

- Công suất tiêu thụ: thường vài đến vài chục watt, dùng pin.

- Khả năng phân biệt: điện tử vs kim loại/ăn mòn.

- Chống nhiễu, độ chính xác định vị tốt khi đưa anten sát mục tiêu.

# Генератор шума (маскирующий)

## 2) Генератор шума (маскирующий)

Trong môn TЗИ thường có 2 loại:
(A) акустический (che tiếng nói) và (B) радиочастотный (che tín hiệu RF).

### 2A) Акустический генератор шума (для маскировки речи)

- Назначение: маскировать речевую информацию, снижать разборчивость речи (в помещении, переговорной).

- Принцип: генерирует “белый/розовый” шум, иногда адаптивно по уровню; подаёт через динамики или виброизлучатели (для стен/окон).

- Характеристики:

  - Диапазон частот: обычно ~100 Гц – 10 кГц (ориентир на диапазон речи).

  - Дальность/зона: покрытие комнаты/зоны, зависит от мощности и акустики помещения.

  - Потребляемая мощность: обычно единицы–десятки ватт (как аудиосистема).

  - Регулировка уровня, сценарии (день/ночь), автоматическая подстройка.

- Mục đích: che giấu thông tin lời nói, làm giảm độ rõ của giọng nói.

- Nguyên lý: tạo “white/pink noise”, phát qua loa hoặc bộ rung cho tường/kính.

- Thông số: dải ~100 Hz–10 kHz, phủ theo phòng/khu vực, công suất vài–vài chục watt, có chỉnh mức/ tự điều chỉnh.

### 2B) Радиочастотный генератор шума (для подавления радиоканалов)

- Назначение: создать шумовой фон в радиодиапазоне, усложнить приём/передачу (только при законном применении).

- Принцип: генерирует широкополосный шум в заданной полосе, излучает через антенну.

- Характеристики:

  - Диапазон частот: зависит от задачи (например, VHF/UHF, 2.4 ГГц, и т. п.).

  - Полоса шума: от узкой до широкой (МГц–сотни МГц).

  - Дальность: от метров до десятков метров (зависит от мощности и антенны).

  - Потребляемая мощность: обычно десятки ватт и выше.

- Mục đích: tạo nền nhiễu RF để làm khó thu/phát (chỉ dùng hợp pháp).

- Nguyên lý: phát nhiễu băng rộng trong dải chọn trước qua anten.

- Thông số: dải tần tùy nhiệm vụ, băng nhiễu MHz–trăm MHz, tầm mét–chục mét, công suất tiêu thụ thường cao hơn (vài chục watt+).

# Индикатор поля

## 3) Индикатор поля (индикатор электромагнитного поля / RF)

Назначение

- Быстро выявить наличие электромагнитного поля/излучения: активные передатчики, утечки, работающие беспроводные модули.

- Используется как поисковый скрининг (первичная проверка).

Принцип работы

- Антенна (часто сменная: ближнего/дальнего поля) принимает сигнал.

- Детектор измеряет уровень поля и показывает шкалу/звук/индикаторы; иногда есть грубая оценка частотного диапазона.

Основные характеристики (типично)

- Диапазон частот: от десятков/сотен МГц до нескольких ГГц (зависит от модели и антенн).

- Чувствительность: минимальный обнаруживаемый уровень (чем выше — тем лучше).

- Дальность обнаружения:

  - в ближнем поле — сантиметры–десятки сантиметров (точная локализация),

  - в дальнем поле — до нескольких метров (если источник мощный).

- Потребляемая мощность: обычно единицы ватт, портативное питание.

- Индикация: шкала уровня, звуковая сигнализация, порог тревоги.

Mục đích

- Kiểm tra nhanh có trường điện từ/RF: máy phát, module không dây, nguồn rò.

- Dùng để sàng lọc ban đầu.

Nguyên lý

- Anten thu tín hiệu → mạch đo mức trường → hiển thị thang/âm báo.

Thông số

- Dải tần: thường từ hàng chục–trăm MHz đến vài GHz.

- Độ nhạy, tầm phát hiện: gần (cm–chục cm), xa (đến vài m nếu nguồn mạnh).

- Công suất tiêu thụ: thường thấp (cỡ vài watt hoặc ít hơn), dùng pin.

- Có ngưỡng cảnh báo, hiển thị mức.

# Анализатор спектра

## 4) Анализатор спектра

Назначение

- Измерять сигнал в частотной области: увидеть частоты, полосу, уровень, паразитные излучения, определить источники радиосигналов и помех.

Принцип работы

- Входной тракт → смеситель/гетеродин (или прямое преобразование) → фильтры (RBW/VBW) → детектор → отображение уровень (дБ) vs частота.

- Выполняет “развёртку” по частоте и строит спектр.

Основные характеристики (типично)

- Диапазон частот: часто от ~9 кГц до 3/6/26.5 ГГц (зависит от класса прибора).

- Полоса разрешения (RBW): чем меньше RBW, тем лучше разделение близких сигналов.

- Динамический диапазон: способность видеть слабый сигнал рядом с сильным.

- Чувствительность/шумовой порог: минимальный уровень сигнала.

- Точность по частоте: стабильность опорного генератора.

- Потребляемая мощность: настольные обычно десятки ватт, портативные меньше.

- Дополнительно: режимы измерений (маркер, канал мощности, спектрограмма, анализ помех).

Mục đích

- Đo tín hiệu theo miền tần số: thấy đỉnh tần, băng thông, mức công suất, bức xạ phụ, xác định nguồn RF và nhiễu.

Nguyên lý

- Mạch vào → trộn tần/dao động nội → lọc RBW/VBW → phát hiện → hiển thị mức (dB) theo tần số.

Thông số

- Dải tần: thường ~9 kHz đến 3/6/26.5 GHz (tùy loại).

- RBW (độ phân giải), dải động, độ nhạy, độ chính xác tần số.

- Công suất tiêu thụ: thường hàng chục watt (máy để bàn); máy cầm tay thấp hơn.

- Có chế độ marker, đo công suất kênh, spectrogram…