Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Организация и технология защиты информации»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №5

«Способы и средства защиты информации с применением технических средств безопасности»

Выполнили:

Бакалавры гр. N3447_________

_____Чу Ван Доан________

Подпись: _________________

Бакалавры гр. N3446_________

_____Чан Бао Линь________

Подпись: _________________

Бакалавры гр. N3445_________

___Доан Тхи ХоайТхыонг____

Подпись: _________________

Проверил:

Доцент факультета БИТ,

К.Т.Н., доцент

Левко Игорь Владимирович

Подпись: _

Санкт-Петербург

2025 г.

Содержание

Введение	3

1	Технические средствах обеспечения информационной безопасности. Приборы и оборудование	4

1.1	Поисковые приборы, индикаторы поля Детектор Protect 1206i	4

1.2	Поисковый приемник ближней зоны Контур	6

1.3	Универсальный поисковый прибор D 008	6

1.4	Многофункциональный поисковый прибор ST 131 / ST 131N ПИРАНЬЯ-II	8

1.5	ЛГШ-513 Генератор шума по цепям электропитания, заземления и ПЭМИ	9

2	Ответы на вопросы	11

Вывод	13

Введение

Цель работы – Ознакомиться и исследовать средства защиты информации и принципы применения технических средств обеспечения информационной безопасности, основы работы технических средств защиты информации от радиоизлучающих и проводных специальных технических средств.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

Найти альтернативу приборам и оборудованию, указанному отчете по ЛР4;

Ответить на вопросы задания;

Сделать выводы по возможности использования ТС в различных видах обстановки и требований заказчика по стоимости и эффективности.

# Технические средствах обеспечения информационной безопасности. Приборы и оборудование

Используемые оборудования:

−	Поисковые приборы, индикаторы поля Детектор Protect 1206i

−	Поисковый приемник ближней зоны Контур

−	Универсальный поисковый прибор D 008

−	Многофункциональный поисковый прибор ST 131 / ST 131N ПИРАНЬЯ-II

−	ЛГШ-513 Генератор шума по цепям электропитания, заземления и ПЭМИ

## Поисковые приборы, индикаторы поля Детектор Protect 1206i

Детектор Protect 1206i

Protect 1206i - это новый класс устройств противодействия системам наблюдения. В отличие от всех типичных поисковых приборов он способен обнаружить современные "скрытые" закладки, которые используют такие протоколы как Bluetooth и Wi-Fi на большом расстоянии. Такие закладки, особенно типа Bluetooth, практически не обнаруживается с помощью обычных детекторов РЧ из-за их очень низкой передаваемой мощности и специального типа модуляции. Protect 1206i использует отдельный канал с

механизмом предварительного выбора высоких (2.4/5 ГГц) частот для обнаружения и локализации Bluetooth и Wi-Fi с гораздо более высокой чувствительностью. Устройство также потом обрабатывает демодулированный сигнал, чтобы идентифицировать, какой был обнаружен протокол. Кроме того, устройство может обнаруживать все "классические" закладки и анализировать их на наличие корреляции, посылая звуковые импульсы, а также другие цифровые передачи на стандартном расстоянии (GSM, 3G, DECT и т.д.).

Устройство, которое вы выбрали, - это не слегка улучшенный вариант старого устройства, а совершенно новый инструмент обнаружения с революционными изменениями.

Новые характеристики:

−	Новая широкополосная антенна (для гнезда ANT1): Более широкий охват, особенно на низких частотах, позволил увеличить дальность обнаружения обычной закладки ОВЧ/УВЧ в 2-3 раза, в то же время сохранив идеальную чувствительность на более высоких диапазонах (GSM Wi-Fi, Bluetooth и т.д.);

−	Новая микроволновая антенна Micro-Pointer (для гнезда ANT1/ANT2): Впервые доступный детектор РЧ предлагает в стандартном комплекте поставки микроволновую логопериодическую направленную антенну. В 2-4 раза большее расстояние до всех источников выше 2ГГц (Wi-Fi 2,4ГГц, Wi-Fi 5ГГц, Bluetooth, Wi-Max, LTE High и т.д.). Направленность обеспечивает легкое выявление беспроводного источника. Теперь вы не только знаете, что источник Wi-Fi существует, но и можете быстро его найти;

−	Увеличенный динамический диапазон: Гистограмма теперь быстро поднимается к слабым сигналам и медленно к сильным, таким образом, давая возможность найти источник;

−	Новый аттенюатор: Новый алгоритм еще больше расширяет динамический диапазон, что упрощает процедуру определения местоположения. Включите аттенюатор возле сильного источника, и полностью высвеченная гистограмма упадет, а затем будет дальше увеличиваться, делая возможным более точное определение местонахождения.

Принцип работы детектора жучков основан на сканировании диапазонов частот, в которых чаще всего работают шпионские устройства. Как только "жучок" активируется и начинает передавать информацию хозяину, детектор засекает его и сигнализирует об этом свечением встроенных светодиодов, звуковым сигналом через встроенный динамик или вибро-сигналами. Вы всегда будете мгновенно оповещены, если Вас попытаются прослушать, и сможете принять соответствующие меры по обеспечению безопасности.

## Поисковый приемник ближней зоны Контур

Поисковый приемник ближней зоны Контур

Скоростные приемники «ближней зоны» являются сканирующими радиоприемниками. Поиск сигналов производится путем последовательного прохода всего диапазона с узкой полосой обзора в контролируемом помещении. Основной принцип идентификации опасных сигналов – анализ информации, заложенной в демодулированный сигнал. Способы индикации – световая, звуковая, индикатор уровня, частотомер, возможность прослушивания демодулированного сигнала.

## Универсальный поисковый прибор D 008

Универсальный поисковый прибор D 008

Предназначен	для	оперативного	обнаружения	и	локализации	работающих радиопередающих специальных технических средств съема информации:

−	радиомикрофонов;

−	телефонных радиоретрансляторов;

−	радиостетоскопов;

−	скрытых видеокамер с передачей информации по радиоканалу;

−	технических	средств	систем	пространственного	высокочастотного облучения;

−	радиомаяков систем слежения за перемещением объектов;

−	несанкционированно включенных радиостанций и радиотелефонов;

−	подслушивающих устройств, использующих для передачи информации линии сети переменного тока 220 В, абонентские телефонные линии, линии систем пожарной и охранной сигнализациии и других линий.

D 008 имеет два канала обнаружения:

−	детектор поля, предназначеный для поиска радиозакладок;

−	анализатор проводных линий, предназначеный для поиска прослушивающих устройств, использующих для передачи информации проводные линии (380/220В, телефонные, сигнализации и т.п.).

Принцип действия D 008 в режиме детектора поля основан на широкополосном детектировании радиосигналов, что позволяет обнаруживать любые радиопередающие устройства независимо от их вида модуляции. Радиус обнаружения зависит от излучаемой мощности и частоты передатчика, а также электромагнитной обстановки в обследуемом помещении и составляет примерно 1 м при мощности радиозакладки 5 мВт.

−	Наличие аттенюатора облегчает работу в условиях сложной элктромагнитной обстановки, присущей крупным промышленным центрам. Аттенюатор также полезен для локализации мощных радиозакладок.

−	Активная высокочастотная антенна предназначена для поиска радиозакладок работающих в СВЧ диапазоне.

−	Анализатор проводных линий состоит из внешнего проводного адаптера, обеспечивающего подключение к линиям с напряжением до 500 В, и супергетеродинного приемникка с ручной перестройкой частоты.

−	Контроль звуковой информации производиться посредством головных телефонов либо через встроенный громкоговоритель, причем как АМ, так и ЧМ сигналов.

−	Быстрое и надежное подключение проводного адаптера к различным типам проводных линий, обеспечивает набор специальных насадок.

−	Режим акустической обратной связи (акустозавязки) позволяет исключить ложные срабатывания D 008 на локальные электромагнитные поля и индетифицировать прослушивающие утсройства по характерному звуковому сигналу.

Десятисегментная светодиодная шкала и обеспечивает наглядность и удобство при работе с D 008.

## Многофункциональный поисковый прибор ST 131 / ST 131N ПИРАНЬЯ-II

Многофункциональный поисковый прибор ST 131 / ST 131N ПИРАНЬЯ-II

Многофункциональные поисковые устройства ST131 «ПИРАНЬЯ II» и ST131N предназначены для проведения мероприятий по обнаружению и определения местоположения специальных технических средств (СТС) негласного получения информации и выявления естественных и искусственно созданных каналов утечки информации.

Отличием ST131«ПИРАНЬЯ II» от ST131N является наличие в ST131N опции детектора нелинейных переходов в проводных линиях. Внешне отличия заключаются в наличии у ST131N дополнительного разъема SMA на передней панели основного блока и дополнительного четвертого провода у адаптера проводных линий (ST131AWL.N).

К основным типам СТС, на обнаружение которых ориентировано ST131, являются:

−	СТС с передачей информации по радиоканалу. К ним прежде всего относят:

−	Радиомикрофоны, включая устройства с накоплением информации и с псевдослучайной перестройкой частоты.

−	Телефонные радиоретрансляторы;

−	Радиостетоскопы;

−	Беспроводные видеокамеры;

−	Несанкционированно используемые сотовые телефоны и модемы стандартов GSM, 3G, DECT, а так же устройства с цифровыми каналами передачи данных стандартов WLAN, BLUETOOTH и WiMax.

−	CТС имеющие в своем составе устройства пространственного высокочастотного облучения;

−	радиомаяки для слежения за перемещением объектов.

−	СТС, использующие для передачи информации силовые линии сети переменного тока, абонентские телефонные линии, линии систем пожарной и охранной сигнализации.

−	СТС с передачей информации в инфракрасном диапазоне частот.

−	СТС с передачей информации в звуковом и ультразвуковом диапазоне частот. Конструкция ST131/ST131N предусматривает два основных режима работы:

−	Переносной, используя возможности основного блока и дополнительные приспособления

−	Стационарный с использованием оригинального программного обеспечения "ST131Analyzer.pro".

## ЛГШ-513 Генератор шума по цепям электропитания, заземления и ПЭМИ

ЛГШ-513 Генератор шума по цепям электропитания, заземления и ПЭМИ

ЛГШ-513 (Генератор шума по цепям электропитания, заземления и ПЭМИ) предназначен для использования в целях защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну и иной информации с ограниченным доступом, обрабатываемой техническими средствами и системами, от утечки за счет побочных электромагнитных излучений и наводок путем формирования маскирующих шумоподобных помех.

Генератор шума ЛГШ-513 соответствует:

−	типу «А» – средства активной защиты информации от утечки за счет побочных электромагнитных излучений;

−	типу «Б» – средства активной защиты информации от утечки за счет наводок информативного сигнала на проводники, в том числе на цепи заземления и электропитания, токопроводящие линии и инженерно-технические коммуникации, выходящие за пределы контролируемой зоны;

−	требованиям документа «Требования к средствам активной защиты информации от утечки за счет побочных электромагнитных излучений и наводок» (ФСТЭК России, 2014) – по 2 классу защиты.

Генератор шума ЛГШ-513 оснащен визуальной системой индикации нормального режима работы и визуально-звуковой системой индикации аварийного режима (отказа).

Генератор шума ЛГШ-513 имеет встроенный счетчик учета времени наработки, учитывающий и отображающий в часах и минутах суммарное время работы Изделия в режиме формирования маскирующих помех. Конструкция генератор ЛГШ-513 обеспечивает защиту органов регулировки уровня выходного шумового сигнала от несанкционированного изменения и обнаружение несанкционированного доступа к ним.

Генератор шума ЛГШ-513 имеет возможность подключения проводного дистанционного управления и контроля, в качестве которого может использоваться программно-аппаратный комплекс «Паутина».

# Ответы на вопросы

- акторы, влияющие на эффективность поиска объектов наблюдения?

Эффективность поиска объектов наблюдения зависит от:

  - яркости объекта;

  - контраста объект/фон;

  - угловых размеров объекта;

  - угловых размеров поля обзора;

  - времени наблюдения объекта;

  - скорости движения объекта.

- В чем может состоять план действий по поиску закладки?

План может состоять в следующем:

- Определение времени поиска: Искать следует тогда, когда "жучки" активны (обычно в рабочие часы).

- Провоцирование к действию: Поскольку некоторые "жучки" могут быть дистанционно управляемы, то проведение фиктивных, но правдоподобных деловых переговоров побудит противоположную сторону активизировать свои устройства.

- Помощь. Люди, которым вы доверяете, могут оказать существенную помощь в процессе поиска.

- Неожиданность: Поиск следует проводить регулярно, но через случайные промежутки времени. Более подробно это обсуждается в главе "Методы обнаружения".

- Контролируемые утечки информации: Для выявления источника утечки информации можно организовать ее контролируемую утечку. Только вы будете знать, что где и кому вы сообщили, а значит, станет ясен канал утечки. Это может быть сделано посредством прослушивания, присутствия постороннего человека, не уничтоженного документа или другим способом.

- Поиск должен производиться скрытно, если вы ведете свою "контрразведывательную" игру Ваши разговоры с коллегами и заказчиком, приход, развертывание аппаратуры, ваш характерный шум и поиски "жучка" не должны дойти до противоположной стороны, если вы хотите снабжать его дезинформацией до того момента пока не обнаружили его устройство

- В каком диапазоне частот электрического тока и электромагнитного поля возможна передача информации?

В радиоэлектронном канале передачи носителем информации является электрический ток и электромагнитное поле с частотами колебаний от звукового диапазона до десятков ГГц.

- В каком диапазоне частот электрического тока и электромагнитного поля возможна передача информации?

В звуковом диапазоне до десятков ГГц.

- Где находится незащищенная зона, которая используется для развертывания вашей аппаратуры?

В военной сфере инструменты и оборудование для выявления каналов утечки радиоэлектронной информации могут использоваться для контроля за электромагнитной совместимостью и обнаружения нежелательных радиолокационных сигналов.

- Назначение прибора ЛГШ-513?

ЛГШ-513 (Генератор шума по цепям электропитания, заземления и ПЭМИ) предназначен для использования в целях защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну и иной информации с ограниченным доступом, обрабатываемой техническими средствами и системами, от утечки за счет побочных электромагнитных излучений и наводок путем формирования маскирующих шумоподобных помех

- Назначение прибора ГШ-501?

Генератор радиопомех ГШ-501 предназначен для работы в составе системы активной защиты информации, которая обеспечивает защиту информации от утечки по радиоканалам и каналам ПЭМИН путем создания широкополосной шумовой электромагнитной помехи в диапазоне частот от 0,01 до 1800 МГц.

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были получены теоретические сведения о современных технических средствах обеспечения информационной безопасности. Был сделан вывод о том, что в радиоэлектронном канале передачи носителем информации является электрический ток и электромагнитное поле с частотами колебаний от звукового диапазона до десятков ГГц. Также были ознакомы принципы работы технических средств защиты информации от радиоизлучающих, проводных специальных технических средств и принципы работы соответствующих приборов.