Đây là hướng dẫn sử dụng của thiết bị cảm biến báo động quang-điện tử "Фотон-9" (Photon-9) do hãng РИЗАЛТА sản xuất.

### Dịch nội dung:

#### Tiêu đề:

РИЗАЛТА
 Báo động an ninh không gian quang-điện tử
 IO409-8 "ФОТОН-9"
 Hướng dẫn lắp đặt và vận hành
 Vùng phát hiện: 10m × 12m

x`

### Phần mở đầu:

Thiết bị cảm biến "Фотон-9" được thiết kế để phát hiện sự xâm nhập vào không gian được bảo vệ của một căn phòng kín và tạo cảnh báo khi có hành vi mở trái phép các tiếp điểm đầu ra của rơ-le.

Cảm biến có một công tắc rơ-le riêng biệt được gọi là "Доступ" (Truy cập) dành cho các tiếp điểm có thể tháo rời của vi điều khiển.

Cảm biến có khả năng chống lại các tác động môi trường bên ngoài và các yếu tố gây nhiễu khác.

Thiết bị nhỏ gọn, thẩm mỹ, dễ lắp đặt và bảo trì, có thể lắp đặt trên tường hoặc góc phòng.

### Đặc điểm của cảm biến:

- Bộ phận cảm biến: Cảm biến hồng ngoại hai phần tử.

- Điều chỉnh vùng cảm biến: Có thể điều chỉnh mật độ cảm biến và kích thước vùng phát hiện.

- Bù nhiệt tự động: Giữ độ nhạy ổn định trong các điều kiện nhiệt độ khác nhau.

- Nguồn cấp điện áp rộng: Hoạt động với nhiều mức điện áp khác nhau.

- Chế độ tiết kiệm điện: Giảm tiêu thụ năng lượng.

- Bảo vệ chống nhiễu: Chống lại các nguồn nhiễu tần số vô tuyến và điện từ.

- Điện áp ngõ ra của tiếp điểm rơ-le: Không vượt quá 0,1V.

### Giải thích:

Thiết bị này là một cảm biến hồng ngoại thụ động (PIR - Passive Infrared Sensor) dùng để giám sát không gian trong một căn phòng hoặc khu vực kín. Khi phát hiện chuyển động hoặc có người đột nhập, nó sẽ kích hoạt tín hiệu báo động thông qua rơ-le.

Một số tính năng quan trọng:

- Tự động điều chỉnh nhiệt độ giúp hoạt động ổn định trong điều kiện môi trường thay đổi.

- Bảo vệ chống nhiễu điện từ để tránh báo động giả.

- Có chế độ tiết kiệm năng lượng, phù hợp để sử dụng lâu dài.

Cảm biến này thích hợp để lắp đặt trên tường hoặc góc phòng nhằm tối ưu hóa vùng quan sát (10m × 12m).

### Dịch nội dung:

#### Phạm vi ứng dụng:

Cảm biến "Фотон-9" có thể được lắp đặt trong căn hộ, cửa hàng, văn phòng và bảo tàng.

### Lựa chọn vị trí lắp đặt cảm biến:

Cảm biến "Фотон-9" được thiết kế để sử dụng trong không gian kín có sưởi ấm. Khi chọn vị trí lắp đặt, cần lưu ý những điểm sau:

- Vùng phát hiện không bị chắn bởi vật cản, chẳng hạn như tủ, cây cảnh, rèm cửa, kính,...

- Tránh lắp đặt cảm biến ở gần cửa ra vào hoặc các bề mặt kính có thể gây phản xạ.

- Không đặt cảm biến gần các nguồn nhiệt như điều hòa không khí, máy sưởi, lò sưởi, bộ tản nhiệt,... vì có thể gây báo động giả.

- Chiều cao lắp đặt tối ưu: 2,3 mét từ sàn.

Ngoài ra, dây nguồn và dây tín hiệu của cảm biến nên được đặt cách xa các dây điện mạnh để tránh nhiễu tín hiệu.

### Giải thích:

- Cảm biến này được sử dụng chủ yếu trong không gian kín và có sưởi, nghĩa là không phù hợp với môi trường ngoài trời hoặc nơi có nhiệt độ thay đổi mạnh.

- Tránh vật cản trong khu vực phát hiện để đảm bảo cảm biến hoạt động chính xác.

- Tránh lắp đặt gần cửa kính hoặc nguồn nhiệt, vì có thể gây lỗi phát hiện chuyển động hoặc báo động giả.

- Lắp đặt ở độ cao 2,3m để tối ưu hóa vùng quan sát và giảm thiểu sai sót.

- Cần bố trí dây điện hợp lý để không bị nhiễu từ các thiết bị điện mạnh khác.

Cảm biến này phù hợp cho các hệ thống an ninh trong gia đình, cửa hàng, văn phòng và bảo tàng, nơi cần bảo vệ không gian khỏi sự xâm nhập trái phép.

### Dịch nội dung:

#### Lắp đặt cảm biến:

Trước khi lắp đặt cảm biến, hãy tháo nắp và bo mạch.

### Hình 1: Tổng quan về cảm biến

Để thực hiện:

- Tháo nắp cảm biến bằng cách dùng tua vít bẩy chốt cố định nằm ở phần dưới của vỏ thiết bị (hình 1).

### Giải thích:

Hướng dẫn này mô tả bước đầu tiên trong quá trình lắp đặt cảm biến "Фотон-9".

- Trước khi cố định thiết bị lên tường hoặc góc phòng, cần tháo nắp và bo mạch để tiếp cận phần lắp đặt bên trong.

- Dùng tua vít để mở chốt ở đáy vỏ giúp tháo nắp dễ dàng.

Hình ảnh minh họa cách tháo nắp bằng cách đẩy tua vít vào khe dưới đáy vỏ thiết bị. Đây là bước cần thiết để tiến hành lắp đặt hoặc điều chỉnh cảm biến.

### Dịch nội dung:

#### Hình 2: Phần đế của cảm biến

##### Các vị trí khoan lỗ:

- A – Dành cho lắp cảm biến lên tường.

- B – Dành cho lắp cảm biến vào góc tường.

- D – Lỗ dành cho dây dẫn.

### Hướng dẫn lắp đặt:

- Tháo bo mạch in, bằng cách mở chốt cố định (hình 2).

- Khoan lỗ trên đế vỏ thiết bị theo các vị trí đã đánh dấu để luồn dây dẫn và lắp cảm biến.

- Xác định vị trí lắp đặt, sau đó đánh dấu và khoan lỗ trên tường theo các lỗ đã được khoan trên đế cảm biến.

- Lắp đặt cảm biến lên tường hoặc góc phòng, cố định chắc chắn bằng vít.

- Luồn dây tín hiệu qua lỗ D và kết nối dây vào bảng mạch bên trong.

- Đóng lại vỏ cảm biến và gắn nắp lại đúng vị trí.

### Giải thích:

Hướng dẫn này mô tả quá trình khoan và cố định cảm biến "Фотон-9".

- Thiết bị có các vị trí lắp đặt linh hoạt: trên tường (A) hoặc góc tường (B).

- Lỗ D được sử dụng để luồn dây điện vào bên trong vỏ cảm biến.

- Việc khoan lỗ trước khi lắp đặt giúp định vị cảm biến chính xác, tránh điều chỉnh nhiều lần.

- Cố định chắc chắn bằng vít để đảm bảo cảm biến hoạt động ổn định.

Hướng dẫn này đảm bảo lắp đặt cảm biến đúng cách, giúp hệ thống báo động hoạt động hiệu quả nhất.

### Dịch nội dung:

#### Kết nối cảm biến:

- Các terminal (đầu nối) để kết nối cảm biến nằm ở bên phải của bo mạch in.

- Kết nối dây theo sơ đồ trong Hình 3.

- Đậy lại nắp cảm biến sau khi hoàn tất kết nối.

### Hình 3: Sơ đồ kết nối terminal

| Terminal | Chức năng |
| --- | --- |
| +12V | Cấp nguồn dương (+) 12V |
| "Тревога" (Báo động) | Ngõ ra báo động khi phát hiện chuyển động |
| "Доступ" (Truy cập) | Ngõ ra trạng thái truy cập |

### Giải thích:

- Cảm biến cần nguồn 12V để hoạt động, do đó cần kết nối vào hệ thống báo động hoặc bộ cấp nguồn phù hợp.

- Khi cảm biến phát hiện xâm nhập, tín hiệu "Тревога" (Báo động) sẽ kích hoạt hệ thống an ninh (chuông, còi báo động, hoặc thông báo đến trung tâm điều khiển).

- Terminal "Доступ" (Truy cập) có thể được sử dụng để giám sát trạng thái cảm biến (chẳng hạn như mở nắp trái phép).

Sau khi kết nối xong, cần đóng lại vỏ cảm biến để bảo vệ linh kiện bên trong.

### Giải thích chức năng các thành phần trong sơ đồ cảm biến "Фотон-9"

#### 1. Перемычка отключения светодиода (Jumper tắt đèn LED)

- Chức năng: Cho phép bật/tắt đèn LED báo hiệu trên cảm biến.

- IND ВКЛ (IND BẬT): Khi jumper được bật, đèn LED sẽ sáng khi có phát hiện chuyển động. Nếu jumper được tháo ra, đèn LED sẽ không hiển thị.

- Ứng dụng: Tắt đèn LED để tiết kiệm điện hoặc để cảm biến hoạt động ẩn danh, tránh bị phát hiện.

#### 2. Перемычка выбора чувствительности (Jumper chọn độ nhạy)

- ЧУВСТ (CẢM ỨNG): Điều chỉnh độ nhạy của cảm biến hồng ngoại.

- выс. (Cao): Cảm biến sẽ nhạy hơn, dễ phát hiện chuyển động nhỏ.

- норм. (Bình thường): Độ nhạy tiêu chuẩn, giảm khả năng báo động giả.

- Ứng dụng: Nếu khu vực có nhiều chuyển động nhỏ (động vật, rèm cửa di chuyển do gió), đặt mức bình thường để tránh báo động giả. Nếu cần giám sát kỹ hơn, chọn mức cao.

#### 3. Светодиод (Đèn LED)

- Chức năng: Báo hiệu khi cảm biến phát hiện chuyển động.

- Ứng dụng: Giúp kiểm tra nhanh cảm biến có hoạt động hay không. Nếu cần ẩn hoạt động của cảm biến, có thể tắt LED bằng jumper số 1.

#### 4. Клеммы подключения (Terminal kết nối)

- +12 В (+12V): Cấp nguồn dương 12V cho cảm biến.

- - (GND): Cực âm của nguồn.

- "Тревога" (Báo động): Ngõ ra báo động khi cảm biến phát hiện chuyển động. Có thể kết nối với còi báo động, hệ thống an ninh trung tâm hoặc hệ thống cảnh báo từ xa.

- "Доступ" (Truy cập): Ngõ ra trạng thái truy cập, có thể sử dụng để giám sát trạng thái cảm biến (ví dụ: kiểm tra nếu bị tháo nắp hoặc vô hiệu hóa).

- Ứng dụng:

  - Dùng để kết nối với hệ thống báo động hoặc bộ điều khiển trung tâm.

  - Ngõ "Báo động" dùng để kích hoạt còi hú, gửi tín hiệu cảnh báo khi có đột nhập.

  - Ngõ "Truy cập" giúp kiểm tra trạng thái thiết bị.

#### 5. Пироприемник с зеркалом антиcаботажных зон (Cảm biến hồng ngoại với gương chống phá hoại)

- Chức năng: Phát hiện chuyển động dựa trên sự thay đổi tia hồng ngoại từ vật thể sống.

- Gương chống phá hoại: Giúp mở rộng vùng quét và đảm bảo phát hiện ngay cả khi có người cố tình che cảm biến.

- Ứng dụng:

  - Nâng cao khả năng phát hiện chuyển động.

  - Chống lại các hành vi cố tình vô hiệu hóa cảm biến bằng vật che chắn.

#### 6. Микропереключатель (Công tắc vi mô)

- Chức năng: Một công tắc nhỏ, có thể được dùng để kiểm tra trạng thái hoạt động hoặc kích hoạt một số chế độ cài đặt.

- Ứng dụng:

  - Có thể dùng để kiểm tra nhanh hoạt động của cảm biến.

  - Một số phiên bản có thể dùng để đặt lại hoặc thay đổi chế độ làm việc.

### Tóm tắt cách hoạt động của cảm biến "Фотон-9":

- Cảm biến được cấp nguồn +12V từ hệ thống an ninh.

- Khi phát hiện chuyển động, ngõ "Báo động" sẽ gửi tín hiệu đến hệ thống trung tâm hoặc còi báo động.

- Đèn LED sẽ sáng (nếu không bị tắt bằng jumper).

- Nếu có ai đó cố tình che hoặc vô hiệu hóa cảm biến, gương chống phá hoại sẽ giúp phát hiện hành vi này.

- Người dùng có thể điều chỉnh độ nhạy để tránh báo động giả.

- Nếu cần ẩn hoạt động của cảm biến, có thể tắt LED bằng jumper.

### Ứng dụng thực tế:

- Lắp đặt trong nhà, văn phòng, cửa hàng hoặc bảo tàng để phát hiện xâm nhập trái phép.

- Sử dụng trong hệ thống báo động chống trộm, có thể kết nối với còi hú hoặc hệ thống an ninh từ xa.

- Điều chỉnh độ nhạy phù hợp để tránh báo động giả do vật nuôi hoặc các chuyển động nhỏ.

- Kết hợp với hệ thống kiểm soát truy cập, giúp theo dõi việc mở cửa hoặc tháo nắp cảm biến trái phép.

### Kết luận:

Cảm biến "Фотон-9" là một thiết bị báo động hồng ngoại với khả năng điều chỉnh linh hoạt và bảo vệ chống phá hoại, phù hợp cho nhiều ứng dụng an ninh.