Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет безопасности информационных технологий Дисциплина:

«Технические средства охраны»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №4

«Видеонаблюдение»

Выполнили:

Чу Ван Доан, студент группы N3347

(подпись)

, студент группы N3347

(подпись)

Проверил:

Попов Илья Юрьевич, доцент ФБИТ

(отметка о выполнении)

(подпись)

Санкт-Петербург 2025 г.

04.03.2025

Версия

План местности.

# Уровень земли

| Камера | Модель | Высота камеры, м | Разрешение | Фокусное расстояни е | Матрица | Плотность пикселей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2,7 | 1920x1080 | 4,77 | 1/3" 16:9 | 94 пикс/м |

| Камера | Модель | Высота камеры, м | Разрешение | Фокусное расстояни е | Матрица | Плотность пикселей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | 2,5 | 1080x1920 | 4,83 | 1/3" 9:16 | 127 пикс/м |

| Камера | Модель | Высота камеры, м | Разрешение | Фокусное расстояни е | Матрица | Плотность пикселей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | 3 | 1920x1080 | 6,42 | 1/3" 16:9 | 355 пикс/м |

| Камера | Модель | Высота камеры, м | Разрешение | Фокусное расстояни е | Матрица | Плотность пикселей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  | 2,5 | 1920x1080 | 4,72 | 1/3" 16:9 | 308 пикс/м |

| Камера | Модель | Высота камеры, м | Разрешение | Фокусное расстояни е | Матрица | Плотность пикселей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  | 2,7 | 1080x1920 | 7,43 | 1/3" 9:16 | 332 пикс/м |

| Камера | Модель | Высота камеры, м | Разрешение | Фокусное расстояни е | Матрица | Плотность пикселей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 |  | 3 | 1920x1080 | 1,66 | 1/3" 16:9 | 93 пикс/м |

| Камера | Модель | Высота камеры, м | Разрешение | Фокусное расстояни е | Матрица | Плотность пикселей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 |  | 3 | 1920x1080 | 1,66 | 1/3" 16:9 | 83 пикс/м |

| Камера | Модель | Высота камеры, м | Разрешение | Фокусное расстояни е | Матрица | Плотность пикселей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |  | 3 | 1920x1080 | 2,09 | 1/3" 16:9 | 92 пикс/м |

| Камера | Модель | Высота камеры, м | Разрешение | Фокусное расстояни е | Матрица | Плотность пикселей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 |  | 3 | 1920x1080 | 1,49 | 1/3" 16:9 | 128 пикс/м |

| Камера | Модель | Высота камеры, м | Разрешение | Фокусное расстояни е | Матрица | Плотность пикселей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 |  | 3 | 1920x1080 | 1,49 | 1/3" 16:9 | 124 пикс/м |

| Камера | Модель | Высота камеры, м | Разрешение | Фокусное расстояни е | Матрица | Плотность пикселей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 |  | 3 | 1080x1920 | 2,22 | 1/3" 9:16 | 181 пикс/м |

| Камера | Модель | Высота камеры, м | Разрешение | Фокусное расстояни е | Матрица | Плотность пикселей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 |  | 3 | 1080x1920 | 2,34 | 1/3" 9:16 | 173 пикс/м |

| Камера | Модель | Высота камеры, м | Разрешение | Фокусное расстояни е | Матрица | Плотность пикселей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 |  | 3 | 1080x1920 | 2,18 | 1/3" 9:16 | 163 пикс/м |

| Камера | Модель | Высота камеры, м | Разрешение | Фокусное расстояни е | Матрица | Плотность пикселей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 |  | 3 | 1080x1920 | 2,18 | 1/3" 9:16 | 163 пикс/м |

| Камера | Модель | Высота камеры, м | Разрешение | Фокусное расстояни е | Матрица | Плотность пикселей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 |  | 3 | 1080x1920 | 2,18 | 1/3" 9:16 | 158 пикс/м |

| Камера | Модель | Высота камеры, м | Разрешение | Фокусное расстояни е | Матрица | Плотность пикселей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 |  | 3 | 1080x1920 | 2,18 | 1/3" 9:16 | 138 пикс/м |

Разрешение: 1920x1080 Матрица: 1/3" ; 16:9 Фокусное расстояние: 4,77 Высота камеры: 2,7 м Наклон: 18,5°

Углы обзора °: 53,4°; 31,6°

Расстояние: 20,5 м

Ширина зоны обзора: 19,9 м Плотность пикселей: 94 пикс/м Мертвая зона: 3,96 м (Ширина: 4,09 м)

## Камера 2.

Разрешение: 1080x1920 Матрица: 1/3" ; 9:16 Фокусное расстояние: 4,83 Высота камеры: 2,5 м Наклон: 27°

Углы обзора °: 31,2°; 52,8°

Расстояние: 16 м Ширина зоны обзора: 8 м

Плотность пикселей: 127 пикс/м Мертвая зона: 1,59 м (Ширина: 0,83 м)

## Камера 3.

Разрешение: 1920x1080 Матрица: 1/3" ; 16:9 Фокусное расстояние: 6,42 Высота камеры: 3 м Наклон: 20,5°

Углы обзора °: 41°; 23,8°

Расстояние: 6,6 м

Ширина зоны обзора: 4,9 м Плотность пикселей: 355 пикс/м Мертвая зона: 4,73 м (Ширина: 3,58 м)

## Камера 4.

Разрешение: 1920x1080 Матрица: 1/3" ; 16:9 Фокусное расстояние: 4,72 Высота камеры: 2,5 м Наклон: 21,1°

Углы обзора °: 53,9°; 31,9°

Расстояние: 5,6 м

Ширина зоны обзора: 5,5 м Плотность пикселей: 308 пикс/м Мертвая зона: 3,31 м (Ширина: 3,33 м)

Разрешение: 1080x1920 Матрица: 1/3" ; 9:16 Фокусное расстояние: 7,43 Высота камеры: 2,7 м Наклон: 24,2°

Углы обзора °: 20,6°; 35,8°

Расстояние: 8,6 м Ширина зоны обзора: 3 м

Плотность пикселей: 332 пикс/м Мертвая зона: 2,99 м (Ширина: 1,13 м)

## Камера 7.

Разрешение: 1920x1080 Матрица: 1/3" ; 16:9 Фокусное расстояние: 1,66 Высота камеры: 3 м Наклон: 39,1°

Углы обзора °: 110,7°; 78,2°

Расстояние: 6,8 м

Ширина зоны обзора: 15,3 м Плотность пикселей: 93 пикс/м Мертвая зона: 0,62 м (Ширина: 1,29 м)

## Камера 8.

Разрешение: 1920x1080 Матрица: 1/3" ; 16:9 Фокусное расстояние: 1,66 Высота камеры: 3 м Наклон: 39,1°

Углы обзора °: 110,7°; 78,2°

Расстояние: 7,9 м

Ширина зоны обзора: 17,7 м Плотность пикселей: 83 пикс/м Мертвая зона: 0,62 м (Ширина: 1,42 м)

## Камера 9.

Разрешение: 1920x1080 Матрица: 1/3" ; 16:9 Фокусное расстояние: 2,09 Высота камеры: 3 м Наклон: 32,9°

Углы обзора °: 97,9°; 65,7°

Расстояние: 8,9 м

Ширина зоны обзора: 17,2 м Плотность пикселей: 92 пикс/м Мертвая зона: 1,35 м (Ширина: 2,5 м)

Разрешение: 1920x1080 Матрица: 1/3" ; 16:9 Фокусное расстояние: 1,49 Высота камеры: 3 м Наклон: 47,1°

Углы обзора °: 116,3°; 84,4°

Расстояние: 3,6 м

Ширина зоны обзора: 8,6 м Плотность пикселей: 128 пикс/м Мертвая зона: 0,04 м (Ширина: 0,81 м)

## Камера 11.

Разрешение: 1920x1080 Матрица: 1/3" ; 16:9 Фокусное расстояние: 1,49 Высота камеры: 3 м Наклон: 45,8°

Углы обзора °: 116,3°; 84,4°

Расстояние: 3,8 м

Ширина зоны обзора: 9,1 м Плотность пикселей: 124 пикс/м Мертвая зона: 0,11 м (Ширина: 0,79 м)

## Камера 12.

Разрешение: 1080x1920 Матрица: 1/3" ; 9:16 Фокусное расстояние: 2,22 Высота камеры: 3 м Наклон: 48,7°

Углы обзора °: 62,6°; 94,5°

Расстояние: 4 м

Ширина зоны обзора: 3,3 м Плотность пикселей: 181 пикс/м

Мертвая зона: -0,01 м (Ширина: 0,08 м)

## Камера 13.

Разрешение: 1080x1920 Матрица: 1/3" ; 9:16 Фокусное расстояние: 2,34 Высота камеры: 3 м Наклон: 46,8°

Углы обзора °: 60°; 91,5°

Расстояние: 4,7 м

Ширина зоны обзора: 3,8 м Плотность пикселей: 173 пикс/м Мертвая зона: 0,00 м (Ширина: 0,07 м)

Разрешение: 1080x1920 Матрица: 1/3" ; 9:16 Фокусное расстояние: 2,18 Высота камеры: 3 м Наклон: 49°

Углы обзора °: 63,5°; 95,5°

Расстояние: 4,7 м

Ширина зоны обзора: 3,9 м Плотность пикселей: 163 пикс/м

Мертвая зона: -0,01 м (Ширина: 0,08 м)

## Камера 15.

Разрешение: 1080x1920 Матрица: 1/3" ; 9:16 Фокусное расстояние: 2,18 Высота камеры: 3 м Наклон: 48,6°

Углы обзора °: 63,5°; 95,5°

Расстояние: 4,7 м

Ширина зоны обзора: 3,9 м Плотность пикселей: 163 пикс/м

Мертвая зона: -0,01 м (Ширина: 0,06 м)

## Камера 16.

Разрешение: 1080x1920 Матрица: 1/3" ; 9:16 Фокусное расстояние: 2,18 Высота камеры: 3 м Наклон: 47,8°

Углы обзора °: 63,5°; 95,5°

Расстояние: 4,9 м

Ширина зоны обзора: 4,1 м Плотность пикселей: 158 пикс/м Мертвая зона: 0 м (Ширина: 0 м)

## Камера 17.

Разрешение: 1080x1920 Матрица: 1/3" ; 9:16 Фокусное расстояние: 2,18 Высота камеры: 3 м Наклон: 47,8°

Углы обзора °: 63,5°; 95,5°

Расстояние: 6,1 м

Ширина зоны обзора: 5,1 м Плотность пикселей: 138 пикс/м Мертвая зона: 0,00 м (Ширина: 0,02 м)